ALU.vhd

Modellare in vhdl sintetizzabile e simulare un sistema digitale caratterizzata dalla seguente interfaccia :

Dataout[15:0]

A[15:0]

ready

B[15:0]

en

Operazioni

clk

Op[1:0]

Questo sistema può realizzare una delle seguenti operazioni:

- Somma tra due numeri letti tramite gli ingressi A e B  (Op=”00”)

- Shift a destra del contenuto di A, di un numero di bit indicato da B (Op=”01”)

- Shift a sinistra del contenuto di A, di un numero di bit indicato da B (Op=”00”)

- Prodotto tra A[7:0] e B[7:0]  (Op=”11”)

Quando l'ingresso en= '0' il sistema non è attivo e l'uscita ready è '0'.

Nel ciclo di clock successivo all'attivazione di en  (en= '1'), vengono inviati sulle porte A,B e Op gli operandi  e l'operazione che viene decodificata.

Dopo la decodifica, vengono eseguite le operazioni richieste.

Si supponga che le operazioni di shift richiedano 1 solo ciclo di clock, la somma 2 cicli di clock e che il prodotto richieda 3 cicli di clock.

Al termine dell'operazione il segnale ready viene posto a '1' fino alla disattivazione dell'ingresso en.

ALU2.vhd

Modellare in vhdl sintetizzabile e simulare un sistema digitale caratterizzata dalla seguente interfaccia :

Dout[63:0]

ready

Din[31:0]

nw

Operazioni

clk

Op[2:0]

Questo sistema può realizzare una delle seguenti operazioni:

- ADD:    D0+ D1      Somma tra 2 numeri D0 e D1 letti tramite l'ingresso Din  (Op=”000”)

- ADDH  :    D[15:0]+D[31:16]    Somma tra 2 valori letti con un'unica lettura da Din (Op=”001”)

- ORH:      D[15:0] OR   D[31:16]     OR tra 2 valori letti mediante un'unica lettura da Din (Op=”010”)

- OR:     D0 OR D1 		OR tra 2 numeri D0 e D1 letti tramite l'ingresso Din  (Op=”011”)

- MULT:     D[15:0] *   D[31:16]     prodotto tra 2 valori letti mediante un'unica lettura da Din (Op=”100”)

- MULTD:    D0 * D1		Prodotto tra 2 numeri D0 e D1 letti tramite l'ingresso Din  (Op=”110”)

- SMULT:   D0+D1*D2 		 Somma e prodotto di 3 numeri D0, D1 e D2 letti tramite l'ingresso Din  (Op=”111”)

Quando nw = '1'  (per due cicli di clock) ha inizio una nuova operazione.

Nello stesso ciclo vengono letti il primo operando D0 (tramite Din) e OP.

Nel ciclo di clock successivo viene realizzata la decodifica.

Nel caso in cui l'operazione ha bisogno di ulteriori operandi, dopo la decodifica, prima vengono letti gli altri operandi e poi ha inizio l'esecuzione dell'operazione.

Si supponga che le operazioni  OR, ORH  richiedano 1 solo ciclo di clock, l'operazione ADD e ADDH  2 cicli di clock, le operazioni MULT e MULTD  4 cicli di clock e SMULT 5 cicli di clock.

Al termine dell'operazione il segnale ready viene posto a '1' per un ciclo di clock.