Interfaccia Standard Data Access Custom

Version  2.03

Interfaccia Standard  Data Access Automation

Version 2.02

# 1. Introduzione

In una fabbrica le informazioni vengono gestite a tre livelli:

Architettura delle informazioni per il controllo di processo

Primo livello: Field Management. Con l'avvento degli “smart” field devices, si è resa disponibile una gran quantità di informazioni riguardo alle apparecchiature di campo che prima non erano fruibili. Queste informazioni forniscono dati sullo stato delle apparecchiature, sui suoi parametri di configurazione o anche sui materiali di costruzione. Tutte queste informazioni devono essere presentate all'utente, o a qualsiasi altra applicazione che ne faccia richiesta, in modo compatibile.

Secondo livello: Process Management. L'installazione dei Sistemi di Controllo Distribuiti (DCS) e dei sistemi SCADA ha permesso di esaminare e controllare i processi manifatturieri rendendo disponibile elettronicamente i dati prima raccolti manualmente.

Terzo livello: Business Management.. Anche in questo campo si possono avere benefici dall’installazione di sistemi di controllo. Ciò viene fatto integrando le informazioni raccolte dal processo, con i sistemi che gestiscono gli aspetti finanziari del processo produttivo. Fornire alle applicazioni client queste informazioni in una maniera compatibile minimizza lo sforzo richiesto per ottenere tale integrazione.

Per fare tutte queste cose efficientemente, c’è la necessità di accedere ai dati dell’impianto per mezzo di tools quali SCADA Packages, Databases  e fogli elettronici, in modo da assemblare un sistema che vada incontro alle necessità dei committenti. La chiave per rendere possibile tutto ciò è una architettura di comunicazione efficiente  basata sull’accesso ai dati, e non sui tipi di dato.

Opc si propone di raggiungere questo obiettivo: fornire alle applicazioni una via comune per accedere ai dati di qualunque sorgente ( dispositivo o database ).

## 1.2 Architettura delle attuali applicazione Client

Esistono molte applicazioni client che sono state sviluppate, che richiedono dati da diverse sorgenti, e  accedono ad essi attraverso drivers proprietari, contenuti nei propri packages.

Ciò porta ai seguenti problemi:

· Duplicazione degli sforzi

Ognuno deve scrivere un proprio driver per gestire l'hardware di un particolare venditore.

· Discordanze tra i fornitori di drivers

Le caratteristiche dell’ hardware non sono supportate da tutti i drivers sviluppati.

· Conflitti d’accesso

Due packages generalmente non possono accedere alla stessa apparecchiatura simultaneamente in quanto ciascuno di essi contiene drivers indipendenti.

OLE for Process Control (OPC) fornisce un meccanismo affinché una sorgente dati comunichi con qualsiasi applicazione client in modo standard. È così possibile per i fornitori hardware offrire ai propri clienti dei server con interfaccia OPC, che permettono a qualsiasi applicazione client di accedere alle loro apparecchiature in modo efficiente.

Applicazioni che lavorano con più OPC server

Un server OPC è un qualsiasi server che fornisce le seguenti interfacce OPC:

OPC DataAccess Server,
	OPC Alarm&Event Server,
	OPC HistoricalData Server.

L’utilizzo di OPC porta i seguenti benefici:

· I fabbricanti di hardware devono solamente fornire un set di componenti software da potersi utilizzare nelle applicazioni dei loro clienti.

· Gli sviluppatori software non dovranno riscrivere i driver a causa dei cambiamenti nelle caratteristiche dell’hardware.

· I clienti avranno più libertà nella scelta e nello sviluppo dei sistemi integrati di produzione.

Con OPC l’integrazione del sistema in un ambiente di calcolo eterogeneo diverrà semplice.

Utilizzando OLE/COM sarà possibile realizzare un ambiente del tipo di quello mostrato qui di seguito

## 1.3 Architettura per applicazioni custom

Un numero sempre crescente di applicazioni sono state sviluppate in ambienti quali Visual Basic (VB), Delphi ecc… . OPC ha tenuto in considerazione questa tendenza. Microsoft ha quindi messo a punto la tecnologia OLE/COM per permettere l’utilizzo di componenti (scritti in C e C++ da esperti in ambiti specifici) in un programma custom (scritto in VB o Delphi per un ambito completamente diverso). Gli esperti potranno quindi scrivere parti di software in C e C++ per nascondere l’intricato metodo di accesso ai dati di un'apparecchiatura, così che gli sviluppatori delle applicazioni di livello superiore possano scrivere in VB il codice dei programmi che richiedono ed utilizzano i dati provenienti dal plant floor.

L'intento di tutte le specifiche di definizione delle interfacce è facilitare lo sviluppo di server OPC in C e C++, ed agevolare quello di applicazioni client OPC nel linguaggio scelto.

## 1.4 Obiettivi

Allo stato attuale l’attenzione dei progettisti dello standard OPC si è focalizzata sulle aree  comuni a tutti i venditori. Funzionalità aggiuntive verranno definite nelle successive versioni. La versione attuale è focalizzata su:

· Online DataAccess:  metodi per uno scambio efficiente di dati (read-write) tra un'applicazione ed un device per il controllo di processo.

· Allarmi e Gestione degli Eventi: meccanismi, per i client OPC, che  permettano la notifica della occorrenza di un evento specifico o di condizioni d'allarme.

· Historical Data Access:  strumenti per la lettura e il processamento dei dati per un’analisi storica.

Altri obiettivi di OPC sono:

· semplicità di implementazione

· flessibilità per soddisfare le necessità di più venditori

· fornire un livello alto di funzionalità

· efficienza

# 2. Concetti fondamentali

Come è stato già detto OPC si basa sulla tecnologia Microsoft OLE/COM.

## 2.1 Oggetti ed interfacce OPC

Un client OPC si può connettere ad un server OPC fornito da un qualsiasi venditore.

Il codice fornito da un venditore determina: a quali apparecchiature e dati ciascun server ha accesso, i nomi dei dati, ed i dettagli sulle modalità di accesso fisico ai dati da parte del server.

## 2.2 OPC DataAccess: vista d'insieme

Ad alto livello un OPC DataAccess server comprende gli oggetti: Server, Group, Item e Browser.  L’oggetto OPC Server mantiene le informazioni sul server e funge da contenitore per gli oggetti OPC Group.

L'oggetto OPC Group fornisce i meccanismi per contenere e organizzare logicamente gli OPC Item. Un OPC Client può aver configurato il rate con cui un OPC Server può presentargli un  cambiamento nei dati.

Ci sono due tipi di Group: public e local ( o 'private' ). Il  public può essere condiviso da più client, il local appartiene ad un solo client ( quello in cui è stato definito).

In ciascun group il client può definire uno o più OPC Item.

Gli OPC Item rappresentano connessioni a sorgenti dati all’ interno del server. Un OPC Item, dal punto di vista dell’interfaccia custom, non è accessibile da un OPC Client come un oggetto. Quindi, non c'è nessuna interfaccia esterna  definita per un OPC Item.  Ogni accesso ad un OPC Item avviene attraverso l’ OPC Group che “contiene” l’ Item. Ogni item ha associato un Value, una Quality e un TimeStamp. Si noti che gli Item non sono le sorgenti dei dati, ma solo i collegamenti ad esse. L’item OPC dovrebbe essere pensato come l'indirizzo della sorgente dati e non come la sorgente fisica dei dati a cui l’indirizzo fa riferimento.

L’ oggetto OPC Browser è una collezione di “rami” o di nomi di Item che esistono nel server. Il browsing è opzionale. Se il server non lo supporta, il metodo CreateBrowser non creerà questo oggetto.

## 2.3 OPC Allarm e Event Handling: veduta d'insieme.

Queste interfacce forniscono i meccanismi affinché i client OPC possano essere notificati della occorrenza di uno specifico evento o di condizioni d' allarme. Forniscono anche servizi che permettono agli OPC Client di determinare gli eventi e le condizioni supportate da un OPC Server, ed ottenere il loro stato attuale.

Nell’ uso comune i termini allarme ed evento sono spesso intercambiabili ed i loro significati non sono distinti.

Per OPC un allarme è una condizione “anomala”, dove per condizione si intende uno stato di un OPC ServerEvent, o di uno degli oggetti che contiene.

Un evento è un avvenimento che ha un significato per l’OPC Server, per l'apparecchiatura che rappresenta e per i suoi OPC Client. I client OPC possono decidere che gli sia notificata o meno l’occorrenza di un evento specificato .

L'interfaccia IOPC EventServer fornisce alcuni metodi che permettono all'OPC Client di:

· Determinare i tipi di eventi che l'OPC server supporta.

· Specificare alcuni eventi, così che gli OPC client possono ricevere la notifica della loro       occorrenza. Inoltre si possono usare filtri per definire un sottoinsieme dell’evento desiderato.

· Accedere e manipolare le condizioni implementate dall'OPC server.

In aggiunta all'interfaccia IOPC EventServer, un OPC Event Server può supportare interfacce aggiuntive per il browsing delle condizioni implementate dal server e per la gestione delle condizioni per i gruppi public.

## 2.4 OPC Historical Data Access: veduta d'insieme

Gli historical engines  forniscono una fonte aggiuntiva d’informazioni che devono essere distribuite agli utenti e ai software a cui servono. Attualmente molti sistemi per l’analisi storica storica usano interfacce proprietarie per l’esame di questi dati. In tal modo non c’è nessuna possibilità di sviluppo o riutilizzo delle soluzioni esistenti in un ambiente plug-n-play.

Nell’ottica dell’integrazione dei dati a tutti i livelli, le informazioni storiche possono essere considerate essere un altro tipo di dati.

Ci sono molti tipi di server Storici.  Qualche tipo chiave supportato è:

· Simple Trend data servers. Questi server permettono l’immagazzinamento di dati in piccole quantità o di tipo semplice ( i dati dovrebbero essere solitamente del tipo dei dati messi a disposizione attraverso un OPC Data Access server, di solito in forma di tuple [TimeValue & Quality] )

· Complex data compression and analysis servers. Questi server provvedono alla compressione dei dati. Sono capaci di fornire dati riassuntivi o una loro analisi, tipo valori medi, valor massimo, minimo ecc… . Possono supportare l’aggiornamento dei dati e tenere memoria di tali aggiornamenti.

## 2.5 Dove si adotta OPC

Benché OPC sia stato principalmente progettato per l’accesso a dati da server connessi in rete, le interfacce OPC possono essere usate in diversi posti all’interno di un'applicazione. Al livello più basso possono essere utilizzate per ottenere dati grezzi dalle apparecchiature fisiche per essere poi utilizzati in uno SCADA, o per fornire i dati provenienti da un sistema SCADA ad una applicazione.

Relazioni tra client e  server OPC

## 2.6 Architettura Generale e Componenti di OPC

Le specifiche OPC contengono  due set di interfacce:

- Custom Interfaces;

- Automation interfaces.

Le interfacce OPC

Come tutti i sistemi COM, l'architettura di OPC è un modello client-server dove l'OPC Server è il componente che fornisce e gestisce un'interfaccia  verso l'oggetto OPC Client.

Ci sono molte considerazioni da affrontare per l’implementazione di un OPC Server. Il problema principale è la frequenza di trasferimento dei dati su un mezzo di comunicazione non condivisibile verso apparecchiature fisiche o altri database. Per tale motivo ci si aspetta che l’OPC Server sia un EXE locale o remoto che includa una parte di codice responsabile della raccolta dei dati in modo efficiente dalle apparecchiature fisiche e dai database.

## 2.7 Server Locali e Remoti

Per i server OPC sono possibili due diversi tipi di approccio per il networking:

1. Con il primo approccio il client deve sempre connettersi ad un server locale il quale fa uso di una rete proprietaria.

2. Con il secondo approccio il client deve connettersi al server desiderato facendo uso della tecnologia DCOM.

# 3. OPC Server Browser

## 3.1 Vista d'insieme del problema

Il problema nasce dalla necessità per un programma client di mostrare all’utente quali server OPC sono disponibili su una determinata macchina (locale o remota). I server OPC  si registrano nel sistema per mezzo del Component Categories.

Ciò permette di usare l’interfaccia Microsoft ICatInformation(IID_ICatInformation) su StdComponentCatagoriesMgr(CLSID_StdComponentCategoriesMgr)  per determinare quali Server OPC sono installati sulla macchina locale. Il problema è che questo non funziona per le macchine remote. Cioè non c'è nessun modo semplice con cui un client possa ottenere un elenco di server OPC installati su una macchina remota.

## 3.2   Soluzione del problema

L’ OPC Foundation fornisce il Server Browser OPCENUM.EXE, che può risiedere su qualsiasi macchina, il quale ha accesso al Component Categories Manager locale e che fornisce una nuova interfaccia IOPCServerList che può essere usata dai client remoti. Questo server ha un classID pubblico e può stare su qualsiasi macchina che ospiti un server OPC. Il client   necessita di conoscere il nodename della macchina di interesse. Tuttavia adesso può creare questo oggetto in remoto ed usare la sua interfaccia IOPCServerList per determinare quali  OPC servers sono disponibili su quella macchina.

# 4. Allarmi ed eventi in OPC

## 4.1 Introduzione

Sottosistemi ad allarmi ed eventi sono oggi usati per indicare aree di un processo che richiedono attenzione immediata. L’area di interesse include ( ma non si limita ):

- salvaguardia dell’impianto;

- rilevamento di un evento specifico;

- occorrenza di situazioni anomale.

Altre applicazioni client possono avere il compito di raccogliere e prendere nota di allarmi ed informazioni su determinati eventi per una successiva analisi storica.

Gli Alarm e Event Engines sono oggi in grado di fornire un flusso aggiuntivo di informazioni che deve essere distribuito agli utenti e ai software client che sono interessati a queste informazioni. Attualmente molti sistemi di gestione di allarmi ed eventi usano interfacce proprietarie per la raccolta e l’analisi dei dati. In tal modo non c’è nessuna possibilità di sviluppo o uso delle soluzioni esistenti in un ambiente plug-n-play.

Tenendo presente il desiderio di integrare i dati a tutti i livelli, allarmi ed eventi possono essere considerarti come un nuovo ed importante tipo di dato.

## 4.2 Scopi

OPC si prefigge lo scopo di identificare delle interfacce per il passaggio tra componenti di allarmi ed informazioni su eventi in modo appropriato a standardizzato, in maniera tale da completare e superare le interfacce OPC Data Access ed OPC Historical Data Access.

## 4.3 Livelli di Capacità Multipli

La specifica OPC Alarms and Event accoglie una varietà di applicazioni che hanno bisogno di condividere informazioni su allarmi ed eventi.  In particolare, ci sono livelli multipli di capacità, dal semplice al sofisticato.

### 4.3.1 Tipi di OPC Alarms ed Event Server

Ci sono molti tipi di OPC Alarms ed Event Server. Alcuni tipi chiave sono:

- · I componenti software che possono scoprire allarmi e/o eventi e il loro rapporto con uno o più client.

- · I componenti software che possono raccogliere allarmi ed informazioni su eventi da più fonti e riportare tali informazioni ad uno o più client.

I componenti software e i device più semplici che sono in grado di rilevare e riportare allarmi ed eventi, non dovrebbero fare operazioni di ordinamento e filtraggio avanzate, cioè l’interfaccia server richiesta dovrebbe essere semplice e supportare solamente la ritrasmissione  di informazioni.

Gli event server semplici possono filtrare gli eventi che gestiscono. Possono anche scegliere di non implementare funzioni come area browsing, abilitazione/disabilitazione di condizioni, ecc…

### 4.3.2 Tipi di Alarm ed Event Client

I client   per i server OPC Alarm ed Event tipicamente mostrano, processano e raccolgono e/o registrano allarmi ed informazioni su eventi.  I client di un server OPC Alarm ed Event possono includere:

- · postazioni per l'operatore

- · componenti per il log di eventi ed allarmi

- · sottosistemi per la gestione di eventi ed allarmi.

## 4.4 Concetti Fondamentali

### 4.4.1 Vista d'insieme

La specifica OPC descrive gli oggetti e le interfacce che sono implementate dagli OPC Event Server e che forniscono i meccanismi per gli OPC Client per la notifica di un determinato evento o di condizioni d'allarme. Queste interfacce forniscono inoltre servizi che permettono agli OPC Client di determinare gli eventi supportati  da un OPC Event Server e di ottenere il loro stato corrente.

In ambito OPC per allarme si intende una condizione anomala di funzionamento ed è quindi una condizione speciale. Una condizione è uno stato dell'OPC Event Server, o degli oggetti in esso contenuto di interesse per l’OPC client. Inoltre una condizione può includere più sottocondizioni. D'altra parte un evento è un avvenimento avente un significato sia per l’OPC Event Server che per l'apparecchiatura che rappresenta nonché per l’OPC client. Un evento può o non può essere associato ad una condizione. Le azioni dell'operatore, un cambio nella configurazione del sistema sono esempi di eventi che non sono riferiti a condizioni specifiche.

Relazioni tra gli oggetti dell’ OPC Event Server

### 4.4.2 OPC Event Server

Oggetto OPC Event Server

Qualsiasi oggetto COM che implementi un’ interfaccia IOPCEventServer è un OPC Event Server.

L'interfaccia IOPCEventServer fornisce i metodi che permettono all'OPC Cliente di:

- Determinare i tipi di eventi che l'OPC Event Server supporta. ·

- Specificare determinati eventi, così che l’OPC client possa ricevere la notifica della loro occorrenza.

### 4.4.3 Aree

Eventi e condizioni disponibili in un server sono organizzati all’interno di una o più aree di processo. Un'area è un raggruppamento di apparecchiature configurate dall'utente tipicamente secondo aree di responsabilità degli operatori. Se sono presenti più oggetti, può essere creato dal client un oggetto OPCEventAreaBrowser per il suo browsing. Il client può filtrare gli eventi in base all’area di provenienza per limitare le notifiche provenienti dai server.

## 4.5 Condizioni

### 4.5.1 Concetti Generali

Una condizione è uno stato dell'OPC Event Server, o di uno dei suoi OPC item (se è anche un OPC Data Access server) di interesse per l’OPC client. Un allarme è soltanto un caso speciale di condizione ritenuta anomala e che richiede un’attenzione particolare.

All’interno di un OPC Event Server, le condizioni sono rappresentate da oggetti di tipo OPCCondition. Ciascun oggetto OPCCondition è associato ad un OPCSource.  Un OPCSource può essere un processo o anche un device o un sottosistema. Un OPCSource può inoltre essere un OPCItem se l'OPC Event Server è (o è associato con) un OPC Data Access server.

Le condizioni possono essere a stato singolo, o multistato.  Una condizione multistato è una condizione che raccoglie più sottostati di interesse. I sottostati di una condizione multistato devono essere mutuamente esclusivi.

La ragione che giustifica l’uso delle sottocondizioni è permettere ai client una più agevole manipolazione di eventi logicamente simili. Il modello a condizioni indipendenti rende più difficile per il client determinare quando le condizioni sono mutuamente esclusive.

Una condizione a stato singolo ha solo un sottostato di interesse, e così ha solo una sottocondizione ad esso associata.

### 4.5.2 Attributi di OPCConditions

Ciascuno OPCCondition ha gli attributi seguenti:

Name

Il nome  assegnato alla condizione. Il nome di una condizione deve essere unico all’interno di un Event Server.

Active

L'oggetto associato è attualmente nello stato rappresentato dalla condizione.

ActiveSubCondition

Se Attivo, questo è il nome della SubCondition che è attualmente attiva. Per condizioni a singolo stato, il valore dovrebbe essere il nome della condizione.

Enabled

La condizione è attualmente controllata dall'OPC Event Server.

Quality

La qualità corrente del valore dei dati su cui questa condizione si basa.

Acked

Se Attivo, la condizione è stata riconosciuta.

LastAckTime

Istante dell’ultimo ack (di qualsiasi sottocondizione).

SubCondLastActive

Istante dell’ultima transizione nella sottocondizione attualmente attiva.  Questo è il valore temporale che deve essere specificato quando la condizione viene riconosciuta.

CondLastActive

Istante dell’ultima transizione in questa condizione.  Ci potrebbero essere transizioni verso altre sottocondizioni più recenti.

LastInactive

Istante dell’ultima transizione al di fuori di questa condizione.

AcknowledgerID

L'ID del client che per ultimo ha riconosciuto questa condizione.

Comment

La stringa di commento passata dal client che per ultimo ha riconosciuto questa condizione.

### 4.5.3 Qualità della Condizione

Poiché una condizione si basa su uno o più OPCItems, i quali hanno un attributo Quality, anche la condizione può avere una qualità ad essa associata.  Se il value del processo è "Incerto," la condizione "LevelAlarm" è anch’essa tutt’altro che sicura.  Come gli OPCItems, anche le condizioni avranno un attributo Quality obbligatorio che quando subirà un cambiamento, genererà la notifica di un evento.  La Quality non è trattata come gli altri parametri in quanto  è strettamente associata alla condizione.

È compito del server determinare il valore della Quality.

I valori per la proprietà Quality si devono adattare alla definizione dell’OPC Quality Flag della specifica OPC Data Access Server.

### 4.5.4 Attributi degli oggetti OPCSubConditions

Ciascun oggetto OPCSubCondition possiede gli attributi seguenti:

Name

Il nome ha assegnato alla sottocondizione. Nel caso di un allarme a singolo stato, il nome della sottocondizione è lo stesso della condizione a cui è associato. Il nome della sottocondizione deve essere unico all’interno della condizione a cui è associata.

Definition

Espressione che definisce il sottostato rappresentato dalla sottocondizione.

Severity

La gravità di un qualsiasi evento generato riguardo questa sottocondizione.

Description

La stringa inclusa in qualsiasi notifica d'evento generata per conto di questa sottocondizione.

### 4.5.5 Definizioni di Condizione

Le definizioni delle condizioni sono specifiche del server.

### 4.5.6 Severity

Il valore della gravità, comunemente chiamato  'priority’, è un'indicazione dell'urgenza della sottocondizione. Il suo Valore varia da 1 al 1000, con 1 stante ad indicare il livello più basso di gravità e 1000 il più alto. Tipicamente, una priorità 1 dovrebbe indicare un evento di natura informativa, mentre un valore 1000 dovrebbe indicare un evento catastrofico che potrebbe portare alla perdita di vite umane o a gravi danni finanziari.

### 4.5.7 Abilitazione e Disabilitazione

I client possono abilitare e disabilitare condizioni. Ciò può comportare le seguenti azioni:

· Il server può decidere di continuare ad esaminare una condizione anche quando è disabilitata. Tuttavia nessuna notifica dell'evento sarà generata durante questo periodo.

· A seguito di un refresh nessuna notifica dell'evento sarà generata in condizioni di disabilitazione.

· Quando riabilitato, l’attributo Time associato alla notifica dell'evento "Condizione Attiva" sarà o l’istante in cui si è scoperto per la prima volta che la condizione è stata abilitata, o l’istante in cui è divenuta attiva.

### 4.5.8 Interfacce

OPCConditions ed OPCSubConditions non sono oggetti COM. Sono definiti dall’implementatore dell'OPC Event Server. Metodi per supportare l’accesso dei client alle condizioni sono definiti nell'interfaccia IOPCEventServer.

### 4.5.9 Stati delle Condizioni

Ciascuna transizione di stato è un evento. Messaggi per la notifica di un evento sono spediti a ciascuna  transizione di stato.

La notifica di  ogni evento relativa a una condizione che richiede un ack, include il Nome della condizione, l’istante in cui la condizione è entrata nello stato attivo, o è transitata in una nuova sottocondizione (SubCondLastActive property), ed il Cookie che identifica in modo univoco la notifica dell'evento. Queste informazioni sono specificate da un OPC Client quando riconosce la condizione e sono usate dall'OPC  Event Server per identificare quale occorrenza dell'evento specifico (transizione di stato) è stato riconosciuto. Se un ack è ricevuto con un attributo SubCondLastActive scaduto, lo stato della condizione viene considerato non riconosciuto.

L’ack ad una stato attivo di una condizione può provenire dall'OPC client o può essere dovuto a qualche logica interna all'OPC Event Server.

## 4.6 Eventi e Loro Notifica

### 4.6.1 Concetti Generali

Un evento è un avvenimento che è ha significato  per l'OPC Event Server, l'apparecchiatura che rappresenta, ed il suo OPC Client.  Un evento non ha nessuna rappresentazione diretta all’interno del  modello OPC ma la sua occorrenza viene comunicata attraverso una Event Notification. Le notifiche di eventi sono rappresentate da oggetti della classe OPCEventNotification.

Ci sono tre tipi di eventi:

- Eventi Condition-related: associati ad un OPCConditions, e rappresentanti transizioni all’interno o all’esterno di stati rappresentati da oggetti OPCConditions ed OPCSubConditions.

- Eventi Tracking-related: non associati a nessuna condizione, ma rappresentanti avvenimenti che comprendono l'interazione di un OPC Client con un oggetto “target”  all’interno di un OPC Event Server.

- Eventi semplici: tutti i rimanenti

### 4.6.2 Notifica degli Eventi

OPCEventNotifications sono spediti ai client interessati usando il Connection Point dell’interfaccia di callback fornita dall'OPC Client.

### 4.6.3 Attributi Standard

Ogni OPCEventNotifications ha gli attributi standard che sono definiti di seguito e sono inclusi nell'ONEVENTSTRUCT restituito ai client con la notifica dell'evento.

### 4.6.4 OPCSimpleEventNotifications

OPCSimpleEventNotifications ha i seguenti attributi standard:

Source

Un riferimento all'oggetto che ha generato l'evento. Per un evento semplice come un errore del sistema, potrebbe contenere un riferimento all’intero sistema.

Time

L’istante temporale in cui è accaduto l'evento.

Type

Il tipo dell'evento.

EventCategory

La categoria di appartenenza di questo evento.

Severity

La priorità dell'evento.

Message

Testo che descrive l'evento. Per eventi condition-related include generalmente la descrizione della sottocondizione attiva.

### 4.6.5 OPCTrackingEventNotifications

I tracking event hanno gli attributi di un evento semplice più i seguenti:

ActorID

L'identificatore dell'OPC Client che ha iniziato l'azione che ha portato come conseguenza l’evento tracking-related.

### 4.6.6 OPCConditionEventNotifications

I Condition event hanno gli attributi di un evento semplice più i seguenti:

ConditionName

Nome dell'OPCCondition associata.

SubConditionName

Il nome dell'OPCSubCondition attualmente attivo.

ChangeMask

Indica al client quali proprietà della condizione sono cambiate a seguito della notifica di un evento da parte del sever.

NewState

Indica il nuovo stato della condizione. Indica i nuovi valori per gli attributi Enabled, Active, ed Acked della condizione.

ConditionQuality

Indica la qualità degli item dati su cui questa condizione si basa.

AckRequired

Un indicatore che segnala se è richiesto un ack.

ActiveTime

L’istante della transizione nella condizione o sottocondizione a cui è associata la notifica dell'evento. Questo corrisponde all’attributo SubCondLastActive dell'oggetto OPCCondition associato ed è usato per correlare l’ack a una condizione con una particolare transizione nella condizione o sottocondizione.

Cookie

Cookie definito dal server e associato con la notifica di un evento. Questo valore è usato dal cliente per l’ack della condizione ed è opaco per il client.

ActorID

L'identificatore dell'OPC Client che ha riconosciuto la condizione mantenuta come attributo AcknowledgerID della condizione.

### 4.6.7 Categorie dell'Evento

L’oggetto EventCategories definisce gruppi di eventi supportati da un OPC  Event Server. Categorie di eventi possono essere definite per ogni tipo d’evento, Semplice, Tracking, e Condition-Related.  Tuttavia, una particolare categoria di eventi può includere eventi di un solo tipo. Il nome della categoria dell'evento è incluso in ogni notifica dell'evento stesso. Gli eventi possono essere filtrati in base alla categoria.

### 4.6.8 Interfacce

Gli OPC Event Server forniscono ai client OPC interfacce per permettere loro di determinare i tipi di eventi che l'OPC Event Server supporta e sottoscrivere eventi specifici.

## 4.7 Sottoscrizioni a Notifiche di Eventi

### 4.7.1 Concetti Generali

Per poter ricevere notifiche di eventi, gli OPC Client devono sottoscriverle. Una sottoscrizione è comunicata ad un OPC event server per richiedergli la creazione di un oggetto OPCEventSubscription.  Un OPC Cliente può avere uno o più OPCEventSubscriptions attivi con un singolo OPC Event Server.

OPCEventSubscriptions sono oggetti “connectable” in   quanto implementano l’interfaccia DCOM Connection Point.

### 4.7.2 Attributi di OPCEventSubscriptions

OPCEventSubscriptions ha il seguente attributo:

Filter

Una struttura contenente i criteri per selezionare gli eventi d’interesse del client. Un Filtro nullo ha come conseguenza l'accettazione da parte del client OPC di tutte  le notifiche.

### 4.7.3 Filtri

Eventi possono essere selezionati usando i criteri seguenti:

· Tipo dell’evento

· Categorie dell'Evento

· Priorità bassa: tutti gli eventi con una priorità maggiore o uguale a quella specificata

· Priorità alta: tutti eventi con una priorità minore o uguale a quella specificata

· Aree	 del processo

· Sorgente dell'Evento

Ai filtri si possono applicare le operazioni logiche di AND ed OR.

### 4.7.4 Interfacce

OPCEventSubscriptions fornisce un'interfaccia per permettere all'OPC Client di specificare il Filtro.  In più, implementando l’interfaccia DCOM Connection Point, fornisce un meccanismo per notificare ai Client OPC l’occorrenza di un evento.

## 4.8 Condizioni con Stati Sincronizzati

Gli OPC Client possono ottenere lo stato corrente di tutte le condizioni attive, o inattive ma non ackate, per richiedere un "refresh" da ciascun oggetto OPCEventSubscription attivo.  Il server risponderà, attraverso il meccanismo event callback, spedendo gli appropriati eventi al client per tutte le condizioni selezionate dal filtro per ciascuna sottoscrizione.  Quando invoca il callback del client, il server indicherà se la chiamata è per un refresh o è una notifica vera e propria. Refresh e notifiche d'eventi non  devono essere confuse nella stessa chiamata di callback.

Questa architettura presume che il client abbia bisogno solo di informazioni sullo stato corrente delle condizioni, così solamente le notifiche di eventi condition-releated necessitano di refresh.

Poiché le condizioni possono cambiare stato mentre il server risponde ad una richiesta di refresh, la notifica di questa può non riflettere lo stato della condizione corrente quando viene ricevuta dal client. Similmente, un client può ricevere la notifica di un evento dopo aver effettuato un refresh. Quindi i client avranno bisogno di confrontare i timestamps per assicurarsi di quale sia lo stato corretto della condizione.

## 4.9 Gestione degli Errori

Gli OPC Event Server possono restituire errori interni o sul collegamento con la sorgente come eventi standard, che possono essere eventi semplici o eventi condition-related. Gli eventi per errori nel server fanno parte della categoria di eventi OPC_SERVER_ERROR. Eventi specifici inclusi in questa categoria sono di pertinenza del fornitore ma dovrebbero coprire casi come:

· overflow  del buffer interno

· problemi nella comunicazione con la sorgente degli eventi

· problemi nella comunicazione con il client

Nel caso di perdita della connessione da parte di una sorgente di eventi, le condizioni attualmente attive di quella fonte dovrebbero avere il loro attributo quality aggiornato per indicare la perdita della connessione.  Questo può essere fatto ponendo la quality a "Bad" con un sottostato di "Comm Failure". Questo cambiamento dovrebbe avere come conseguenza la notifica dell'evento a tutti i sootoscriventi.

## 4.10 Veduta d'Insieme dell’Architettura

Descriviamo brevemente i seguenti oggetti COM

OPCEventServer

OPCEventSubscription

### 4.10.1 Oggetto OPCEventServer

Un OPC Event Server è un oggetto OPC server che implementa anche l'interfaccia IOPCEventServer.

L'interfaccia IOPCCommon è usata per compiere le funzioni comuni ad un altro OPC server.

L'interfaccia IOPCEventServer è invece usata per creare oggetti del tipo OPC Event Subscription and OPC Event Area Browser.

Mentre le interfacce IConnectionPointContainer ed IConnectionPoint sono interfacce per oggetti connectable DCOM standard, e sono usate per gestire le callback.

### 4.10.2 Oggetto OPCEventSubscription

In un oggetto OPCEventSubscription l'interfaccia IOPCEventSubscriptionMgt è usata per configurare filtri ed altri attributi per gli eventi OPC.

Come per il precedente le interfacce IConnectionPointContainer ed IConnectionPoint sono interfacce per oggetti connectable DCOM standard, e sono usate per gestire le callback.

## 4.11 Interfaccia Custom OPC Event Server

### 4.11.1 Vista d’insieme

Gli Oggetti inclusi nell’OPC Event Server Custom Interface sono i seguenti:

OPCEventServer

OPCEevnetSubscription

OPCEventAreaBrowser

Oggetto OPCEventServer

L’oggetto OPCEventServer è l’oggetto più importante che un OPC Event Server espone. Le interfacce che questo oggetto fornisce sono:

IUnknow

IOPCCommon

IOPCEventeServer

IConnectionPointContainer

### 4.11.2 IUnknow

Il server deve fornire un’interfaccia standard IUnknow. Questa interfaccia deve implementeare tutte le funzioni richieste da Microsoft.

### 4.11.3 IOPCCommon

Anche altri server, come gli OPC Data Access Server, possiedono questa interfaccia. Essa fornisce le funzionalità per settare e richiedere il LocaleID per una particolare sessione client/server. Come per la definizione di gruppi, l’azione di un cliente non dovrebbe avere effetti sugli altri.

### 4.11.4 IOPCEventeServer

Questa è l’interfaccia principale per la gestione degli allarmi per un OPC Event Server. Questa interfaccia è usata per creare oggetti OPC Event Subscription e OPC Event Area Browser, per richiedere le categorie e i parametri associati agli eventi, per gestire le condizioni e altre operazioni.

### 4.11.5 IConnectionPointContainer

Un OPCEventServer deve fornire un’interfaccia standard IConnectionPointContainer. Questa interfaccia deve implementeare tutte le funzioni richieste da Microsoft, anche se i metodi Advise ed Unadvise dovrebbero essere implementati all’interno dell’interfaccia IOPCEventeServer. Tuttavia l’uso di un ConnectionPoint implementato separatamente risulta più conveninte.

# 5. Custom Interface

## 5.1	Veduta d’insieme dell’ OPC Custom Interface

L’interfaccia OPC Custom include i seguenti oggetti:

- OPCServer

- OPCGroup

- Le interfacce e i funzionamenti di questi oggetti saranno descritti in dettaglio in questo capitolo.

## 5.2   Acquisizione dei dati e comportamento dello stato attivo

Le seguenti tabelle sintetizzano il funzionamento atteso di un OPC Server e di un OPC Client in funzione degli Active flags di Groups e Items, Reads e Subscriptions e dati CACHE e DEVICE.

La prima colonna contiene la notazione abbreviata per le funzioni esterne che una applicazione OPC client chiama e che un OPC server implementa.

La colonna Source rappresenta la sorgente(dispositivo o cache) dalla quale il client vuole ottenere i dati. La colonna Enable indica se è attivo lo stato callback settato tramite AsyncIO2::SetEnable. La colonna Group rappresenta lo stato attivo del group. La colonna Item rappresenta lo stato attivo dell’ Item. La colonna Behavior rappresenta il funzionamento della configurazione settata. Nelle tabelle sono inoltre identificati certi valori Quality. Questi riflettono i funzionamenti richiesti rispetto agli stati attivi di groups e items. In tutti gli altri casi il server può restituire valori Quality per comunicare lo stato corrente dei dati al client.

Refresh è un caso speciale di sottoscrizione, in quanto forza una chiamata a OnDataChange per tutti gli item attivi.

E’ atteso che molti client useranno sia letture (Reads) che sottoscrizioni (Subscription) per un particolare group , ma non entrambi. Se vengono usati entrambi, si creerà una interazione tra di essi in quanto qualsiasi cosa mandato al client come risultato di una “lettura” è anche considerato essere “l’ultimo valore mandato”.

Una transizione da Inattivo ad Attivo comporterà un cambiamento nella Quality, e provocherà una sottoscrizione callback per l’item o gli items interessati. Un cambio (nel group o nell’item) da Attivo ad Inattivo provocherà un cambio della qualità, ma non causerà una callback, poiché per definizione, le callbacks non avvengono per gli items inattivi.

Se si effettua una lettura esplicita (sincrona o asincrona) di un group o di un item inattivo si otterrà un valore Quality indicante che l’item è inattivo.

### 5.2.1 	IOPCSyncIO

| Interface ::Method | Source | Enable Callbacks | Group Active State | Item Active State | Server Behavior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOPCSyncIO::Read | Cache | NA | Active | Active | Il metodo restituisce al client il Value e la Qualitydegli items richiesti. Il Value e la Qualità sono i valori che il server ha nella cache. |
| IOPCSyncIO::Read | Cache | NA | Active | InActive | Il metodo restituisce al client, per gli items richiesti, una Qualità pari a OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE |
| IOPCSyncIO::Read | Cache | NA | InActive | NA | Il metodo restituisce al client, per gli items richiesti, una Qualità pari a OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE |
| IOPCSyncIO::Read | Device | NA | NA | NA | Il metodo restituisce al client il Value e la Qualità degli items richiesti. Il Value e la Qualità sono i valori che il server ottiene dal dispositivo quando questo metodo viene chiamato. La cache del server dovrebbe essere aggiornata col il Value e la Qualità acquisiti. |

### 5.2.2	 IOPCASyncIO2

| Interface ::Method | Source | Enable Callbacks | Group Active State | Item Active State | Server Behavior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOPCAsyncIO2::Read | NA | NA | NA | NA | Il Value e la Quality per gli items richiesti vengono mandati al client attraverso il metodo IOPCDataCallback:: OnReadComplete. Il Value e la Quality sono i valori che il server ottiene dal dispositivo quando questo metodo viene chiamato. La cache del server dovrebbe essere aggiornata col il Value e la Quality acquisiti. |
| IOPCAsyncIO2::Refresh | Cache | NA | Active | Active | I Value e la Quality per tutti gli item Attivi nel group sono spediti al cliente attraverso il metodo IAdviseSink:: OnDataChange. Il Value e la Quality sono i valori che il server ha nella cache. |
| IOPCAsyncIO2::Refresh | Cache | NA | Active | InActive | Il Value e la Quality di tutti gli item del group Inattivi non vengono forniti al cliente. Se non c'è nessun item Attivo nel group allora il server ritorna E_FAIL come valore restituito dalla chiamata. |
| IOPCAsyncIO2::Refresh | Cache | NA | InActive | NA | Il server restituisce E_FAIL come valore restituito dalla chiamata. |
| IOPCAsyncIO2::Refresh | Device | NA | Active | Active | Il Value e la Quality per tutti gli item del group sono spediti al cliente attraverso il metodo IOPCDataCallback:: OnDataChange. Il Value e la Quality sono i valori che il server ottiene dal dispositivo quando questo metodo viene chiamato La cache del server dovrebbe essere aggiornata col il valore e la qualità acquisiti. |
| IOPCAsyncIO2::Refresh | Device | NA | Active | InActive | Il Value e la Quality di tutti gli item del group Inattivi non vengono forniti al cliente. Se non c'è nessun item Attivo nel group allora il server ritorna E_FAIL come valore restituito dalla chiamata |
| IOPCAsyncIO2::Refresh | Device | NA | InActive | NA | The server restituisce E_FAIL come valore restituito dalla chiamata.. |

### 5.2.3	 SUBSCRIPTION attraverso IOPCDataCallback

OnDataChange

| Interface ::Method | Source | Enable Callbacks | Group Active State | Item Active State | Server Behavior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subscription via IOPCDataCallback:: OnDataChange | NA | TRUE | Active | Active | Il Valore e la Qualità sono i valori che il server ottiene dal dispositivo a una frequenza sufficiente per soddisfare la specificata UpdateRate. Se la Qualità è cambiata rispetto all’ultima spedita al client, allora il nuovo valore e la nuova qualità verranno spediti al client attraverso il metodo IOPCDataCallback:: OnDataChange , e la cache del server dovrebbe essere aggiornata con il valore e la qualità acquisiti. Se la Qualità non è cambiata rispetto all’ultima spedita al client, il server dovrebbe controllare se il valore acquisito è variato eccedendo il Deadband. Se la variazione del valore eccede il deadband, allora il nuovo valore e la nuova qualità verranno spediti al client tramite il metodo IOPCDataCallback:: OnDataChange , e la cache del server dovrebbe essere aggiornata col il valore e la qualità acquisiti. |
| Subscription via IOPCDataCallback:: OnDataChange |  | TRUE | Active | InActive | Il server acquisisce dati dai dispositivi , solo per gli item attivi. |
| Subscription via IOPCDataCallback:: OnDataChange |  | TRUE | InActive | NA | . Il server acquisisce dati dai dispositivi , solo per gli item che sono contenuti in group attivi. |
| Subscription via IOPCDataCallback:: OnDataChange | NA | FALSE | Active | Active | Il Valore e la Qualità sono i valori che il server ottiene dal dispositivo a una frequenza sufficiente per soddisfare la specificata UpdateRate. Se la Qualità è cambiata rispetto al valore contenuto nella cache, allora la cache del server dovrebbe essere aggiornata con il valore e la qualità acquisiti. Se la Qualità è cambiata rispetto al valore contenuto nella cache, il server dovrebbe controllare se il valore acquisito è variato eccedendo il Deadband. Se la variazione del valore eccede il deadband, allora la cache del server dovrebbe essere aggiornata col il valore e la qualità acquisiti |
| Subscription via IOPCDataCallback:: OnDataChange | NA | FALSE | Active | InActive | Il server acquisisce dati dai dispositivi , solo per gli item attivi. |
| Subscription via IOPCDataCallback:: OnDataChange | NA | FALSE | InActive | NA | . Il server acquisisce i valori dalle sorgenti fisiche dei dati, solo per gli item attivi che sono contenuti in group attivi. |

### 5.2.4	IOPCASyncIO (old)

| Interface ::Method | Source | Enable Callbacks | Group Active State | Item Active State | Server Behavior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOPCAsyncIO::Read | Cache | NA | Active | Active | I Value e la Quality per gli item richiesti sono spediti al cliente attraverso il metodo IAdviseSink:: OnDataChange. Il Value e la Quality sono i valori che il server ha nella cache |
| IOPCAsyncIO::Read | Cache | NA | Active | InActive | Una Quality pari a OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE, per gli item richiesti, viene mandata al client attrverso il metodo IAdviseSink::OnDataChange . |
| IOPCAsyncIO::Read | Cache | NA | InActive | NA | Una Quality pari a OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE, per gli item richiesti, viene mandata al client attrverso il metodo IAdviseSink::OnDataChange . |
| IOPCAsyncIO::Read | Device | NA | NA | NA | Il Value e la Quality per gli item richiesti vengono mandati al client attraverso il metodo IAdviseSink:: OnDataChange. Il Value e la Quality sono i valori che il server ottiene dal dispositivo quando questo metodo viene chiamato. La cache del server dovrebbe essere aggiornata col il Value e la Quality acquisiti. |
| IOPCAsyncIO::Refresh | Cache | NA | Active | Active | Il Value e la Quality per tutti gli item Attivi del group vengono mandati al client attraverso il metodo IAdviseSink:: OnDataChange.IL Value e la Quality sono i valori che il server ha nella cache. |
| IOPCAsyncIO::Refresh | Cache | NA | Active | InActive | Il Value e la Quality di tutti gli item del group Inattivi non vengono forniti al cliente. Se non c'è nessun item Attivo nel group allora il server ritorna E_FAIL come valore restituito dalla chiamata. |
| IOPCAsyncIO::Refresh | Cache | NA | InActive | NA | Il server restituisce E_FAIL come valore restituito dalla chiamata. |
| IOPCAsyncIO::Refresh | Device | NA | Active | Active | I Value e la Quality di tutti gli item del group sono spediti al cliente attraverso il metodo IAdviseSink:: OnDataChange. Il Value e la Quality sono i valori che il server ottiene dal dispositivo quando questo metodo viene chiamato La cache del server dovrebbe essere aggiornata col il Value e la Qualità acquisiti |
| IOPCAsyncIO::Refresh | Device | NA | Active | InActive | I Valori e la Qualità di tutti gli item del group Inattivi non vengono forniti al cliente. Se non c'è nessun item Attivo nel group allora il server ritorna E_FAIL come valore restituito dalla chiamata |
| IOPCAsyncIO::Refresh | Device | NA | InActive | NA | Il server restituisce E_FAIL come valore restituito dalla chiamata. |

### 5.2.5	SUBSCRIPTION attraverso IDataObject (old)

| Interface ::Method | Source | Enable Callbacks | Group Active State | Item Active State | Server Behavior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subscription via (IdataObject::DAdvise) & (IadviseSink::OnDataChange) | NA | NA | Active | Active | Il Valore e la Qualità sono i valori che il server ottiene dal dispositivo a una frequenza sufficiente per soddisfare la specificata UpdateRate. Se la Qualità è cambiata rispetto all’ultima spedita al client, allora il nuovo valore e la nuova qualità verranno spediti al client attraverso il metodo IAdviseSink:: OnDataChange, e la cache del server dovrebbe essere aggiornata con il valore e la qualità acquisiti. Se la Qualità non è cambiata rispetto all’ultima spedita al client, il server dovrebbe controllare se il valore acquisito è variato eccedendo il Deadband. Se la variazione del valore eccede il deadband, allora il nuovo valore e la nuova qualità verranno spediti al client tramite il metodo IAdviseSink:: OnDataChange, e la cache del server dovrebbe essere aggiornata col il valore e la qualità acquisiti. |
| Subscription via (IdataObject::DAdvise) & (IadviseSink::OnDataChange) | NA | NA | Active | InActive | Il server acquisisce dati dai dispositivi , solo per gli item attivi |
| Subscription via (IdataObject::DAdvise) & (IadviseSink::OnDataChange) | NA | NA | InActive | NA | . Il server acquisisce dati dai dispositivi , solo per gli item che sono contenuti in group attivi |

## 5.3 OPCServer Object

### 5.3.1Veduta d’insieme

L’oggetto OPCServer è l’oggetto principale che un  OPC server espone .Le interfacce di questo oggetto sono:

- IUnknown

- IOPCServer

- IOPCServerPublicGroups (optional)

- IOPCBrowseServerAddressSpace (optional)

- IPersistFile (optional)

- IOPCItemProperties

- IConnectionPointContainer

In questa sezione verranno descritte le funzionalità fornite da queste interfacce.

### 5.3.2 IUnknown

Il server deve fornire una interfaccia standard IUnknown . Tutte le funzionalità di questa interfaccia devono essere implementate come richiesto da Microsoft.

### 5.3.3  IOPCCommon

Altri OPC server, come quelli per gli allarmi e gli eventi, condividono il progetto di questa interfaccia. Fornisce la possibilità di settare e chiedere il LocaleID per una particolare sessione client/server.

Un rapido accenno per questa interfaccia è fornito sotto. Una discussione più particolareggiata può essere trovarta nell'OPC Overview Document.

HRESULT SetLocaleID (

[in] LCID dwLcid

);

HRESULT GetLocaleID (

[out] LCID *pdwLcid

);

HRESULT QueryAvailableLocaleIDs (

[out] DWORD *pdwCount,

[out, sizeis(, *pdwCount)] LCID **ppdwLcid

);

HRESULT GetErrorString(

[in] HRESULT dwError,

[out, string] LPWSTR *ppString

);

HRESULT SetClientName (

[in, string] LPCWSTR szName

);

## 5.4 IOPCServer

Questa è l’interfaccia principale di un OPC server. L'OPC server è registrato col sistema operativo come  specificato nel capitolo relativo alla installazione e registrazione di questa documentazione.

Questa interfaccia deve essere fornitata, e tutte le funzionalità devono essere implementate come  specificato.

### 5.4.1	IOPCServer::AddGroup

HRESULT AddGroup(

[in, string] LPCWSTR szName,

[in] BOOL bActive,

[in] DWORD dwRequestedUpdateRate,

[in] OPCHANDLE hClientGroup,

[unique, in] LONG *pTimeBias,

[in] FLOAT * pPercentDeadband,

[in] DWORD dwLCID,

[out] OPCHANDLE * phServerGroup,

[out] DWORD *pRevisedUpdateRate,

[in] REFIID riid,

[out, iid_is(riid)] LPUNKNOWN * ppUnk

);

Descrizione

Aggiunge un Group al Server.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| SzName | Nome del group. Il nome deve essere unico fra gli altri groups creati da questo client. Se nessun nome è dato ([szName] punta a una stinga NUL ) il server genererà un nome unico. Il nome generato dal server sarà anche unico relativamente a qualunque altro group pubblico esistente. |
| Bactive | FALSE se il Gruppo è creato come inattivo. TRUE se il Gruppo è creato come attivo. |
| DwRequestedUpdateRate | Il Client specifica la frequenza più alta alla quale i cambiamenti dei dati possono essere spediti a OnDataChange per items di questo group. Questo indica anche l’accuratezza desiderata dei dati contenuti nella cache . Questo è volto solo a controllare il comportamento dell'interfaccia. Come il server tratta l'aggiornamento della frequenza e quanto spesso interroga in maniera ciclica l’hardware è un dettaglio che riguarda la realizzazione. Il passare 0 indica al server che dovrebbe usare la più alta frequenza praticabile. La frequenza è specificata in millisecondi. |
| HClientGroup | Sistema di identificazione fornito al client per questo group. [riferisciti alla descrizione dei tipi di dati, parametri, e strutture per più informazioni su questo parametro] |
| PTimeBias | Puntatore a un Long contenente il TimeBias iniziale (in minuti) per il Group. Passa un puntatore a NULL se si desidera che il group usi il TimeBias di default del sistema. Questo bias si comporta come il campo Bias della struttura Win32 TIME_ZONE_INFORMATION . |
| PPercentDeadband | La variazione percentuale di un item che causa,per quel valore, una callback al client. Questo parametro si riferisce solo a item nel group che hanno dwEUType di tipo Analog. Un puntatore NULL è equivalente a 0.0. |
| DwLCID | La lingua che deve essere utilizzata dal server quando ritorna valori tipo testo per operazioni su questo group. Ciò potrebbe includere allarmi o condizioni dello stato del sistema o dei contatti digitali. |
| PhServerGroup | Luogo dove il server immagazzina l’identificatore unico relativo al group creato di recente. Il cliente userà l’identificatore che il server gli ha fornito per molte delle funzioni seguenti che il client richiede al server di compiere sul group. |
| pRevisedUpdateRate | Il server ritorna il valore che attualmente usa per l'UpdateRate, il quale può differire dal RequestedUpdateRate. Nota che questo può essere anche più lento rispetto alla frequenza alla quale il server internamente ottiene i dati ed aggiorna la cache.In generale il server deve “round up” la frequenza richiesta alla frequenza più prossima supportata e disponibile. La frequenza è specificata in millisecondi.Il server ritorna HRESULT di OPC_S_UNSUPPORTEDRATE quando ritorna un valore in revisedUpdateRate che è diverso da RequestedUpdateRate. |
| riid | Il tipo di interfaccia desiderata (e.g. IID_IOPCItemMgt) |
| ppUnk | Dove immagazzinare il puntatore all’interfaccia restituito NULL è restituito per oqni FAILED HRESULT. |

Codici restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_FAIL | L’operazione ha fallito. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era invalido |
| OPC_E_DUPLICATENAME | Nome duplicato non valido. |
| OPC_S_UNSUPPORTEDRATE | Il server non supporta la frequenza richiesta.Viene restituita la frequenza che il server riesce a supportare. |
| E_NOINTERFACE | L’interfaccia(riid) richiesta non è supportata dal server. |

Comportamento

Un Group è un contenitore logico che permette ad un client di organizzare e gestire gli items.Il server creerà un oggetto group, e restituirà un puntatore all'interfaccia richiesta dal client.  Se il client richiede una interfaccia opzionale  che il server  non supporta, il server deve restituire un errore indicante che l'interfaccia non è supportata.

La frequenza richiesta/frequenza fornita dovrebbe essere deterministica nella sessione  client/ server cioè il client si aspetta che per la stessa configurazione del server, l’aggiunta di un group con una certa frequenza di aggiornamento, non avrà alcuna conseguenza sulla RevisedRate, indipendentemente dal numero di client e item che sono stati aggiunti.

Commenti

Il comportamento atteso del tempo di vita dell'oggetto è il seguente:

anche se tutte le interfacce vengono rilasciate, il group non sarà cancellato fino a quando non viene invocato RemoveGroup . Un modo per il server di far ciò è assegnare al group un conteggio di riferimento  iniziale di 2; uno per  'Add' ed uno per l'Interfaccia che è stata creata.

Il cliente non dovrebbe chiamare RemoveGroup senza rilasciare prima tutte le interfacce. Il client non dovrebbe rilasciare neanche il server senza rimuovere prima tutti i group privati.

Poiché il server  è il 'container' per i groups,gli è permesso rimuovere di forza tutti i groups rimasti nel momento in cui tutte le interfacce del server sono state rilasciate.

Il livello di localizzazione supportato(dwLCID) è interamente dipendente dal server. I server che non supportano la localizzazione dinamica possono ignorare questo parametro.

Vedi pure la funzione MoveToPublicper maggiori informazioni sui groups pubblici.

Il TimeBias di default per il group  sarà quello del sistema nel quale il group è stato creato.

### IOPCServer::GetErrorString

HRESULT GetErrorString(

[in] HRESULT dwError,

[in] LCID dwLocale,

[out, string] LPWSTR *ppString

);

Descrizione

Restituisce la stringa di errore relativa ad un dato codice di errore.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwError | Il codice di errore restituito da una interfaccia del server,e per il quale l’applicazione client sta richiedendo la spiegazione testuale del server. |
| dwLocale | L’ambiente per la stringa restituita . |
| ppString | Punta al puntatore del luogo in cui il risultato fornito dal server deve essere salvato |

Codici restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

Se questo metodo è invocato su un server remoto,può essere provocato un errore su RPC.Per questo motivo è buona norma per il client tentare di invocare una locale funzione WIN32 se questa funzione fallisce.

Il client dovrà rilasciare la stringa restituita.

Per assumere il valore di default per il sistema,, il dwLocale dovrà essere LOCALE_SYSTEM_DEFAULT.

### IOPCServer::GetGroupByName

HRESULT GetGroupByName(

[in, string] LPCWSTR szName,

[in] REFIID riid,

[out, iid_is(riid)] LPUNKNOWN * ppUnk

);

Descrizione

Dato il nome di un group privato(precedentemente creato dallo stesso client), restituisce un puntatore aggiuntivo all’interfaccia.  Usa GetPublicGroupByName per unire ai groups pubblici  .

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| szName | Il nome del group. E’ il group che deve essere stato creato dal chiamante. |
| riid | Il tipo di interfaccia desiderata per il group (e.g. IOPCItemMgt) |
| ppUnk | Puntatore a dove, il puntatore all’interfaccia del group, deve essere restituito. Viene restituito NULL per oqni HRESULT diverso da S_OK. |

Codici restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_NOINTERFACE | L’interfaccia(riid) richiesta non è supportata dal server. |

Commenti

Questa funzione può essere usata per riconnettersi a un group privato per il  quale tutti i puntatori delle interfacce sono stati rilasciati.

Il client deve rilasciare l'interfaccia  resituitagli, quando non ha più bisogno di essa.

Se necessario, il client può ottenere l’identificatore hServerGroup tramite IOPCGroupStateMgt:: GetState.

### IOPCServer::GetStatus

HRESULT GetStatus(

[out] OPCSERVERSTATUS ** ppServerStatus

);

Descrizione

Restituisce le informazioni sullo stato corrente del Server.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| ppServerStatus | Punta a dove deve essere restituito il puntatore alla struttura OPCSERVERSTATUS. La struttura deve essere allocata dal server. |

Codici Restituiti

| Codice Restituiti | Descrizsione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

Il client deve liberare la struttura come pure la stringa VendorInfo all’interno della struttura.

Chiamate periodiche a GetStatus dovrebbero essere un buon modo per il client di determinare che il server sia ancora connesso e disponibile.

### 5.4.5  IOPCServer::RemoveGroup

HRESULT RemoveGroup(

[in] OPCHANDLE hServerGroup,

[in] BOOL bForce

);

Descrizione

Cancella il Group

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| HServerGroup | Identificatore del group che deve essere rimosso. |
| Bforce | Forza la cancellazione del group anche se vi sono dei riferimenti in sospeso |

Codici restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_S_INUSE | Non è stato rimosso perché esistono ancora dei riferimenti. Il Group sarà marcato come cancellato, e sarà rimosso automaticamente dal server, quando tutti i riferimenti a questo oggetto saranno rilasciati. |

Commenti

Un group non è cancellato quando tutte le interfacce client vengono rilasciate, poichè il server stesso mantiene un riferimento al group.  Il client può ancora chiamare GetGroupByName dopo che tutte le interfacce sono state rilasciate. RemoveGroup() forza il server a rilasciare i suoi ultimi riferimenti al group, il che porta alla vera cancellazione del group.

In genere, un client ben funzionante chiamerà questa funzione solo dopo che ha rilasciato tutte le interfacce.

Se esistono ancora interfacce, RemoveGroup  marcherà il gruppo come “cancellato”.  Ogni altra chiamata a questo  group attraverso queste interfacce ritornerà E_FAIL. Quando tutte le interfacce sono state rilasciate, il group verrà cancellato davvero.  Se bForce è True allora il group verrà cancellato incondizionatamente anche se esistono ancora riferimenti (interfacce).  Un uso ulteriore di tali interfacce avrà come conseguenza una violazione dell'accesso.

Questa funzione non deve essere chiamata per i group pubblici.

### 5.4.6 IOPCServer::CreateGroupEnumerator

HRESULT CreateGroupEnumerator(

[in] OPCENUMSCOPE dwScope,

[in] REFIID riid,

[out, iid_is(riid)] LPUNKNOWN* ppUnk

);

Descrizione

Crea vari enumeratori per i group forniti dal Server.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwScope | Indica la classe dei groups che devono essere enumerati OPC_ENUM_PRIVATE_CONNECTIONS o OPC_ENUM_PRIVATE enumerano tutti i groups creati dal client OPC_ENUM_PUBLIC_CONNECTIONS o OPC_ENUM_PUBLIC enumerano tutti i groups pubblici disponibili nel server OPC_ENUM_ALL_CONNECTIONS o OPC_ENUM_ALL enumerano tutti i groups, sia privati che pubblici. |
| riid | L’ interfaccia richiesta. Questa deve essere IID_IenumUnknown oppure IID_IenumString. |
| ppUnk | Dove deve essere restituita l’ interfaccia. NULL viene restituito per oqni HRESULT diverso da S_OK o S_FALSE. |

NOTA:

E’ sconsigliato l’uso da parte del client di OPC_ENUM_PRIVATE_CONNECTIONS, OPC_ENUM_PUBLIC_CONNECTIONS, OPC_ENUM_ALL_CONNECTIONS.

HRESULT Codici restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| S_FALSE | Non c’è nulla da enumerare (non ci sono groups che soddisfano la richiesta). Comunque un enumeratore vuoto viene restituito e deve poi essere rilasciato. Nota: è racommandato che, quando viene restituito S_FALSE dal server, il client testi il puntatore all’ interfaccia restituito, per vedere se vale NULL, prima di chiamare Release su di esso. |
| E_NOINTERFACE | L’interfaccia(riid) richiesta non è supportata dal server. |

Commenti

Connesso significa che esiste un puntatore all'interfaccia.

I server che non supportano group pubblici si comporteranno semplicemente come se non li hanno.  Cioè non restituiranno E_INVALIDARG se lo scopo include group pubblici.

## 5.5 	IConnectionPointContainer (su OPCServer)

Questa interfaccia fornisce l’accesso al punto di connessione per IOPCShutdown.

I  principi generali di ConnectionPoints non vengono discussi  in quanto vengono trattati nella documentazione Microsoft.L’uso di questa interfaccia è obbligatorio per l’ OPC 2.0 Compliant Servers.

Allo stesso modo i dettagli delle interfacce IEnumConnectionPoints, IConnectionPoint e IEnumConnections sono ben definiti da Microsoft e qui non verranno trattati.

### 5.5.1 IConnectionPointContainer::EnumConnectionPoints

HRESULT	EnumConnectionPoints(

IEnumConnectionPoints **ppEnum

);

Descrizione

Crea un enumeratore per i Connection Points mantenuti tra l’ OPC Group e il Client.

| Parametri | Descriptione |
| --- | --- |
| ppEnum | Dove salvare il puntatore all’enumeratore del connection point . Vedere la documentazione Microsoft per maggiori informazioni su IenumConnectionPoints. |

Codici Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| Per gli altri codici consultare la guida dei programmatori OLE |  |

Commenti

L’ OPCServers deve restituire un enumeratore che includa IOPCShutdown.

### 5.5.2 IConnectionPointContainer:: FindConnectionPoint

HRESULT FindConnectionPoint(

REFIID riid,

IConnectionPoint **ppCP

);

Descrizione

Trova un punto di connessione tra  l’OPC Server e il  Client.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| ppCP | Dove memorizzare il Connection Point |
| Riid | L’ IID connection Point (e.g. IID_IOPCShutdown) |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| For other codes see the OLE programmers reference |  |

Commenti

L’OPCServers deve supportare IID_IOPCShutdown.

# IOPCItemProperties

Overview

Questa interfaccia può essere usata dai client per sfogliare gli attributi disponibili ,associate con un ITEMID, e per leggere i valori correnti di questi attributi. Il progetto di questa interfaccia è basato sull'assunzione che molti ITEMIDs sono associati con altri ITEMIDs i quali rappresentano valori legati ai primi. Per esempio il sistema potrebbe essere fatto internamente di record i quali rappresentano oggetti complessi (Controllori PID, Temporizzatori, Contatori, Ingressi Analogici, ecc…). Questi record avranno degli attributi (tipo valori di corrente, setpoint, limiti superiori di allarmi, limiti inferiori di allarmi ,ecc). Come risultato, questa interfaccia permette una via flessibile e conveniente per sfogliare, localizzare e leggere queste informazioni senza imporre alcuna struttura progettuale  sul sistema sottostante.Permette inoltre che tali informazioni siano lette senza il bisogno  di creare e manipolare OPCGroups.

Quindi, lo scopo generale di questa interfaccia è , dato un ITEMID, fornire una via che fornisca tutti gli attributi ad esso relati.

Una veduta d'insieme delle funzioni:

## QueryAvailableProperties

L’uso atteso è quello di passargli un ITEMID che rappresenta un oggetto record, e ottenere indietro un elenco di tutte le proprietà riferite a questo item.

## GetItemProperties

L’utilizzo atteso per questa funzione è quello di passargli lo stesso ITEMID passato a QueryAvailableProperties, poiché, logicamente, la lista Property ID restituita da QueryAvailableProperties è valida solo per ’ITEMID.

## LookupItemIDs

L’utilizzo atteso per questa funzione è quello di passargli  lo stesso ITEMID  passato a QueryAvailableProperties , poiché, logicamente, la lista Property  ID  restituita da QueryAvailableProperties è valida solo per  l’ITEMID.

Dato che le proprietà 1-6 riflettono dati immagazzinati all’interno del server e non sono effettivamente relative a proprietà degli item, non ci sarà mai alcun ITEMID restituito  per queste proprietà, ed esse non dovranno mai essere passate a questa funzione. Se lo si fa, verrà generato un errore OPC_E_INVALID_PID.

### Uso Tipico

L’uso  tipico di questa interfaccia da parte del client è il seguente:

ottenere un ITEMID attraverso BrowseServerAddress o direttamente come input dell’utente. Quest’ ITEMID viene passato a QueryAvailableProperties(). L'elenco risultante sarà presentato all'utente, che lo userà a seconda delle sue esigenze.

## Gli IDs degli attributi

Il server avrà bisogno di assegnare agli attributi, dei codici DWORD ID.Questi permetteranno al client di gestire in modo più semplice gli elenchi di attributi a cui vorranno accedere.Questi attributi sono divisi in 3 sottoinsiemi:

- ‘ Fixed ’, che contiene attributi che sono identici ad alcuni di quelli restituiti da

OPCITEMATTRIBUTES.

- ‘Recommended’, i quali ci si aspetta che siano comuni a più server.

- ‘Vendor specific’, che sono attributi opzionali.

Gli IDs assegnati ai primi due insiemi sono assegnati,mentre gli attributi ‘Vendor specific’ devono utilizzare codici IDs superiori a 5000.

## Gli OPC property sets

Sono un insieme di numeri identificatori (ID) di proprietà comuni a più server. I server che forniscono la proprietà corrispondente devono utilizzare i codici ID delle seguenti liste.

### ID Set 1 - OPC Specific Properties –

Include informazioni per il sistema, relative al server OPC.

| ID | Tipo di dato restituito | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | VT_I2 | "Item Canonical DataType" (VARTYPE stored in an I2) |
| 2 | <varies> | "Item Value" (VARIANT) Il tipo di valore restituito è come indicato da "Item Canonical DataType" e dipende dall’item. Questo si comporterà come una lettura dal DEVICE. |
| 3 | VT_I2 | "Item Quality" (OPCQUALITY stored in an I2). Questo si comporterà come una lettura dal DEVICE. |
| 4 | VT_DATE | "Item Timestamp" (sarà convertito da FILETIME). Questo si comporterà come una lettura dal DEVICE. |
| 5 | VT_I4 | "Item Access Rights" (OPCACCESSRIGHTS stored in an I4) |
| 6 | VT_R4 | "Server Scan Rate" In millisecondi. Rappresenta la più alta frequenza alla quale il server può ottenere i dati dalla sorgente sottostante. La natura di questa sorgente non è definita, ma tipicamente sarà un sistema DCS uno SCADA , un PLC, un Device Network, etc. Questo valore generalmente rappresenta la più alta RequestedUpdateRate che può essere utilizzata. La possibilità del server di ottenere la più alta performance può essere molto influenzata dal carico del sistema e da altri fattori. |
| 7-99 |  | Riservati per usi futuri di OPC |

### ID Set 2 - Recommended Properties –

Queste sono informazioni addizionali le quali sono associate comunemente agli item. Sono inclusi una serie addizionale di range di valori che sono riservati per specifiche future di OPC.

La posizione dell'OPC Foundation è quella che se si hanno proprietà associate ad un item che sembrano adattarsi con le descrizioni sottostanti, allora è raccomandato di usare queste descrizioni specifiche e i codici ID relativi.

Un server può fornire qualunque sottoinsieme di questi valori (oppure nessuno di essi).

| ID | Tipo di Dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
|  |  | Proprieta relative agli Item |
| 100 | VT_BSTR | "EU Units" e.g. “DEGC” or “GALLONS” |
| 101 | VT_BSTR | "Item Description" e.g. “Evaporator 6 Coolant Temp” |
| 102 | VT_R8 | "High EU" Presente solo per dati ‘analog’ . Rappresenta il più alto valore che può essere ottenuto in una normale operazione. e.g. 1400.0 |
| 103 | VT_R8 | "Low EU" Presente solo per dati ‘analog’ . Rappresenta il più basso valore che può essere ottenuto in una normale operazione e.g. -200.0 |
| 104 | VT_R8 | "High Instrument Range" Presente solo per dati ‘analog’ . Rappresenta il più alto valore che può essere restituito da uno strumento. e.g. 9999.9 |
| 105 | VT_R8 | "Low Instrument Range" Presente solo per dati ‘analog’ . Rappresenta il più basso valore che può essere restituito da uno strumento e.g. -9999.9 |
| 106 | VT_BSTR | "Contact Close Label" Presente solo per dati ‘discrete' . Rappresenta una stringa da associare con questo contatto quando questo si trova nello stato chiuso (non-zero). e.g. "RUN", "CLOSE", "ENABLE", "SAFE" ,etc. |
| 107 | VT_BSTR | "Contact Open Label" Presente solo per dati ‘discrete' . Rappresenta una stringa da associare con questo contatto quando questo si trova nello stato open (zero). e.g. "STOP", "OPEN", "DISABLE", "UNSAFE" ,etc. |
| 108 | VT_I4 | "Item Timezone" La differenza in minuti tra l’items UTC Timestamp e il tempo locale nel quale il valore dell’item è stato ottenuto. Vedi l’attributo OPCGroup TimeBias, e la struttura WIN32 TIME_ZONE_INFORMATION. |
| 109-199 |  | Riservati per usi futuri di OPC. |
|  |  | Proprietà relative agli operatori del display |
| 200 | VT_BSTR | "Default Display" Il nome di un operatore display associato con questo ItemID |
| 201 | VT_I4 | "Current Foreground Color" Il COLORREF nel quale l’item deve essere visualizzato. |
| 202 | VT_I4 | "Current Background Color" Il COLORREF nel quale l’item deve essere visualizzato |
| 203 | VT_BOOL | "Current Blink" Indica se il display relativo all’item deve lampeggiare o meno. |
| 204 | VT_BSTR | "BMP File" e.g. C:\MEDIA\FIC101.BMP |
| 205 | VT_BSTR | "Sound File" e.g. C:\MEDIA\FIC101.WAV, or .MID |
| 206 | VT_BSTR | "HTML File" e.g. http:\\mypage.com/FIC101.HML |
| 207 | VT_BSTR | "AVI File" e.g. C:\MEDIA\FIC101.AVI |
| 207-299 |  | Riservati per usi futuri di OPC. |
|  |  | Proprietà relative ad Allarmi, Eventi e Valori di IDs 300 to 399 sono riservati per essere usati da OPC Alarms and Events. |
| 300 | VT_BSTR | "Condition Status" L’attuale stato o condizione d’allarme associata con l’Item e.g. "NORMAL", "ACTIVE", "HI ALARM", etc |
| 301 | VT_BSTR | "Alarm Quick Help" Un breve testo circa le istruzioni che l’operatore deve seguire quando si verifica un determinato tipo di allarme. |
| 302 | VT_BSTR ¦VT_ARRAY | "Alarm Area List" Un array di stinghe indicanti il plant o le alarm areas che riguardano questo ItemID. |
| 303 | VT_BSTR | "Primary Alarm Area" Una stringa indicante il principale plant o alarm area riguardante questo ItemID |
| 304 | VT_BSTR | "Condition Logic" Stringa che descrive il tipo di test in atto. e.g. "High Limit Exceeded" or "TAG.PV >= TAG.HILIM" |
| 305 | VT_BSTR | "Limit Exceeded" Per allarmi multistato, la condizione superata. e.g. HIHI, HI, LO, LOLO |
| 306 | VT_R8 | "Deadband" |
| 307 | VT_R8 | "HiHi Limit" |
| 308 | VT_R8 | "Hi Limit" |
| 309 | VT_R8 | "Lo Limit" |
| 310 | VT_R8 | "LoLo Limit" |
| 311 | VT_R8 | "Rate of Change Limit" |
| 312 | VT_R8 | "Deviation Limit" |
| 313-399 |  | Riservato per usi futuri di OPC Alarms and Events. |
| 400-4999 |  | Riservato per usi futuri di OPC. |

### ID Set 3 - Vendor specific Properties

| 5000… | VT_xxx | I codici ID per questi attributi devono avere valori da 5000 in su. Non è necessario che siano sequenziali. I datatypes devono essere compatibili con VARIANT. |
| --- | --- | --- |

Si deve usare cautela nell’utilizzo di questi specifici vendor IDs Infatti diversi produttori possono fornire informazioni differenti per gli IDs da 5000 in su.

### IOPCItemProperties::QueryAvailableProperties

HRESULT	QueryAvailableProperties(

[in] LPWSTR szItemID,

[out] DWORD * pdwCount,

[out, size_is(,*pdwCount)] DWORD **ppPropertyIDs,

[out, size_is(,*pdwCount)] LPWSTR *ppDescriptions,

[out, size_is(,*pdwCount)] VARTYPE **ppvtDataTypes

);

Descrizione

Restituisce un elenco di codici ID e descrizioni per attributi disponibili degli ITEMID. Questi elenchi possono differire per differenti ItemIDs. Ci si aspetta che queste elenchi siano relativamente stabili per il particolare ItemID. Cioè i cambiamenti non sono frequenti

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| SzItemID | L’ItemID del quale il chiamante vuol conoscere le proprietà disponibili |
| PdwCount | Il numero di proprietà restituite |
| PpPropertyIDs | DWORD IDs Per le proprietà restituite. Questi possono essere passati a GetItemProperties o LookupItemIDs |
| PpDescriptions | Una breve desrizione fornita dal venditore per ognuna delle proprietà. |
| PpvtDataTypes | Il tipo del dato che sarà restituito per questa proprietà da GetItemProperties. |

Codici Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’ ItemID non si trova nello spazio degli indirizzi del server |
| OPC_E_INVALIDITEMID | L’ ItemID non è sintatticamente valido |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo.. |

Commenti

L’ItemID viene passato a questa funzione affinché i servers possano restituire insiemi differenti di proprietà per diversi ItemIDs.

### IOPCItemProperties::GetItemProperties

HRESULT	GetItemProperties(

[in] LPWSTR szItemID,

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] DWORD * pdwPropertyIDs,

[out, size_is(,dwCount)] VARIANT ** ppvData,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT **ppErrors

);

Descrizione

Restituisce una lista dei valori dei dati correnti per i codici ID passatigli.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| SzItemID | L’ ItemID per il quale il chiamante vuole leggere l’elenco delle proprietà. |
| DwCount | Il numero degli attributi passati. |
| PpPropertyIDs | DWORD IDs per gli attributi richiesti. Questi IDs vengono restituiti da QueryAvailableProperties o ottenuti dagli elenchi descritti prima. |
| PpvData | Un array di count VARIANTS,restituito dal server, che contiene i valori correnti delle proprietà richieste. |
| PpErrors | Error array indicante se ogni proprietà è stata restituita |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’ ItemID non è presente nello spazio degli indirizzi del server |
| OPC_E_INVALIDITEMID | L’ ItemID non è sintatticamente valido |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |

Codici di Errore

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La corrispondente PropertyID è stata letta. |
| OPC_E_INVALID_PID | La Propietà ID non è definita per questo item. |
| E_xxx | La Proprietà ID passata non può essere letta. Il server può ritornare uno specifico codice di errore per fornire un chiarimento del perchè questa proprietà non può essere letta. Questo codice di errore può essere passato a GetErrorMessage. In genere questa sarà la stessa collezione di errori ritornati dalla funzione Read di OPC. |

Commenti

Il chiamante deve liberare le Variants egli Errors array restituitigli. Il client deve prima fare un VariantClear () su ciascuna delle Variants restituitegli.

I Clients non dovrebbero usare questa interfaccia per ottenere grandi quantità di dati.

### IOPCItemProperties::LookupItemIDs

HRESULT	LookupItemIDs(

[in] LPWSTR szItemID,

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] DWORD *pdwPropertyIDs,

[out, string, size_is(,dwCount)] LPWSTR ** ppszNewItemIDs,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT **ppErrors

);

Descrizione

Restituisce un elenco di ITEMIDs (se disponibile) per ciascuno dei codici ID passatigli.  Questi indicano l' ITEMID che può essere aggiunto a un OPCGroup e può essere usato per un più efficiente accesso ai dati corrispondenti alle proprietà dell' item.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| SzItemID | L’ItemID del quale il chiamante vuole visionare l’elenco degli attributi. |
| DwCount | Il numero di proprietà passate |
| PdwPropertyIDs | DWORDIDs per le proprietà richieste. Questi IDs vengono restituiti da QueryAvailableProperties |
| PpszNewItemIDs | La lista di ItemIDs restituita. |
| PpErrors | Error array indicante se ogni nuovo ItemID è stato restituito. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’ ItemID non è presente nello spazio indirizzi del server. |
| OPC_E_INVALIDITEMID | L’ ItemID non è sintatticamente valido. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |

Codici di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La corrispondente Property ID è stata convertita in un ItemID. |
| OPC_E_INVALID_PID | La Property ID passata non è definita per questo item. |
| E_FAIL | La Property ID passata non può essere convertita in un ItemID. |

Commenti

Ci si attende che i servers permettano a molte delle proprietà degli item di essere convertite in specifici ItemIDs.

Il chiamante deve liberare i NewItemIDs e gli Errors array restituiti.

## 5.7 IOPCServerPublicGroups (optional)

Questa interfaccia opzionale permette la gestione dei groups pubblici.

### Groups pubblici

Un’ applicazione può essere progettata in modo che gli stessi Group siano usati da molti client. In questi casi l’utilizzo dei Group pubblici del server fornisce un meccanismo per client e server per condividere questi Group.

Groups pubblici possono essere creati dal server o da un client.  Quando sono creati dal client, vengono prima creati come group privati e dopo vengono convertiti in group pubblici con MoveToPublic.

Un client può enumerare i group pubblici disponibili, dal nome, usando IOPCServer:: CreateGroupEnumerator. Per  connettersi ad un group pubblico basta invocare il metodo GetPublicGroupByName.  Con IEnumOPCItemAttributes si esaminano i contenuti del gruppo.

Si possono stabilire degli identificatori client e dei tipi di dati significativi per il particolare client usando varie funzioni IOPCItemMgt. Una volta che un client si è connesso a un group pubblico, quest’ultimo si comporta come se fosse un group privato. Il client può attivare e disattivare il group o items del group. Può settare i tipi di dato desiderati per gli item del group. Tutte queste operazioni riguardano solo quel client particolare. Non incidono sul comportamento di altri clients connessi a quel group. L'unica restrizione è che non può aggiungere o rimuovere items.

### IOPCServerPublicGroups:: GetPublicGroupByName

HRESULT GetPublicGroupByName(

[in, string] LPCWSTR szName,

[in] REFIID riid,

[out, iid_is(riid)] LPUNKNOWN * ppUnk

);

Descrizione

Connette il client  a un group pubblico. Restituisce un puntatore all’ interfaccia del group.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| szName | Nome del group a cui connettersi |
| riid | Interfaccia richiesta |
| ppUnk | Punta al luogo in cui si vuole memorizzare l’interfaccia. Viene restituito NULL per ogni HRESULT diverso da S_OK |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_NOINTERFACE | L’interfaccia(riid) richiesta non è supportata dal server. |
| OPC_E_NOTFOUND | Il Group pubblico richiesto non è stato trovato. |

Commenti

Se necessario, il client può ottenere l’identificatore hServerGroup attraverso IOPCGroupStateMgt:: GetState.

Quando l'ultima interfaccia del client relativa al group pubblico viene rilasciata, il client è effettivamente disconnesso dal group. A questo punto il server dovrebbe rilasciare qualsiasi risorsa o dato associati col collegamento del client al group pubblico. Non è necessario per il cliente chiamare RemoveGroup o RemovePublicGroup per liberare queste risorse

### IOPCServerPublicGroups:: RemovePublicGroup

HRESULT RemovePublicGroup(

[in] OPCHANDLE hServerGroup ,

[in] BOOL bForce

);

Descrizione

Cancella un group pubblico.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| hServerGroup | Identificatore del group che deve essere rimosso. |
| bForce | Forza la cancellazione del group anche se vi sono ancora riferimenti ad esso in sospeso. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_S_INUSE | Non è stato rimosso perché esistono ancora riferimenti ad esso. Il group sarà marcato come cancellato, e sarà rimosso dal server quando tutti i riferimenti a quest’oggetto saranno rilasciati. |

Commenti

Un group non è cancellato quando tutte le interfacce client vengono rilasciate, poichè il server stesso mantiene un riferimento al group.  Il client può ancora chiamare GetPublicGroupByName dopo che tutte le interfacce sono state rilasciate. RemovePublicGroup() forza il server a rilasciare i suoi ultimi riferimenti al group, il che porta alla vera cancellazione del group.

E’ permesso al server di pubblicare groups ‘hard coded’, che non possono essere cancellati.

In genere,  un client ben funzionante chiamerà questa funzione solo dopo che ha rilasciato tutte le interfacce.

Se esistono ancora interfacce, RemovePublicGroup  marcherà il gruppo come “cancellato”.  Ogni altra chiamata a questo  group attraverso queste interfacce ritornerà E_FAIL. Quando tutte le interfacce sono state rilasciate, il group verrà cancellato davvero.  Se bForce è True allora il group verrà cancellato incondizionatamente anche se esistono ancora riferimenti (interfacce).  Un uso ulteriore di tali interfacce avrà come conseguenza una violazione dell'accesso.

Notare che qualsiasi client può cancellare un group pubblico. Si può ottenere l’identificatore server del group chiamando IOPCGroupStateMgt::GetState.

## 5.8 	IOPCBrowseServerAddressSpace (optional)

Questa interfaccia fornisce al client un modo per sfogliare  i data item disponibili nel server, dando all’utente  un elenco delle definizioni valide per un ITEM ID.  Funziona sia per spazi indirizzi flat che gerarchici, ed è progettata per lavorare bene in rete. Isola inoltre il client dalla sintassi di un ITEM ID di uno specifico fornitore di server.

.

NOTA: La versione 1.0A della specifica  affermava che ciascuna istanza di questa interfaccia era un oggetto separato (come un enumeratore), il quale avrebbe permesso sessioni di sfoglio multiple  e indipendenti per lo stesso cliente sullo spazio indirizzi del server. Ciò è in violazione con le regole  COM e quindi non può funzionare in combinazione con DCOM. In pratica questa interfaccia deve essere implementata come un'interfaccia separata sul singolo oggetto Data Access sottostante.

Una rappresentazione gerarchica dello spazio indirizzi del server si comporterebbe come un file system, dove le directory sono le diramazioni o percorsi, e i files rappresentano le foglie.Per esempio un server potrebbe presentare un sistema di controllo mostrando tutte le reti di controllo, dopo  tutte le apparecchiature di una rete selezionata, dopo tutte delle classi di dati di un'apparecchiatura, dopo tutti i data item  di quella classe.

La posizione iniziale dello sfoglio viene inizialmente posta alla ‘root’ dello spazio indirizzi. Il  client può anche scegliere un’altra posizione iniziale all’interno dello spazio indirizzi chiamando ChangeBrowsePosition usando OPC_BROWSE_TO.  Per uno spazio FLAT ciò viene ignorato. Per uno spazio gerarchico si può passare qualunque percorso parziale per indicare la root. Ciò setta una posizione iniziale dalla quale si può sfogliare verso l’alto o verso il basso.

Il Client può sfogliare gli items contenuti nella posizione corrente, attraverso BrowseOPCItemIDs. Per uno spazio gerarchico si può specificare  BRANCH (che restituisce tutti i nodi di un dato livello, compresi i figli) o LEAF (i nodi di un dato livello, ma senza i figli)- or FLAT (tutti i nodi di quel livello, inclusi i figli dei figli).  Ciò restituisce un enumeratore String.

Lo sfoglio può anche essere filtrato per datatype, o per Access Rights.

Gli ItemID possono essere  passati a BrowseAccessPaths per ottenere un elenco di percorsi d’accesso validi al dato item.

Esempio di spazio gerarchico:

Example 1

<ROOT>

AREA1 (branch)

REACTOR10 (branch)

TIC1001 (branch)

CURRENT_VALUE (leaf)

SETPOINT

ALARM_STATUS

LOOP_DESCIPTION

TIC1002

CURRENT_VALUE

etc…

REACTOR11

etc…

AREA2

etc…

Example 2

<ROOT>

PLC_STATION_1 (branch)

ANALOG_VALUES (branch)

40001 (leaf)

40002

etc…

### IOPCBrowseServerAddressSpace:: QueryOrganization

HRESULT QueryOrganization(

[out] OPCNAMESPACETYPE  * pNameSpaceType

);

Descrizione

Fornisce un modo per determinare se il sistema sottostante sia organizzato in modo flat o gerarchico, e come , il server, può rappresentare al client le informazioni dello spazio indirizzi.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| PnameSpaceType | Posto dove mettere il risultato di OPCNAMESPACE che sarà OPC_NS_HIERARCHIAL o OPC_NS_FLAT |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

Se il risultato è ‘FLAT’ allora il  client sa che non vi è la necessità di passare i flags BRANCH o LEAF a BrowseOPCItemIDs , o di chiamare ChangeBrowsePosition.

### IOPCBrowseServerAddressSpace:: ChangeBrowsePosition

HRESULT ChangeBrowsePosition(

[in]  OPCBROWSEDIRECTION dwBrowseDirection,

[in, string] LPCWSTR  szString

);

Descrizione

Fornisce un modo per muoversi ‘up’  o  ‘down’  o  'to'  in uno spazio gerarchico.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwBrowseDirection | OPC_BROWSE_UP o OPC_BROWSE_DOWN o OPC_BROWSE_TO. |
| szString | Per DOWN,il nome del ramo in cui spostarsi. Questa potrebbe essere una delle stringhe restituirte da BrowseOPCItemIDs. Per esempio, REACTOR10 Per UP questo parametro viene ignorato e doverbbe puntare a una stringa NUL. Per TO un nome completo ( per sempio quello resttituito da GetItemID) o un puntatore a una stringa NUL per andare alla 'root'. Pe esempio. AREA1.REACTOR10.TIC1001 |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

La funzione restituirà E_FAIL se chiamata per uno spazio FLAT .

Viene restituito un errore se la stringa passata non rappresenta un ramo.

Spostandosi verso l’alto (UP) dalla ‘root’ restituirà E_FAIL.

### 5.8.3 IOPCBrowseServerAddressSpace:: BrowseOPCItemIDs

HRESULT BrowseOPCItemIDs(

[in] OPCBROWSETYPE   dwBrowseFilterType,

[in, string] LPCWSTR  szFilterCriteria,

[in] VARTYPE   vtDataTypeFilter,

[in] DWORD    dwAccessRightsFilter,

[out] LPENUMSTRING  * ppIEnumString

);

Descrizione

Restituisce un  IENUMString per un elenco di ItemIDs come imposto dai parametri passati.  La posizione dalla quale lo sfoglio deve essere iniziato, può essere settata con ChangeBrowsePosition.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwBrowseFilterType | OPC_BRANCH – restituisce solo items che hanno figli. OPC_LEAF – restituisce solo items che non hanno flgli OPC_FLAT Restituisce tutto ciò che sta al di sotto di questo livello, inclusi tutti i figli dei figli Questo parametro è ignorato per spazi idndirizzi FLAT |
| szFilterCriteria | Specifica il criterio di filtraggio. Il formato è libero,e può essere fornito in input tramite un campo EDIT. I criteri validi sono specifici per il particolare produttore. Un puntatore a NUL indica che non c’è filtraggio. |
| vtDataTypeFilter | Filtra l’elenco restituito in base ai tipi di dato restituiti.VT_EMPTY indica che non c’è filtraggio. |
| dwAccessRightsFilter | Filtro basato sulla maschera a bit AccessRights (OPC_READABLE or OPC_WRITEABLE). I bits passati alla maschera vengono 'ANDed' con i bits che saranno restituiti per questi Item da AddItem, ValidateItem o EnumOPCItemAttributes. Se il risultato non è zero allora l’ item viene restituito. Un valore 0 nella maschera indica che i bits AccessRights devono essere ignorati durante il processo di filtraggio. |
| ppIEnumString | Dove memorizzare il puntatore all’interfaccia restituito. Vale NULL per HRESULT diverso da S_OK o S_FALSE |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| S_FALSE | Non c’è nulla da enumerare. Ciononostante un enumeratore vuoto viene restituito e dovrà poi essere rilasciato. E’ raccomandato che quando il server restituisce S_FALSE ,il client testi il puntatore all’interfaccia restituito per vedere se vale NULL prima di chiamare Release su di esso. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| OPC_E_INVALIDFILTER | La stringa di filtraggio non è valida |

Commenti

L’enumeratore restituito può anche non avere nulla da enumerare se nessun ItemID soddisfa i criteri del filtraggio. Le stringhe restituite dall’enumeratore rappresentano i  BRANCHs (rami) e le LEAFS (foglie) contenute nel livello corrente.

Il client deve rilasciare (Release) ogni enumeratore quando ha finito di usarlo.

### IOPCBrowseServerAddressSpace:: GetItemID

HRESULT GetItemID(

[in] LPCWSTR  szItemDataID,

[out, string] LPWSTR * szItemID

);

Descrizione

Fornisce un modo per mettere assieme un ITEM ID  ‘pienamente qualificato’ in uno spazio gerarchico.  Ciò è richiesto poiché le funzioni di sfoglio, restituiscono solo i componenti o  tokens che formano un ITEMID e non restituiscono  delimitatori per separare questi tokens.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| szItemDataID | Il nome di un BRANCH o di un LEAF del livello corrente, o un puntatore a una stringa NUL. Passando una stringa NUL, si avrà indietro una stringa che rappresenta la posizione corrente nella gerarchia. |
| szItemID | Dove restituire l’ItemID. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

Questa funzione non necessita di essere chiamata per uno spazio FLAT. Se ciò viene fatto, allora verrà semplicemente restituita la stessa stringa che gli era stata passata.

E’ permesso formare un ItemID che rappresenta un BRANCH (e.g. AREA1.REACTOR10). Ciò può accadere se viene passato un  BRANCH (AREA1)piuttosto che una LEAF (CURRENT_VALUE).  La stringa risultante può dare errore se viene passata a AddItem, ma può essere passata a   ChangeBrowsePosition usando OPC_BROWSE_TO.

Il client deve liberare la stringa restituita.

ItemID è l’unica chiave di accesso al dato. E’ considerato il ‘cosa’ o il ‘dove’ che permette al server di connettersi ad una sorgente dati.

### 5.8.5	IOPCBrowseServerAddressSpace:: BrowseAccessPaths

HRESULT BrowseAccessPaths(

[in, string] LPCWSTR   szItemID,

[out] LPENUMSTRING * ppIEnumString

);

Descrizione

Fornisce un modo per sfogliare l’AccessPaths disponibile per un ITEM ID.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| SzItemID | ItemID specificato in modo completo |
| PpIEnumString | Dove memorizzare lo string enumerator restituito. Vale NULL se HRESULT è diverso da S_OK o S_FALSE. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_INVALIDARG | Un argomento passato alla funzione era invalido |
| S_FALSE | Non c’è nulla da enumerare. Ciononostante un enumeratore vuoto viene restituito e dovrà poi essere rilasciato. E’ raccomandato che quando il server restituisce S_FALSE ,il client testi il puntatore all’interfaccia restituito per vedere se vale NULL prima di chiamare Release su di esso. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è memoria a sufficienza. |
| E_NOTIMPL | Il server non richiede o supporta il percorso di accesso. |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

I Clients hanno la possibilità di ottenere un Access Path Enumerators per più di un item alla volta.

Il cambio della posizione di sfoglio, non inciderà su nessun enumeratore già in possesso del  client.

Il client deve rilasciare (Release) ogni enumeratore quando non ne ha più bisogno.

L’AccessPath è il “come” per il server,di ottenere i dati specificati dall’ itemID (il cosa).  Il client usa questa funzione per identificare i possibili percorsi di accesso per l’ itemID specificato.

## 4.9 IPersistFile (opzionale)

Questa descrizione si riferisce al comportamento su OPC. Per ulteriori informazioni si può consultare l’ OLE programmers reference .

Questa interfaccia opzionale permette al client di caricare o salvare una configurazione del server.  La ragione per fornire questa interfaccia è permettere ad una applicazione client di avere accesso a tutto ciò che potrebbe essere utile per accedere a un sistema avviato, o per cambiare la configurazione del sistema senza richiedere che l'utente avvii un programma separato.

Il ‘filename’ discusso sotto dice al server dove sono collocate le informazioni sulla configurazione.La sintassi  e la semantica di Filename sono specifiche del server, e può includere

l’ intero percorso e il nome dell'archivio, o può riferirsi a un database proprietario  dove è memorizzata la configurazione del server. La configurazione e il contenuto dell'archivio o del database è specifico del server.

Questa interfaccia non salva alcuna informazione relativa al client (tipo definizioni di group e di item).

### 5.9.1	IPersistFile::IsDirty

HRESULT IsDirty(

void

);

Descrizione

Dice se ci sono stati o meno dei cambiamenti nella configurazione del server (da parte di qualche  client) durante l’ ultima operazione di salvataggio.

Parametri

Il metodo non necessita di alcun parametro.

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il server ha delle nuove informazioni sulla configurazione rispetto all’ ultimo salvataggio |
| S_FALSE | Il server non ha nuove informazioni sulla configurazione rispetto all’ ultimo salvataggio |

Commenti

Il client non può cambiare la configurazione dello spazio indirizzi del server con una interfaccia  OPC standard.  Il client usa questa funzione per determinare se la configurazione è stata modificata da uno specifico tool di configurazione del server o da un client che ha usato le interfacce specifiche per la configurazione. Questa funzione può essere usata dal client prima della chiusura del server per determinare se la configurazione del server deve o no essere salvata.

### 5.9.2	IPersistFile::Load

HRESULT Load(

[in] LPCOLESTR pszFileName,

[in] DWORD dwMode

);

Descrizione

Avvisa il server di caricare i dati di configurazione  dal file (pszFileName).Si assume che gli  OPC servers possano supportare una singola (globale)  configurazione attiva. Cioè, il caricamento di una configurazione da parte di un client, inciderà su tutti gli altri  OPC clients che accederanno a questo  server.

L'effetto dell’effettuare un caricamento mentre groups e subscription sono attivi, dipende dal server. In genere, si presume che questo causerà che alcuni o tutti gli items dei groups attivi scompariranno dallo spazio indirizzi del server. Tali item restituirebbero di conseguenza una BAD Quality.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| PszFileName | Il nome del file dal quale viene caricata la configurazione del server |
| DwMode | Modalità di accesso al file. Vedere ‘Storage Access Mode Flags” nell’OLE programmer’s reference per maggiori informazioni. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il server ha caricato con successo la configurazione dal file specificato. |
| E_FAIL | Il caricamento della configurazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’e abbastanza memoria per caricare la configurazione. |
| OPC_E_INVALIDCONFIGFILE | Il file di configurazione del server è di un formato non valido. |

Commenti

Nella maggior parte dei casi un errore durante il caricamento lascerà il server senza una configurazione valida.

Un caricamento provocherà la disconnessione degli altri clients che erano precedentemente connessi, oppure i risultati delle interazioni degli altri client  col server, saranno indeterminate.

### 5.9.3 IPersistFile::Save

HRESULT Save(

[in, unique] LPCOLESTR pszFileName,

[in] BOOL fRemember

);

Descrizione

Salva la configurazione corrente.

Parametri

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| pszFileName | Il nome del file nel quale la configurazione del server deve essere salvata. |
| fRemember | Determina se i file associati con questa configurazione devono essere modificati (se TRUE) o no (se FALSE). |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il server ha correttamente salvato la configurazione. |
| E_FAIL | Il server non ha salvato correttamente la configurazione. |
| OPC_E_INVALIDCONFIGFILE | Il file di configurazione del server è di un formato non valido. |

Commenti

Il salvataggio dovrebbe ripulire il flag di configurazione del server (come restituito dall’interfaccia IsDirty ).

### 5.9.4	IPersistFile::SaveCompleted

HRESULT SaveCompleted(

[in, unique] LPCOLESTR pszFileName

);

Descrizione

Questa funzione può essere implementata come uno ‘stub’.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| PszFileName | Il nome del file nel quale la configurazione è stata precedentemente salvata usando IPersistFile::Save |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | S_OK viene restituito sempre. |
| OPC_E_INVALIDCONFIGFILE | Il file di configurazione del server è di un formato non valido. |

### 5.9.5	IPersistFile::GetCurFile

HRESULT GetCurFile(

[out] LPOLESTR *ppszFileName

);

Descrizione

Ordina al  server di restituire i nomi associati con la configurazione correntemente caricata.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| PpszFileName | Il nome completo del file. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’ operazione ha avuto successo. |
| S_FALSE | Non ci sono nomi di file correntemente associati con la configurazone. |
| E_OUTOFMEMORY | Non c’è abbastanza memoria. |
| E_FAIL | Operazione fallita. |

Commenti

Questo può, o non essere l’ultimo nome passato a Load o Save, poichè ci potrebbero essere altri tasks che controllano la configurazione del server.

Il client deve liberare la stringa restituita.

# 6 L’oggetto OPCGroup

L’oggetto OPCGroup è l’oggetto che un OPC server usa per la gestione di un gruppo di Item. Le interfacce che esso fornisce includono:

- IUnknown

- IOPCGroupStateMgt

- IOPCPublicGroupStateMgt

- IOPCItemMgt

- IOPCSyncIO

- IOPCAsyncIO2

- IConnectionPointContainer

- IOPCAsyncIO

- IdataObject

## Proprietà generali

### Name

Ciascun gruppo ha un nome. Per un gruppo privato il nome deve essere unico e non deve creare ambiguità con gli altri gruppi privati all’interno del suo client. Per un gruppo pubblico il nome deve essere unico e non deve creare ambiguità con gli altri gruppi pubblici all’interno del suo client. Mentre un cliente può cambiare il nome ad un gruppo privato, il nome di un gruppo pubblico non può essere cambiato. Un gruppo pubblico ed un gruppo privato possono avere lo stesso nome fin tanto che il client non è connesso ad un gruppo pubblico avente lo stesso nome. I nomi dei gruppi sono CASE SENSITIVE.

### Cached Data

I metodi seguenti permettono al client di specificare quali operazione può essere implementata su CHACE o DEVICE. Ci si aspetta che la maggior parte dei client implementi un qualche ordinamento della cache. Ci si aspetta che nella maggior parte dei casi l’accesso alla cache sia VELOCE mentre l’accesso al device sia LENTO ma più sicuro. La Cache è condizionata dalla stato attivo del gruppo e degli Item del gruppo, contrariamente a qunto avviene nei Device. Comunque i dettagli implementativi di queste funzionalità sono lasciate ai fornitori.

### Active

Gruppi ed Item interni ad un gruppo hanno un flag Active. Lo stato attivo del gruppo è cosa diversa dallo stato attivo degli Item; il cambiamento dello stato di un gruppo non cambia lo stato degli Item. Lo stato di questo flag ha effetti sul funzionamento di molte delle seguenti interfacce. Ci si aspetta che la maggior parte dei server faccia uso di questo flag per ottimizzare l’uso della CPU e delle loro risorse per la comunicazione. Item e gruppi non attivi non necessitano di essere mantenuti all’interno della cache. Ci si aspetta inoltre che i client settino o resettino il flag piuttosto di rimuovere o aggiungere item o interi gruppi (operazione senza dubbio meno efficiente).

### Update Rate

I client possono specificare un Update rate per ciascun gruppo. Questo determina quando avverrà un’eccezione di tempo limite per un controllo. All’occorrenza di questa eccezione la CACHE viene aggiornata. Il server dovrebbe sforzarsi di fornire dati sempre aggiornati. L’Update Rate avrà anche effetti sulla massima frequenza con cui le notifiche verranno spedite all’interfaccia IAdvise. Il server non dovrebbe mai mandare dati ad un client ad una frequenza più alta di quella richiesta dal client. Si noti che l’Upadate Rate non è necessariamente posta in relazione con il processo sottostante del server.

### Time zone

In qualche caso i dati potrebbero essere stati raccolti da device operanti in una time zone diversa da quella del client. Questa informazione sarà usata per capire quale è lo sfasamento tra il tempo del device e quello del client e fornire le informazioni necessarie per convertire il timestamp dei dati e renderlo coerente con il tempo del dispositivo locale. Questa informazione è usata raramente e molto spesso i device fornenti i dati non conoscono la propria time zone; tuttavia è prudente, ove possibile, aggiungere questa informazione ad ogni trasmissione di dati. Ogni OPCGroup fornisce un punto dove conservare un time zone che può essere settato o letto dal client. Per default il suo valore è quello del time zone del computer host. L’OPCServer non dovrebbe far uso di questa informazione, che dovrebbe essere a totale vantaggio del client.

### Percentuale di deadband

L’intervallo di valori per la deadband va dallo 0% al 100%. La deadband si applica solo agli item che hanno disponibilità di un dwEUType Analog. Se il dwEUType è Analog, allora i valori dell’EU Low e dell’EU High per l’item possono essere usati per calcolare il range per l’Item. Questo range verrà moltiplicato per la Deadband per generare un’eccezione di limite. L’eccezione è generata nel modo seguente:

Exception if (absolute value of (last cached value - current value) > (pPercentDeadband/100/0) * (EU High - EU Low) ).

Se l’eccezione viene generata, allora l’ultimo valore contenuto nella cache viene aggiornato con un nuovo valore ed una notifica verrà mandata all’IAdviseSink. Il parametro pPercentBand è opzionale per il server. Se il client non specifica questo valore al server, per default si assume uguale a zero e tutti i valori cambiati saranno aggiornati nella cache.

### ClientHandle

Questo handle sarà ritornato in un data stream all’IAdviseSink. Questo permette al client di identificare il gruppo al quale il pacchetto dati si riferisce. Ci si aspetta che il client assegni un valore unico al client handle se intende usarlo per ogni funzione asincrona dell’interfaccia OPC, incluse le interfacce IOPCAsyncIO, IOPCAsyncIOs, e IDataObject/IAdviseSink o IConnectionPoint/IOPCDataCallback.

Lettura e scrittura di dati

Esistono essenzialmente tre modi per leggere dati:

- IOPCSyncIO::Read (dalla cache o dai device)

- IOPCAsyncIO2::Read (dai device)

- IOPCCallback::OnDataChange() (basata sulle eccezioni) che può anche essere sostituita da IOPCAsyncIO2::Refresh.

In generale i tre metodi operano indipendentemente l’uno dall’altro

Esistono altri due metodi per scrivere dati:

- IOPCSyncIO::Write

- IOPCAsyncIO2::Async Write

### Public Groups

Si richiede che il server tenga traccia delle proprietà per ciascun gruppo per i gruppi pubblici.

# 6.1 IOPCItemMgt

IOPCItemMgt permette ad un client di aggiungere o rimuovere un item da un gruppo o controllarne il funzionamento.

### 6.1.1 IOPCItemMgt::AddItems

HRESULT AddItems(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCITEMDEF * pItemArray,

[out, size_is(,dwCount)] OPCITEMRESULT ** ppAddResults,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Aggiunge uno o più item ad un gruppo

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCount | Numero di item che devono essere aggiunti |
| pItemArray | Array di OPCITEMDEF. Contiene tutto ciò che il server deve conoscere sugli Item, compreso l’access path, la definizione e il datatype richiesto |
| ppAddResults | Array of OPCITEMRESULT. Contiene tutte le informazioni addizionali sugli Item che possono servire al client compreso il server handle assegnato all’item e il datatype canonico. |
| ppErrors | Array di HRESULT. Dice al client quali item sono stati aggiunti con successo. Per ogni item che non è stato aggiunto fornisce una motivazione del fallimento. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | Operazione fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_OK | Operazione condotta con successo. |
| S_FALSE | Operazione completata con un parziale successo. Si riferisce ad un errore individuale ritornato per un’analisi degli errori. |
| OPC_E_PUBLIC | Impossibile aggiungere Item ad un gruppo pubblico. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo per questo Item. |
| OPC_E_INVALIDITEMID | L’ItemID è sintatticamente non valido. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’ItemID non è nello spazio di indirizzi del server. |
| OPC_E_BADTYPE | Il tipo di dato richiesto non può essere restituito per questo Item. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |
| OPC_E_UNKNOWNPATH | Il server non conosce l’access path dell’item. |

Commenti

È possibile aggiungere lo stesso item ad un gruppo per più di una volta. Ciò genererà un secondo item con un ServerHandle univoco.

Ogni FAILED code in ppErrors indica che il corrispondente item non è stato aggiunto al gruppo e che il suo OPCITEMRESULT non conterrà informazioni utili.

Come alternativa all’OPC_E_BADTPYE è possibile per il server ritornare ogni FAILED error attraverso un VariantChangeType o un VariantChangeTypeEx.

Il server fornisce degli item handle che saranno univoci all’interno del gruppo, ma poterbbero non esserlo al di fuori di esso. Il server può riutilizzare gli handle di item cancellati.

Non si possono aggiungere item a public group.

I client devono liberare tutta la memoria associata ad un OPCITEMRESULT compreso il BLOB.

Se il server supporta il BLOB sarà ritornato un suo aggiornamento con il OPCITEMRESULT.  Questo BLOB può differire sia nel contenuto che nella misura da quello passato dal client nell’OPCITEMDEF.

Si noti che se un Advise è attivo, il client comincerà a ricevere callback per gli item attivi. Ciò può avvenire molto velocemente, pertanto anche prima che il client abbia il tempo di processare i risultati ritornati. Il client deve essere progettato per evitare ciò. L’unica soluzione semplice per il client è resettare lo stato Active del gruppo mentre sta facendo l’AddItem e ripristinarlo dopo aver completato l’AddItem ed averne processato i risultati.

### 6.1.2 IOPCItemMgt::ValidateItems

HRESULT ValidateItems(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCITEMDEF * pItemArray,

[in] BOOL bBlobUpdate,

[out, size_is(,dwCount)] OPCITEMRESULT ** ppValidationResults,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Determina se un Item è valido (potrebbe essere stato aggiunto senza dare errore). Ritorna informazioni sull’item come il canonical datatype. Non ha alcuno effetto sul gruppo

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| DwCount | Numero di item da validare |
| PItemArray | Array di OPCITEMDEF. I suoi elementi contengono tutte le informazioni che il server deve conoscere compreso l’access path, definition e il datatype richiesto |
| BBlobUpdate | Se diverso da zero (e il server supporta i Blob) il server dovrebbe ritornare l’aggiornamento dei Blobs in OPCITEMRESULT. Se zero il server non ritornerà alcun Blob in OPCITEMRESULT. |
| PpValidationResults | Array di OPCITEMRESULT. Contiene informazioni addizionali sugli item compreso il canonical datatype. |
| ppErrors | Array di HRESULT. Dice al client quali degli item sono stati validati con successo. Per ogni item non validato ritorna una spiegazione del fallimento. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione non è stata conclusa con successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_OK | Operazione conclusa con successo. |
| S_FALSE | Operazione completata con un parziale successo. Si riferisce ad un errore individuale ritornato per un’analisi degli errori. |

Codici Restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo per questo Item. |
| OPC_E_INVALIDITEMID | L’ItemID è sintatticamente non valido. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’ItemID non è nello spazio di indirizzi del server. |
| OPC_E_BADTYPE | Il tipo di dato richiesto non può essere restituito per questo Item. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo per questo item. |
| OPC_E_UNKNOWNPATH | Il server non conosce l’access path dell’item. |

Commenti

I client devono liberare tutta la memoria associata ad un OPCITEMRESULT compreso il BLOB.

Come alternativa all’OPC_E_BADTPYE è possibile per il server ritornare un FAILED error attraverso un VariantChangeType o un VariantChangeTypeEx.

### 6.1.3 IOPCItemMgt::RemoveItems

HRESULT RemoveItems(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Rimuove (cancella) gli item da un gruppo. È essenzialmente l’inverso di AddItems.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| DwCount | Numero di item da rimuovere |
| phServer | Array di server item handles. Erano stati ritornati dall’AddItem. |
| ppErrors | Array di HRESULTs. Indica quali item sono stati rimossi con successo. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| S_FALSE | La funzione ha avuto un successo parziale. Si guardi il ppErrors per determinare cosa è accaduto. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |
| OPC_E_PUBLIC | Impossibile rimuovere item da un public group. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il corrispondente item è stato rimosso. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | Il corrispondente Item handle era non valido. |

Commenti

Aggiungendo o rimuovendo item da un gruppo non si hanno effetti sullo spazio di indirizzi del server o del device fisico. Una operazione del genere indica solamente se il client è interessato a quell’item o meno.

Gli item non sono realmente oggetti in una custom interface (non hanno interfacce), e no esiste nessun concetto contatore di riferimenti per gli item. Il client dovrebbe essere sicuro che non esistano riferimenti remoti all’item rimosso.

Non è possibile rimuovere item da un public group.

### 6.1.4 IOPCItemMgt::SetActiveState

HRESULT SetActiveState(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[in] BOOL bActive,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Setta uno o più item di un gruppo come attivi o disattivi. Inoltre controlla se possono essere ottenuti dati validi da questi item attraverso una Read CACHE e se sono inclusi o meno nella sottodescrizione IAdvise del gruppo.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCount | Numero di item di interesse |
| phServer | Array di Server items handles. |
| bActive | TRUE se gli item devono essere attivati. FALSE se gli item devono essere disattivati. |
| ppErrors | Array di HRESULT. Indica per quali item l’operazione si è conclusa con successo. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| S_FALSE | La funzione ha avuto un successo parziale. Si guardi il ppErrors per determinare cosa è accaduto. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | Il corrispondente Item handle era non valido. |

Commenti

Disattivando gli item non avverrà alcun callback (per definizione le callback non avvengono per item inattivi). Attivando gli item generalmente si avrà come risultato una callback in un’interfaccia IAdvise al susseguente periodo di UpdateRate.

### 6.1.5 IOPCItemMgt::SetClientHandles

HRESULT SetClientHandles(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phClient,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Cambia il client handle per uno o più items in un gruppo.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCount | Numero di item di interesse |
| phServer | Array di Server items handles. |
| phClient | Array dei nuovi Client item handles da conservare. Non è necessario che i Client Handles siano univoci |
| ppErrors | Array di HRESULT. Indica per quali item l’operazione si è conclusa con successo. |

Codici Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| S_FALSE | La funzione ha avuto un successo parziale. Si guardi il ppErrors per determinare cosa è accaduto. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |

Codici Restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | Il corrispondente Item handle era non valido. |

Commenti

In genere, ci si aspetta che i client settino il client handle quando l’item viene aggiunto al gruppo e che in seguito non lo cambino più. Questa funzione è usata soprattutto per settare il client handles di item in public group ai quali i client devono connettersi.

### 6.1.6 IOPCItemMgt::SetDatatypes

HRESULT SetDatatypes(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[in, size_is(dwCount)] VARTYPE * pRequestedDatatypes,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Cambia il tipo di dato richiesto per uno o più item in a gruppo.

| Parameters | Descrizione |
| --- | --- |
| DwCount | Numero di item di interesse |
| PhServer | Array di Server items handles. |
| PrequestedDatatypes | Array dei nuovi Datatypes Requested da immagazzinare. |
| PpErrors | Array di HRESULT. Indica per quali item l’operazione si è conclusa con successo. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| S_FALSE | La funzione ha avuto un successo parziale. Si guardi il ppErrors per determinare cosa è accaduto. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |

Codici Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | Il corrispondente Item handle era non valido. |
| OPC_E_BADTYPE | Il datatype richiesto non può essere supportato per questo item. Il precedente requested datatype è lasciato invariato. |

Commenti

In genere, ci si aspetta che i client settino il requested datatype quando l’item viene aggiunto al gruppo e che in seguito non lo cambino più. Questa funzione è usata soprattutto per settare il datatype di item in public group ai quali i client devono connettersi.

Come alternativa all’OPC_E_BADTPYE è possibile per il server ritornare ogni FAILED error attraverso un VariantChangeType o un VariantChangeTypeEx.

### 6.1.7 IOPCItemMgt::CreateEnumerator

HRESULT CreateEnumerator(

[in] REFIID riid,

[out, iid_is(riid)] LPUNKNOWN* ppUnk

);

Descrizione

Crea un oggetto enumerator per gli items di un gruppo.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| riid | L’interfaccia richiesta. Normalmente è IID_IenumOPCItemAttributes. |
| ppUnk | Dove ritornare l’interfaccia. Ritorna NULL per HRESULT diverso da S_OK |

Codici Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| S_FALSE | Non c’è niente da enumerare (non ci sono item nel gruppo). |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo. |

Commenti

Il client deve restituire il puntatore all’interfaccia ritornata quando questa è stata creata.

## 6.2 IOPCGroupStateMgt

IOPCGroupStateMgt permette al client di gestire l’insieme degli stati del gruppo. Ciò permette principalmente di cambiare l’update rate e lo stato attivo di un gruppo.

### 6.2.1 IOPCGroupStateMgt::GetState

HRESULT GetState(

[out] DWORD * pUpdateRate,

[out] BOOL * pActive,

[out, string] LPWSTR * ppName,

[out] LONG * pTimeBias,

[out] FLOAT * pPercentDeadband,

[out] DWORD * pLCID,

[out] OPCHANDLE * phClientGroup,

[out] OPCHANDLE * phServerGroup

);

Descrizione

Restituisce lo stato corrente di un gruppo.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| pUpdateRate | L’update rate corrente espressa in millisecondi. |
| pActive | Il corrente stato attivo del gruppo. |
| ppName | Il nome corrente del gruppo. |
| pTimeBias | La TimeZone del gruppo (in minuti) |
| pPercentDeadband | Il cambiamento percentuale nel valore di un item che potrebbe causare un exception report di quel valore ad un client. Questo parametro si applica agli item nei gruppi che hanno un dwEUType Analog. |
| pLCID | Il corrente LCID per il gruppo. |
| phClientGroup | Il group handle del client passato |
| phServerGroup | Il group handle del server generato |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione è fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

Questa funzione è chiamata tipicamente per ottenere il valore corrente delle informazioni settate chiamando la funzione SetState. Queste informazioni vengono restituite al client quando il gruppo viene creato. Questa funzione viene anche usata per il debugging.

Tutti gli argomenti d’uscita devono essere puntatori validi. Il meccanismo di ordinamento richiede puntatori validi per un funzionamento appropriato. Un puntatore nullo genererà un RPC exception.

Il client deve liberare la stringa ppName ritornata.

### 6.2.2 IOPCGroupStateMgt::SetState

HRESULT SetState(

[unique, in] DWORD * pRequestedUpdateRate,

[out] DWORD * pRevisedUpdateRate,

[unique, in] BOOL *pActive,

[unique, in] LONG * pTimeBias,

[unique, in] FLOAT * pPercentDeadband

[unique, in] DWORD * pLCID,

[unique, in] OPCHANDLE *phClientGroup

);

Descrizione

Un client può settare i vari attributi di un gruppo. Si usano puntatori ad item interni in modo tale che quando il client vuole omettere delle proprietà o non vuole cambiarle passa un puntatore nullo.

L’argomento pRevisedUpdateRate deve sempre contenere un puntatore valido.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| pRequestedUpdateRate | Il nuovo update rate richiesto per un gruppo dal client (millisecondi) |
| pRevisedUpdateRate | La update rate più simile che il server è in grado di fornire per questo gruppo. |
| pActive | TRUE (diverso da zero) se il gruppo è attivo. FALSE (0) se il gruppo non è attivo. |
| pTimeBias | TimeZone Bias se è un Group (in minuti) |
| pPercentDeadband | Il cambiamento percentuale del valore in un item che potrà causare un exception report di quel valore ad un client. Questo parametro si applica solo agli item del gruppo che hanno dwEUType of Analog. |
| pLCID | La Localization ID usata dal gruppo. |
| phClientGroup | Il nuovo client handle fornito per il gruppo. Questo handle è restituito nel data stream fornito all’interfaccia IAdvise del client dall’interfaccia IdataObject del Groups. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione è fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_S_UNSUPPORTEDRATE | Il server non supporta il data rate richiesto ma userà il rate più simile disponibile. |

Commenti

Per i public group, the server mantiene una informazione univoca per ciascun client sullo stato degli attributi Active, pUpdateRate, TimeZone. Cioè, i public groups funzionano come se ciascun client ne avesse una copia privata.

### 6.2.3 IOPCGroupStateMgt::SetName

HRESULT SetName(

[in, string] LPCWSTR szName,

);

Descrizione

Cambia il nome di un gruppo privato. Il nome deve essere univoco. Il nome non può essere cambiato per un gruppo pubblico.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| szName | Il nuovo nome del gruppo. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | L’operazione è fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| OPC_E_DUPLICATENAME | Duplicazione del nome non consentita. |

Commenti

Si richiede che i nomi dei gruppi siano univoci per ogni singolo client per la connessione al server.

### 6.2.4 IOPCGroupStateMgt::CloneGroup

HRESULT CloneGroup(

[in, string] LPCWSTR szName,

[in] REFIID riid,

[out, iid_is(riid)] LPUNKNOWN * ppUnk

);

Descrizione

Crea una seconda copia di un gruppo con un nome univoco. Questo metodo funziona sia per i gruppi privati che per quelli pubblici, tuttavia, nuovo gruppo è sempre un gruppo privato. Tutte le proprietà del gruppi e degli item vengono duplicate. Una volta creato, il nuovo gruppo è totalmente indipendente dal vecchio gruppo. È possibile aggiungere o cancellare item in esso senza aver alcun effetto sul gruppo che lo ha generato.

Le proprietà che non sono copiate nel nuovo gruppo sono:

- Stato Attivo del nuovo gruppo che inizialmente viene settato a FALSE

- ServerHandle.

- Item SeverHandles che può anche essere assegnato dal server.

- Il nuovo gruppo non sarà connesso ad alcun Advise o Connection point sinks.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| szName | Nome del gruppo. Il nome deve essere univoco. Se non viene fornito nessun nome questo verrà generato dal server in modo da essere univoco. |
| riid | Tipo di interfaccia richiesta. |
| ppUnk | Punto ove ritornare il puntatore all’interfaccia. Ritorna NULL per un qualsiasi HRESULT diverso da S_OK |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_FAIL | L’operazione è fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| OPC_E_DUPLICATENAME | Duplicazione del nome non consentita. |
| E_NOINTERFACE | L’interfaccia (riid) richiesta non è supportata dal server. |

Commenti

Rappresenta un gruppo del tutto indipendente dal gruppo originario. Come per AddGroup il gruppo deve essere cancellato con la funzione RemoveGroup.

Il client deve anche restituire l’interfaccia ritornata quando necessario.

L’uso primario di questa funzione è creare duplicati privati di gruppi pubblici che possono essere in seguito modificati dai client.

## 6.3 IOPCPublicGroupStateMgt

Questa interfaccia opzionale è usata convertire un gruppo privato in un gruppo pubblico. I server possono opzionalmente fornire questa interfaccia su oggetti group.

### 6.3.1 IOPCPublicGroupStateMgt::GetState

HRESULT GetState(

[out] BOOL * pPublic

);

Descrizione

Usata per determinare se un gruppo particolare è pubblico o meno. Se questa interfaccia manca vuol dire che tutti i gruppi del server sono privati.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| Ppublic | TRUE se il gruppo è pubblico, FALSE se è privato |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| E_FAIL | Operazione fallita. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |

Commenti

Un server che supporta gruppi pubblici può supportare questa interfaccia per ogni gruppo sia pubblico che privato. Questo metodo viene usato per sapere se un gruppo è pubblico o privato, ma anche per effettuare un debugging.

### 6.3.2 IOPCPublicGroupStateMgt::MoveToPublic

HRESULT MoveToPublic(

void

);

Descrizione

Converte un gruppo privato in un gruppo pubblico. Il gruppo dovrà avere un nome univoco e che non deve dare adito ad equivoci con altri gruppi pubblici. Lo stato del gruppo (active, UpdateRate, IAdvise connections, etc.) per il client chiamante non subirà conseguenze.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| Void |  |

Codici Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_FAIL | Operazione fallita. |
| OPC_E_DUPLICATENAME | Duplicazione del nome non consentita. |

Commenti

Un gruppo pubblico non può essere convertito in un gruppo privato, ma può essere clonato per ottenerne una copia privata.

Per i gruppi pubblici, l’update rate, il client group handle e lo stato active sono mantenuti come dati ‘istanza’ per ciascun client.

Si richiede che il client setti il client group Handle prima che ogni altra funzione asincrona sia effettuata su un public group. Dopo che un gruppo è reso pubblico altri client possono connettersi.

Quando un gruppo è reso pubblico non può essere aggiunto o cancellato nessun item.

Per gli item in un gruppo, il client handle, stato active e data type richiesto sono mantenuti come dati ‘istanza’ per ciascun client.

## 6.4 IOPCSyncIO

IOPCSyncIO permette ad un client di effettuare operazioni di lettura e scrittura in un server.

### 6.4.1 IOPCSyncIO::Read

HRESULT Read(

[in] OPCDATASOURCE dwSource,

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[out, size_is(,dwCount)] OPCITEMSTATE ** ppItemValues,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Questa funzione legge il valore delle informazioni quality e time per uno o più item in un gruppo. La funzione sarà eseguita fino al completamento prima di restituire i risultati. I dati possono essere letti da una CACHE o da un DEVICE.

Quando si legge da una CACHE, i dati sono validi solamente se sia il gruppo che l’item sono attivi. Se il gruppo o l’item sono inattivi, allora la Quality indicherà un cattivo funzionamento (OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE).

I DEVICE letti non sono influenzati dallo stato ACTIVE di un gruppo o di un item.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwSource | Il ‘data source’; OPC_DS_CACHE o OPC_DS_DEVICE |
| dwCount | Numero di item da leggere. |
| phServer | La lista dei server item handles per gli item da leggere |
| ppItemValues | Array di strutture in cui vengono ritornati i valori degli item. |
| ppErrors | Array di HRESULT indicanti il successo nella lettura di un singolo item. Gli errori corrispondono agli handles passati in phServer. Indica se la lettura ha avuto successo ottenendo un ben definito valore di quality e timestamp. Si noti che ogni error code FAILED indica che il corrispondente valore di Quality e Timestamp sono UNDEFINED. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| S_FALSE | L’operazione ha avuto successo ma ci sono uno o più errori in ppErrors. |
| E_FAIL | Operazione fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La lettura ha avuto successo. |
| E_FAIL | La lettura non ha avuto successo per questo item. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item non è leggibile |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | Item handle passato era non valido. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzi del server. |
| S_xxx E_xxx | S_xxx – Possono essere fornite informazioni specifiche dal venditore se la quality di questo item è diversa da GOOD. E_xxx – Possono essere fornite informazioni specifiche sugli errori se non si può accedere a questo item. Questi specific codes possono essere passati attraverso il metodo GetErrorString(). |

Commenti

Se HRESULT è S_OK, allora ppError può essere ignorato (tutti i risultati sono garantiti dalla presenza di S_OK).

Se HRESULT è S_FALSE, allora ppError indicherà quale è lo stato di ciascun item letto.

Se HRESULT è un qualsiasi FAILED code allora il server dovrebbe tornare un puntatore nullo per tutti i parametri d’uscita incluso ppErrors.

Per ogni S_xxx ppError si assume che il corrispondente ITEMSTATE del client sia ben definito sebbene la Quality possa essere UNCERTAIN o BAD. Si raccomanda che chi vende il server fornisca informazioni addizionali riguardanti gli item UNCERTAIN o BAD.

Per ogni FAILED ppError code l’ITEMSTATE del client corrispondente si assume essere non definito. Infatti il Server deve settare il corrispondente ITEMSTATE VARIANT a VT_EMPTY così che possa essere ordinato in modo appropriato e il client possa eseguire una VariantClear su esso.

Si noti che un OPC_E_INVALIDHANDLE su uno degli item non avrà effetti sul processamento degli altri item ma causerà un HRESULT che ritorna S_FALSE.

Ci si aspetta che la lettura di una CACHE debba essere completata molto velocemente (in alcuni millisecondi). La lettura di un DEVICE può richiedere molto più tempo (molti secondi o più). La lettura di un DEVICE può richiedere l’esecuzione di altre operazioni sul server da parte di altri client.

Per questa ragione ci si aspetta che i client usino la lettura della CACHE nella maggior parte dei casi. La lettura dei DEVICE avviene solo in ben determinate circostanze quali i casi in cui si necessita una diagnostica dell’apparecchiatura.

Gli array ppItemValuese ppErrors sono allocati dal server ma devono essere liberati dal client.

### 6.4.2 IOPCSyncIO::Write

HRESULT Write(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[in, size_is(dwCount)] VARIANT * pItemValues,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Scrive uno o più valori negli item di un gruppo. La funzione sarà eseguita fino al completamento. Questi valori sono scritti su DEVICE. La funzione non dovrebbe ritornare nulla fin quando non ha verificato che il device ha accettato (o rigettato) i dati.

Le scritture non sono influenzate dai gruppi o dagli item attivi.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCount | Numero di item da scrivere |
| phServer | Lista dei server item handles per gli item da scrivere. |
| pItemValues | Lista dei valori che devono essere scritti per ogni item. Il datatypes del valore da scrivere non è necessario. Tuttavia può essere ritornato un errore se non è stata fatta una conversione opportuna. |
| ppErrors | Array di HRESULT indicanti il successo nella scrittura di un singolo item. Gli errori corrispondono agli handles passati in phServer. Indica se il device o il sistema ha accettato il valore. Si noti che ogni error code FAILED indica che il corrispondente valore è stato rifiutato. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| S_FALSE | L’operazione ha avuto successo ma ci sono uno o più errori in ppErrors. |
| E_FAIL | Operazione fallita. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |

Codici Di Errore Restituiti

| ###### Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| E_FAIL | La funzione non ha avuto successo |
| OPC_S_CLAMP | Il valore è stato accettato ma è stato ristretto. |
| OPC_E_RANGE | Il valore è al di fuori del range ammesso. |
| OPC_E_BADTYPE | Il tipo di dato passato non può essere accettato da questo item. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item non è scrivibilie |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | L’item handle passato non era valido. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzi del server. |
| E_xxx S_xxx | Possono essere ritornati degli errori per specifici fornitori. Informazioni descrittive per tali errori possono essere ottenuti tramite GetErrorString. |

Commenti

Se HRESULT è S_OK, allora ppError può essere ignorato (tutti i risultati sono garantiti dalla presenza di S_OK).

Se HRESULT è un qualsiasi FAILED code allora il server dovrebbe tornare un puntatore nullo per tutti i parametri d’uscita.

Si noti che un OPC_E_INVALIDHANDLE su uno degli item non avrà effetti sul processamento degli altri item ma causerà un HRESULT che ritorna S_FALSE.

In alternativa all’OPC_E_BADTPYE è possibile per il server ritornare un qualche FAILED error attraverso VariantChangeType o VariantChangeTypeEx.

La scrittura di un DEVICE può richiedere molto tempo (molti secondi o più) e può richiedere l’esecuzione di altre operazioni sul server da parte di altri client.

Per questa ragione ci si aspetta che i client usino una scrittura asincrona piuttosto che una scrittura sincrona.

L’array ppErrors è allocato dal server ma deve essere liberato dal client.

## 6.5 IOPCAsyncIO2

IOPCAsyncIO2 permette ad un client di effettuare operazioni di lettura e scrittura asincrone. L’operazione sarà posta in coda e il client può continuare le sue attività. Ciascuna operazione è trattata come una ‘transazione’ ed è associata ad un transactionID. Non appena un’operazione viene completata, sarà fatta una callback all’interfaccia IOPCDataCallback del client. L’informazione contenuta nella callback indicherà il transactionID ed il risultato dell’operazione.

Un server deve essere in grado di mettere in coda le transazioni (read, write, refresh)per ogni gruppo. È possibile per un server ritornare un errore (CONNECT_E_ADVISELIMIT) se più transizioni dello stesso tipo sono effettuate sullo stesso gruppo da uno stesso client. Chi vende il server può certamente supportare l’accodamento di una transazione addizionale.

Ci si aspetta che tutte le operazioni iniziate con successo siano portate a termine anche restituendo un errore. Ci si aspetta inoltre che il server implementi dei time-out logici ove questo sia necessario e ritorni uno specifico errore al chiamante quando questo scatta.

Client Implementation Note:

Un’unica TransactionID, generata dal Client, viene passata per le operazioni di Read, Write e Refresh ed è ritornata al client nella callback. Questa ID deve essere non nulla ed unica per una particolare comunicazione client/server. Non è necessario che l’univocità sia mantenuta anche per altre comunicazioni. Si noti che anche il client handle del gruppo è ritornato nella callback e, in genere, è sufficiente per identificare i dati ritornati.

Nota importante: a secondo della schedulazione dei thread di client e server models usata, si è scoperto che IOPCDataCallback può avvenire all’interno dello stesso come la Refresh, la Read o la Write, e infatti può avvenire prima che i metodi Read, Write o Refresh ritornino al chiamante.

Così se il client vuole conservare un record della transazione in una qualche lista per verificare il suo completamento genererà un Transaction ID e lo salverà prima di fare la chiamata al metodo.

Nella pratica la maggior parte dei client non necessitano di mantenere una tale lista e quindi non creano alcun record di transaction ID.

### 6.5.1 IOPCAsyncIO2::Read

HRESULT Read(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[in] DWORD dwTransactionID,

[out] DWORD *pdwCancelID,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Legge uno o più item da un gruppo. Il risultato è ritornato attraverso una connessione all’interfaccia IOPCDataCallback del client stabilita attraverso l’interfaccia IConnectionPointContainer del server.

Le letture avvengono da un DEVICE e non sono influenzate dallo stato ACTIVE del group o dell’item.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCount | Numero di item da leggere. |
| phServer | Array di server item handles degli item da leggere. |
| dwTransactionID | Transaction ID generata dal client. Questo è inclusa nell’informazione di completamento fornita all’OnReadComplete. |
| pdwCancelID | Punto per ritornare l’ID generato dal server da essere usato nei casi in cui l’operazione deve essere cancellata. |
| ppErrors | Array di errori per ciascun item ritornato dal server. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. La lettura è stata iniziata con successo. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_FALSE | Uno o più degli item passati non possono essere letti. L’array ppError indica quali degli item contenuti nel phServer non possono essere letti. Ogni item che non ritorna un errore qui verrà letto e i risultati sarranno ritornati all’interfaccia OnReadComplete. Gli item che danno errori non saranno ritornati nella callback. |
| CONNECT_E_NOCONNECTION | Il client non ha registrato una callback attraverso la IConnectionPoint::Advise. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il corrispondente item handle era valido e l’item information sarà ritornata attraverso OnReadComplete. |
| E_FAIL | La lettura non è avvenuta per questo item. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item non è leggibile. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | L’item handle passato era non valido. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzi del server. |
| E_xxx S_xxx | Possono anche essere ritornati errori specifici per ogni fornitore. Informazioni descrittive per tali errori possono essere ottenuti da un GetErrorString. |

Commenti

Alcuni server possono ritornare errori molto più frequentemente di altri che accodano semplicemente le richieste con un controllo minimo nella callback. Il client dovrebbe essere pronto a trattare con essi.

Se l’HRESULT è S_OK, allora il vettore ppError può essere ignorato (tuttti i risultati saranno garantiti dalla presenza di S_OK).

Se HRESULT contiene qualche FAILED code allora il server dovrebbe restituire un puntatore nullo per tutti i parametri d’uscita. Si noti che in questo caso non avverrà alcuna Callback.

Se tutti gli errori nel vettore ppError sono failure codes allora nessuna callback ne prenderà il posto.

Gli Item per i quali il ppError ritorna un success code ritorneranno in una callback OnReadComplete. Si noti che gli errori ritornati nella callback possono differire da quelli ritornati dalla Read.

Il server deve ritornare tutti i risultati in una singola callback. Cioè, se gli item nel gruppo richiedono più transazioni a uno o più device fisici allora il server deve aspettare fino a quando ognuna di queste sia completa prima di invocare la procedura OnReadComplete.

Il client deve liberare l’array ppError restituito.

### 6.5.2 IOPCAsyncIO2::Write

HRESULT Write(

[in] DWORD dwCount,

[in, size_is(dwCount)] OPCHANDLE * phServer,

[in, size_is(dwCount)] VARIANT * pItemValues,

[in] DWORD dwTransactionID,

[out] DWORD *pdwCancelID,

[out, size_is(,dwCount)] HRESULT ** ppErrors

);

Descrizione

Scrive uno o più item in un gruppo. Il risultato è ritornato attraverso una connessione all’interfaccia IOPCDataCallback del client stabilita attraverso l’IConnectionPointContainer del server.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCount | Numero di item da scrivere. |
| phServer | Array di server item handles degli item da scrivere. |
| pItemValues | Lista di valori da scrivere. Non si richiede il data types dei valori non deve necessariamnte essere uguale a quello richiesto o a quello canonico ma è necessario che questo sia convertibile in un tipo canonico. |
| dwTransactionID | Transaction ID generata dal client. Questo è inclusa nell’informazione di completamento fornita all’OnWriteComplete. |
| pdwCancelID | Punto per ritornare l’ID generato dal server da essere usato nei casi in cui l’operazione deve essere cancellata. |
| ppErrors | Array di errori per ciascun item ritornato dal server. |

Codici Restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| S_FALSE | Uno o più degli item passati non possono essere scritti. L’array ppError indica quali degli item contenuti nel phServer non possono essere scritti. Ogni item che non ritorna un errore qui verrà scritto e i risultati sarranno ritornati all’interfaccia OnWriteComplete. Gli item che danno errori non saranno ritornati nella callback. |
| CONNECT_E_NOCONNECTION | Il client non ha registrato una callback attraverso la IConnectionPoint::Advise. |

### Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il corrispondente item handle era valido e l’item information sarà ritornata attraverso OnWriteComplete. |
| E_FAIL | La scrittura non è avvenuta per questo item. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item non è scrivibile. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | L’item handle passato era non valido. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzi del server. |
| E_xxx S_xxx | Possono anche essere ritornati errori specifici per ogni fornitore. Informazioni descrittive per tali errori possono essere ottenuti da un GetErrorString. |

Commenti

Alcuni server possono ritornare errori molto più frequentemente di altri che accodano semplicemente le richieste con un controllo minimo nella callback. Il client dovrebbe essere pronto a trattare con essi.

Se l’HRESULT è S_OK, allora il vettore ppError può essere ignorato (tuttti i risultati saranno garantiti dalla presenza di S_OK).

Se HRESULT contiene qualche FAILED code allora il server dovrebbe restituire un puntatore nullo per tutti i parametri d’uscita. Si noti che in questo caso non avverrà alcuna Callback.

Se tutti gli errori nel vettore ppError sono Failure codes allora nessuna callback ne prenderà il posto.

Gli Item per i quali il ppError ritorna un success code ritorneranno in una callback OnWriteComplete. Si noti che gli errori ritornati nella callback possono differire da quelli ritornati dalla write.

Il server deve ritornare tutti i risultati in una singola callback. Cioè, se gli item nel gruppo richiedono più transazioni fisiche a uno o più device fisici allora il server deve aspettare fino a quando ognuna di queste sia completa prima di invocare la callback.

Il client deve liberare l’array ppError restituitogli.

### 6.5.3 IOPCAsyncIO2::Refresh2

HRESULT Refresh2(

[in] OPCDATASOURCE dwSource,

[in] DWORD dwTransactionID,

[out] DWORD *pdwCancelID

);

Descrizione

Forza una callback a IOPCDataCallback::OnDataChange per tutti gli item attivi nel gruppo (per controllare se sono cambiati o no). Gli item inattivi non sono inclusi nella callback.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwSource | Sorgente dei dati: CACHE o DEVICE. Se è un DEVICE, allora tutti gli item presenti nella CACHE subiranno un refresh dal device prima della callback. |
| dwTransactionID | Transaction ID generata dal client. Questo è inclusa nella informazione di completamento fornita all’OnDataChange. |
| pdwCancelID | Punto per ritornare l’ID generato dal server da essere usato nei casi in cui l’operazione deve essere cancellata. |

### Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |
| E_OUTOFMEMORY | Memoria insufficiente. |
| E_INVALIDARG | Un argomento della funzione era non valido. |
| CONNECT_E_NOCONNECTION | Il client non ha registrato una callback attraverso la IConnectionPoint::Advise. |

Commenti

Se HRESULT è un FAILED code allora non avverrà nessuna callback.

La chiamata di un refresh per un gruppo non attivo ritornerà un E_FAIL così come la chiamata di un refresh per un gruppo attivo in cui tutti gli item sono non attivi.

Il funzionamento di questa funzione è identico a quello che succede quando Advise è chaimato inizialmente eccetto che la callback non includerà una transaction ID diversa da 0.

Funzionalmente è simile anche ad una Read di tutti gli item attivi di un gruppo.

Il server deve ritornare tutti i risultati in una singola callback. Cioè, se gli item nel gruppo richiedono più transazioni fisiche ad uno o più device fisici allora il server deve aspettare fino a quando ognuna di queste sia completa prima di invocare la procedura OnDataChange.

Ci si aspetta che il refresh non influenzi le periodiche e normali callbacks OnDataChange che si basano sull’UpdateRate.

### 6.5.4 IOPCAsyncIO2::Cancel2

HRESULT Cancel2(

[in] DWORD dwCancelID

);

Descrizione

Richiede che il server cancelli una transizione.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwCancelID | Cancel ID generato dal server che era associato all’operazione quando era cominciata. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| E_FAIL | L’operazione non ha vauto successo. O il Cancel ID era non valido o era ‘troppo tardi’ per cancellare la transazione. |

Commenti

L’esatto funzionamento di questa funzione sarà specifico del server e dipenderà anche dal tempo di richiesta di cancellazione e dal tempo in cui la callback della transazione deve o non deve avvenire.

In generale se questa operazione avviene allora avverrà anche una callback OnCancelComplete. Se questa operazione fallisce allora può avvenire una callback read, write o datachange.

### 6.5.5 IOPCAsyncIO2::SetEnable

HRESULT SetEnable(

[in] BOOL bEnable

);

Descrizione

Controlla l’operazione di OnDataChange. Essenzialmente setta Enable a FALSE e quindi disabilita ogni callback OnDataChange con transaction ID a 0.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| bEnable | TRUE abilita le callback OnDataChange, FALSE disabilita le callback OnDataChange. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| CONNECT_E_NOCONNECTION | Il client non ha registrato alcuna callback attraverso IConnectionPoint::Advise. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |

Commenti

Il valore iniziale di questa variabile quando il gruppo viene creato è TRUE e quindi le callback OnDataChange sono abilitate per default.

Questa funzione si propone di permettere una connessione ad un gruppo senza per questo abilitare necessariamente la notifica di OnDataChange.

Anche se un client non intende usare la OnDataChange, esso si dovrebbe tuttavia preparare a trattare con una o più callback OnDataChange che potrebbero arrivare prima che il client abbia il tempo di disabilitarle.

Non è influenzata dalla operazione Refresh2().

### 6.5.6 IOPCAsyncIO2::GetEnable

HRESULT GetEnable(

[out] BOOL *pbEnable

);

Descrizione

Ripristina il valore Enable dell’ultima valore Callback settandolo con SetEnable

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| pbEnable | Dove salvare il risultato ottenuto. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| CONNECT_E_NOCONNECTION | Il client non ha registrato alcuna callback attraverso IConnectionPoint::Advise. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo. |

## 6.6 IConnectionPointContainer (su OPCGroup)

Questa interfaccia fornisce funzionalità simili all’IDataObject ma è di più facile implementazione e comprensione. Fornisce anche qualche funzionalità mancante nell’interfaccia IDataObject.

Si noti che IConnectionPointContainer è implementata su un OPCGROUP piuttosto che su un item singolo. Questo per permettere la creazione di una Callback connection tra il client e il gruppo usando l’interfaccia IOPCDataCallback per il più efficiente trasferimento dati possibile.

Un solo oggetto implementato dall’applicazione client può essere usato per fornire servizi a più gruppi. Tuttavia informazioni sul gruppo e sulla transazione particolare devono essere fornite all’applicazione client per consentirgli di interpretare con successo gli item che sono contenuti nella callback. Ciascuna callback conterrà solamente gli item definiti all’interno del gruppo specificato.

Si noti che non si richiede che un OPC Compliant server supporti più di una sola connessione tra gruppo e client. Dato che i gruppi sono entità client speciali ci si aspetta che una sola connessione sia virtualmente sufficiente per tutte le applicazioni. Per questo motivo il metodo EnumConnections dell’interfaccia IConnectionPoint per IOPCDataCallback può ritornare E_NOTIMPL.

### 6.6.1 IConnectionPointContainer::EnumConnectionPoints

HRESULT	EnumConnectionPoints(

IEnumConnectionPoints **ppEnum

);

Descrizione

Crea un enumeratore per i Connection Points tra l’OPC Group e il Client supportati.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| ppEnum | Dove salvare il puntatore al connection point enumerator. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| Per gli altri codici ci si riferisca all’OLE programmers reference |  |

Commenti

OPCServers deve ritornare un enumeratore che includa IOPCDataCallback. Sono anche consentite Callback addizionali per ogni specifico venditore.

### 6.6.2 IConnectionPointContainer:: FindConnectionPoint

HRESULT FindConnectionPoint(

REFIID riid,

IConnectionPoint **ppCP

);

Descrizione

Trova una particolare connection point tra l’OPC Group e il Client.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| ppCP | Dove salvare il connection point. |
| riid | L’IID del Connection Point. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | La funzione ha avuto successo. |
| Per gli altri codici ci si riferisca all’OLE programmers reference |  |

Commenti

L’OPCServers deve supportare l’IID_IOPCDataCallback. Sono anche consentite Callback addizionali per ogni specifico venditore.

## 6.7 IEnumOPCItemAttributes

L’interfaccia IEnumOPCItemAttributes permette ad un client di cercare i contenuti (item) di un gruppo e gli attributi di questi item.

La maggior parte delle informazioni sono fornite al client nell’istante in cui chiama il metodo AddItem.

Le informazioni opzionali EU possono essere molto utili per qualche client. Questa interfaccia viene anche utilizzata per il debugging o per enumerare i contenuti di un gruppo pubblico.

Questa interfaccia è ritornata solo da IOPCItemMgt::CreateEnumerator. E non è disponibile attraverso query interface.

Si guardi l’OLE Programmer’s reference per Enumerators per una lista e una descrizione degli error codes.

### 6.7.1 IEnumOPCItemAttributes::Next

HRESULT Next(

[in] ULONG celt,

[out, size_is(,*pceltFetched)] OPCITEMATTRIBUTES ** ppItemArray,

[out] ULONG * pceltFetched

);

Descrizione

Va prendere il prossimo ‘celt’ item dal gruppo.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| celt | Numero di item da andare a prendere. |
| ppItemArray | Array di OPCITEMATTRIBUTES ritornato dal server. |
| pceltFetched | Numero di item attualmente ritornati. |

Commenti

Il client deve liberare la struttura OPCITEMATTRIBUTES ritornata, compresi gli item in essa contenuti; szItemID, szAccessPath, pBlob, vEUInfo.

### 6.7.2 IEnumOPCItemAttributes::Skip

HRESULT Skip(

[in] ULONG celt

);

Descrizione

Scavalca il prossimo attributo ‘celt’.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| celt | Numero di item da scavalcare. |

Commenti

Skip probabilmente è non usata nel contesto di OPC.

### 6.7.3 IEnumOPCItemAttributes::Reset

HRESULT Reset(

void

);

Descrizione

Resetta l’enumeratore al primo item.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| void |  |

### 6.7.4 IEnumOPCItemAttributes::Clone

HRESULT Clone(

[out] IEnumOPCItemAttributes** ppEnumItemAttributes

);

Descrizione

Crea una seconda copia di un enumeratore. Il nuovo enumeratore sarà inizializzato allo stesso stato di quello corrente.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| ppEnumItemAttributes | Posto in cui ritornare la nuova interfaccia. |

Commenti

Il client fornire il puntatore all’interfaccia ritornata quando ciò è stato fatto.

## 6.8 IdataObject

Le specifiche OPC richiedono che il server abbia implementata l’interfaccia IDataObject.

IDataObject è implementata su un OPCGroup piuttosto che su un singolo item. Ciò permette la creazione di un’Advise connection tra il client e il gruppo usando the OPC Data Stream Formats per un efficiente trasferimento dati.

È necessario che l’interfaccia supporti i seguenti metodi:

- DAdvise

- DUnadvise

Poiché l’IDataObject tratta con stream piuttosto che con item singoli non è necessario che implementi i seguenti metodi:

- GetData

- GetDataHere

- GetCanonicalFormatEtc

L’interfaccia del server può implementare metodi aggiuntivi. L’intento primario di questa architettura è trasferire i data items per mezzo di una Advise connection o tramite i metodi Read sincroni o asincroni.

I dati restituiti all’Advise connection sono ritornati attraverso un’interfaccia IAdviseSink che riceve i dati in una Global Memory Section altrimenti detta ‘stream’. Gli stream possono fornire exception data così come informazioni di completamento per scrittura e lettura asincrone. Gli stream possono avere i seguenti formati:

- “OPCSTMFORMATDATA”

- “OPCSTMFORMATDATATIME”

- “OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE”

Usano la funzione

- RegisterClipboardFormat()

Per ottenere il formato del valore (cfFormat) da usare nel trasferimento dati tra un applicazione client OPC e un’applicazione server OPC.

La funzione callback registrata (OnDataChange nell’IadviseSink del client) può essere specificata da un’applicazione client in modo da estendersi a più gruppi. Le informazioni sul gruppo (il ClientHandle del gruppo) devono essere fornite dall’applicazione client come parte dello stream così che il client può interpretare correttamente gli item in esso contenuti. Ciascun data stream conterrà solamente gli item appartenenti ad un determinato gruppo.

A causa della natura delle chiamate asincrone, la tecnologia OLE richiede che non sia fatta nessuna chiamata sincrona dal metodo che è stato chiamato in modo asincrono che può causare il blocco della funzione asincrona. È quindi molto importante che i metodi asincroni debbano fare operazioni limitate e che siano molto veloci.

È compito dell’applicazione client tenere traccia dei cambiamenti dei dati che il server manda. Il client dovrebbe dare per assunto che il server può mandare dati ad alla update rate specificata nel gruppo, e che ciascun gruppo possa avere un identico throughput. Possono sopravvenire molti errori interni a Windows o agli OLE se il server manda dati più velocemente di quanto il client possa riceverli. Le performance dei server e dei client OPC sono strettamente legati alla implementazione delle loro interfacce critiche.

Il server dovrebbe essere implementato per ottimizzare l’acquisizione dei data item per quanti più client possibile. Ciò significa che affinché il server legga velocemente i dati dai device supporti la possibilità di avere più client configurati per lo stesso item o la possibilità di avere un singolo client configurato per lo stesso item in gruppi differenti a differenti update rates.

### 6.8.1 DataObject::DAdvise

HRESULT DAdvise(

FORMATETC *pFmt,

DWORD adv,

LPADVISESINK pSnk,

DWORD * pConnection

);

Descrizione

Crea una connessione per uno stream di un particolare formato tra l’OPC Group e il Client.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| PFmt | Formato a cui il client è interessato. Questo sarà sempre uno dei tre descritti in precedenza. |
| Adv | Data Advise Flags. Non usato in ambito OPC. |
| PSnk | Puntatore all’interfaccia IAdviseSink del Client. |
| PConnection | Connection key OLE per l’uso con IOPCAsyncIO e UnAdvise. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| CONNECT_E_ADVISELIMIT | Il gruppo non può supportare un’altra connessione di questo tipo. |
| Per gli altri codici ci si riferisca all’OLE programmers reference |  |

Commenti

Poiché i gruppi sono specifici per un client, è sufficiente per un OPC Compliance che un gruppo supporti solamente un singolo ‘connection point’ per ciascun formato di stream. Nel caso in cui lo stesso client sottoscriva lo stesso formato di stream per uno stesso gruppo può ritornare un CONNECT_E_ADVISELIMIT.

L’Advise Flags Parameter (adv) non è usato da OPC e i server dovrebbero ignorarlo. Si noti che ciò è equivalente al funzionamento con ADVF_PRIMEFIRST.

Ci si aspetta che un client assegni un valore univoco al client handles del gruppo e dell’item nel caso essi intendano usare qualche funzione asincrona dell’interfaccia OPC interfaces, ivi comprese le interfacce IOPCAsyncIO, e IDataObject/IAdviseSink, poiché questa è la sola chiave di riconoscimento dell’informazione che il server restituisce al client con lo stream OnDataChange.

I  ‘formati’ in realtà rappresentano differenri tipi di eventi piuttosto che differenti forme dello stesso dato.

Il FORMATETC deve essere riempito come segue:

fe.cfFormat = OPCSTMFORMATDATA or

OPCSTMFORMATDATATIME or

OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE.

(See RegisterClipboardFormat())

fe.dwAspect = DVASPECT_CONTENT;

fe.ptd = NULL;

fe.tymed = TYMED_HGLOBAL;

fe.lindex = -1;

il mezzo di immagazinamento dovra sempre essere TYMED_HGLOBAL (per la compatibilità con DCOM).

### 6.8.2 IDataObject::DUnadvise

HRESULT DUnadvise(

DWORD Connection

);

Descrizione

Chiude una connessione tra un OPC Group e il Client.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| Connection | Connessione da chiudere |

Codici Restituiti

| Return Code | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | L’operazione ha avuto successo. |
| Per gli altri codici ci si riferisca all’OLE programmers reference. |  |

# 7 Interfacce del client

## 7.1 IOPCDataCallback

Per utilizzare i connection point, il client deve creare un oggetto che supporti sia l’interfaccia IUnknown che l’interfaccia IOPCDataCallback. Il client dovrebbe passare un puntatore all’interfaccia IUnknown interface per il metodo Advise della propria IConnectionPoint nel server (ottenuta attraverso IConnectionPointContainer:: FindConnectionPoint o EnumConnectionPoints). Il server chiamerà il metodo QueryInterface sull’oggetto client per ottenere l’interfaccia IOPCDataCallback. Si noti che la transazione deve essere eseguita in questo modo per mezzo intefacce di ordinamento per lavorare per server sia locali che remoti.

Tutti i metodi seguenti devono essere implementati dal client.

Questa interfaccia sarà chiamata come risultato di un cambiamento dei dati del gruppo (OnDataChange) e come risultato di una chiamata all’interfaccia IOPCAsyncIO2.

Si noti che si raccomanda che un client non cambi lo stato attivo di un gruppo o degli item mentre è in corso una chiamata asincrona. Il server dovrebbe essere in grado di trattare questa situazione in modo opportuno sebbene non sia definito esattamente come fare.

### 7.1.1 IOPCDataCallback::OnDataChange

HRESULT OnDataChange(

[in] DWORD  dwTransid,

[in] OPCHANDLE hGroup,

[in] HRESULT  hrMasterquality,

[in] HRESULT  hrMastererror,

[in] DWORD  dwCount,

[in, sizeis(dwCount)] OPCHANDLE * phClientItems,

[in, sizeis(dwCount)] VARIANT * pvValues,

[in, sizeis(dwCount)] WORD  * pwQualities,

[in, sizeis(dwCount)] FILETIME  * pftTimeStamps,

[in, sizeis(dwCount)] HRESULT *pErrors

);

Descrizione

Questo metodo è fornito dal client per manipolare le notifiche dall’OPC Group per le eccezioni dovute data changes e Refreshes.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwTransid | 0 se la chiamata è il risultato di una sottoscrizione ordinaria. Diverso da 0 se la chiamata è il risultato di un Refresh. |
| hGroup | Il Client handle del gruppo |
| hrMasterquality | S_OK se OPC_QUALITY_MASK per tutte le ‘qualities’ è OPC_QUALITY_GOOD, S_FALSE altrimenti. |
| hrMastererror | S_OK se tutti gli errori sono S_OK, S_FALSE altrimenti. |
| dwCount | Numero di item nella lista di client handle. |
| phClientItems | La lista di client handles per gli item che sono stati cambiati. |
| pvValues | Lista di VARIANTS contenenti i valori (nel DataType richiesto) per gli item che sono stati cambiati. |
| pwQualities | Lista di Quality values per gli item. |
| pftTimeStamps | Lista di TimeStamps per gli item. |
| pErrors | Lista di HRESULTS per gli item. Se la quality di un data item è diventato UNCERTAIN o BAD, questo campo permette al server di ritornare uno specifico errore che può fornire utili informazioni all’utente. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il client deve sempre ritornare S_OK. |

Codici Di Errore Restituiti

| Return Code | Description |
| --- | --- |
| S_OK | La quality ritornata per questo item è GOOD. |
| E_FAIL | L’operazione non ha avuto successo per questo item. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item è o è diventato non leggibile. |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzamento del server. |
| S_xxx, E_xxx | S_xxx – è possibile fornire informazioni specifiche se la quality di questo item non è GOOD. E_xxx – errori specifici per ogni fornitore se questo item non è accessibile. Entrambi questi codici specifici possono essere passati attraverso una GetErrorString(). |

Commenti

Per ogni S_xxx pErrors code il client dovrebbe dare per certo che i corrispondenti Value, Quality e Timestamp sono ben definiti sebbene la Quality sia UNCERTAIN o BAD. Si raccomanda, ma non si richiede, a chi fornisce il server di restituire informazioni addizionali sugli item con quality UNCERTAIN o BAD.

Per ogni FAILED ppError code il client dovrebbe assumere che i corrispondenti Value, Quality e Timestamp sono non definiti. Infatti il server dovrebbe settare il corrispondente Value VARIANT a VT_EMPTY così che possa essere ordinato in modo appropriato.

Le callback possono avvenire per le seguenti ragioni;

- L’occorrenza di uno o più eventi ‘data change’. Ciò può avvenire per gli item attivi all’interno di un gruppo attivo. La deadband è usata per determinare quali item sono cambiati. La TransactionID in questo caso sarà 0. In genere, non si mandano aggiornamenti addizionali senza che ci sia stato un cambiamento nel value o nella quality.

- Richieste di refresh fatte attraverso l’interfaccia AsyncIO2. Ciò può avvenire per gli item attivi all’interno di un gruppo attivo. Le callback dovranno avvenire più presto possibile dopo che la richiesta è stata fatta. L’handle conterrà gli handles per tutti gli item attivi del gruppo. In questo caso la transaction ID sarà diversa da 0.

L’ array degli errori può ritornare informazioni aggiuntive nel caso in cui il server sta avendo problemi nella ricezione dei dati per un Item. I codici d’errore specifici possono contenere informazioni utili sulla comunicazione e sullo stato del device. E_FAIL, in genere non risulta molto utile.

Si noti che sebbene sia sconsigliato il client potrebbe cambiare lo stato attivo di un gruppo o di un item mentre è in corso una chiamata asincrona. Il server dovrebbe essere in grado di trattare in modo opportuno questa situazione sebbene non è definito esattamente come fare.

Durante un cleanup dopo la  callback deve essere sicuro di fare una VariantClear() su ciascun value Variants.

### 7.1.2 IOPCDataCallback::OnReadComplete

HRESULT OnReadComplete(

[in] DWORD  dwTransid,

[in] OPCHANDLE hGroup,

[in] HRESULT  hrMasterquality,

[in] HRESULT  hrMastererror,

[in] DWORD  dwCount,

[in, sizeis(dwCount)] OPCHANDLE * phClientItems,

[in, sizeis(dwCount)] VARIANT * pvValues,

[in, sizeis(dwCount)] WORD  * pwQualities,

[in, sizeis(dwCount)] FILETIME  * pftTimeStamps,

[in, sizeis(dwCount)] HRESULT *pErrors

);

Descrizione

Questo metodo è fornito dal client per manipolare le notifiche proveninti dall’OPC Group sul completamento di un Async Reads.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwTransid | Il TransactionID restituito al client quando è cominciata l’operazione di Read. |
| hGroup | Il Client handle del gruppo |
| hrMasterquality | S_OK se OPC_QUALITY_MASK per tutte le ‘qualities’ è OPC_QUALITY_GOOD, S_FALSE altrimenti. |
| hrMastererror | S_OK se tutti gli errori sono S_OK, S_FALSE altrimenti. |
| dwCount | Numero di item nelle liste di client handle, values, quality, time ed error. Questo può essere minore del numero di item passati alla Read. Gli item per i quali sono stati trovati e ritornati errori dalla Read non sono compresi nella callback. |
| phClientItems | Lista di client handles per gli item che non sono stati letti. Non si garantisce che questa sia in un particolare ordine sebbene combini values, qualities, times ed error array. |
| pvValues | Una lista di VARIANTS contenente i valori (in RequestedDataType) per gli itme. |
| pwQualities | Una lista di Quality per gli item. |
| pftTimeStamps | Una lista di TimeStamp per gli item. |
| pErrors | Una lista di HRESULTS per gli item. A list of for the items. Se il sistema non può ritornare i dati per un item, questo campo permette al server di ritornare errori specifici addizionali che forniscono informazioni utili all’utente. |

Codici Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il client deve sempre ritornare S_OK. |

Codici Di Errore Restituiti

| Codici Restituiti | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il dato ritornato per questo item è GOOD. |
| E_FAIL | La lettura è fallita per questo item. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item non è leggibile. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | L’item handle passato era non valido. (in genere esso dovrebbe essere già stato testato dalla AsyncIO2::Read). |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzamento del server. |
| S_xxx, E_xxx | S_xxx – Ogni venditore può fornire informazioni specifiche se l’item non è GOOD. E_xxx – Errori specifici del venditore se questo item non è accessibile. Questi codici possono essere passati a GetErrorString(). |

Commenti

Per ogni S_xxx pErrors code il cliente dovrebbe presumere che il corrispondente Value, Quality e Timestamp sia ben definita sebbene la Quality possa essere UNCERTAIN o BAD. Si raccomanda (ma non è richiesto) che i venditori del server forniscano informazioni addizionali riguardo gli item UNCERTAIN o BAD.

Per ogni S_xxx pErrors code il cliente dovrebbe presumere che il corrispondente Value, Quality e Timestamp sia non definito. Infatti il server deve settare il corrispondente Value VARIANT a VT_EMPTY così che possa essere ordinato adeguatamente.

Gli Item per i quali è stato ritornato un errore (E_xxx) nella richiesta iniziale di AsyncIO2 Read non verrà ritornato qui.

Questa Callback avviene solo dopo una AsyncIO2 Read.

L’array 'pErrors' può ritornare informazioni addizionali nel caso in cui il server sta avendo problemi nell’ottenere dati per un item. Questi errori specifici possono contenere informazioni utili sulla comunicazione degli errori o sullo stato del device. E_FAIL, quando è ammissibile, in genere non contiene informazioni molto utili.

### 7.1.3 IOPCDataCallback::OnWriteComplete

HRESULT OnWriteComplete(

[in] DWORD  dwTransid,

[in] OPCHANDLE   hGroup,

[in] HRESULT  hrMasterError,

[in] DWORD  dwCount,

[in, sizeis(dwCount)] OPCHANDLE * phClientItems,

[in, sizeis(dwCount)] HRESULT   * pError

);

Descrizione

Questo metodo è fornito al client per manipolare le notifiche provenienti dall’OPC Group sul completamento del AsyncIO2 Writes.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwTransid | Il TransactionID ritornato al client quando la Write è iniziata. |
| hGroup | Il Client handle di un gruppo. |
| hrMasterError | S_OK se tutti gli errori sono S_OK, S_FALSE altrimenti. |
| dwCount | Numero di item nel client handle e nella errors list. Questi potrebbero essere di meno degli item passati al Write. Gli item per i quali sono stati trovati errori dal client non sono inclusi nella callback. |
| phClientItems | La lista dei client handles per gli item che sono stati scritti. Non si garantisce nessun particolare ordinamento. |
| pErrors | Lista di HRESULT per gli item. Si noti che qui il server non consente di definire error codes specifici del venditore. Questi codici d’errore possono essere passati al GetErrorString(). |

Codice Restituito

| Codice Restituito | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il client deve sempre ritornare S_OK. |

Codice Di Errore Restituito

| ###### Codice Restituito | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il dato è stato scritto. |
| OPC_E_BADRIGHTS | L’item non è scrivibile. |
| OPC_E_INVALIDHANDLE | L’item handle passato era non valido. (in genere esso dovrebbe essere già stato testato dalla AsyncIO2::Write). |
| OPC_E_UNKNOWNITEMID | L’item non è più disponibile nello spazio di indirizzamento del server. |
| S_xxx, E_xxx | S_xxx – il data item è stato scritto ma non ci sono specifici warning del venditore. E_xxx – il data item non è stato scritto e c’è un error code specifico del venditore che fornisce informazioni più dettagliate. Questo codice d’errore può essere passato al GetErrorString(). |

Commenti

Gli item per i quali un errore (E_xxx) è stato ritornato nella richiesta iniziale AsyncIO2 Write non sarà più ritornato qui.

Questa Callback avviene solamente dopo una AsyncIO2 Write.

L’ array degli errori può ritornare informazioni addizionali nel caso in cui il server sta avendo problemi nell’accesso ai dati per un item. Questi errori specifici del venditore possono contenere informazioni utili sulla comunicazione degli errori o sullo stato del device. E_FAIL, quando è ammissibile, in genere non contiene informazioni molto utili.

### 7.1.4 IOPCDataCallback::OnCancelComplete

HRESULT OnCancelComplete(

[in] DWORD  dwTransid,

[in] OPCHANDLE   hGroup

);

Descrizione

Questo metodo è fornito dal client per manipolare le notifiche sul completamento dell’Async Cancel provenienti da un OPC Group.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwTransid | Il TransactionID fornito dal client quando è iniziata la Read, Write o Refresh. |
| hGroup | Il Client handle del gruppo. |

Codice Restituito

| ###### Codice Restituito | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il client deve sempre ritornare S_OK. |

Commenti

Questa callback avviene solo dopo una AsyncIO2 Cancel. Si noti che se la Cancel Request ha ritornato S_OK allora può aspettarsi di ricevere questa callback, altrimenti il client non dovrebbe riceverla.

## 7.2 IOPCShutdown

Per usare questo connection point, il client deve creare un oggetto che supporti le due interfacce IUnknown e IOPCShutdown. Il client dovrebbe passare un puntatore all’interfaccia Iunknown per il metodo Advise della propria IConnectionPoint nel server (ottenuta attraverso IConnectionPointContainer::FindConnectionPoint o EnumConnectionPoints). Il server chiamerà una QueryInterface sull’oggetto per ottenere l’interfaccia IOPCShutdown. Si noti che la transazione deve essere effettuata in questo modo affinché l’interfaccia lavori correttamente per i server locali e remoti.

Il metodo ShutdownRequest di questa interfaccia sarà chiamato quando il server necessita uno shutdown. Il client dovrebbe abbandonare tutte le connessioni e le interfacce con il server chiamante.

Un client che è connesso a più OPCServer dovrebbe mantenere separate le callback shutdown per ciascun server in modo che ognuno di essi possa effettuare lo shutdown in modo indipendente dagli altri.

### 7.2.1 IOPCShutdown::ShutdownRequest

HRESULT ShutdownRequest (

[in] LPWSTR  szReason

);

Descrizione

Questo metodo è fornito dal client in modo che il server possa richiedere al client di disconnettersi.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| szReason | Una stringa di testo opzionale fornita dal server e indicante le ragioni dello shutdown. Il server può anche decidere di passare un puntatore a una stringa nulla. |

Codice Restituito

| Codice Restituito | Descrizione |
| --- | --- |
| S_OK | Il client deve sempre ritornare S_OK. |

Commenti

Lo shutdown connection point sta sulle basi ‘per oggetti COMt’. Cioè è in relazione all’oggetto creato dal CoCreate. Se il client è connesso a più oggetti COM allora dovrebbe controllare ciascuno separatamente per le richieste di shutdown.

## 7.3 IAdviseSink (old)

Il client necessita solamente di fornire una implementazione completa del metodo OnDataChange. Gli altri metodi di questa interfaccia possono non essere implementati poichè non saranno mai chiamati. Le callback possono avvenire per le seguenti ragioni: Subscription, Async Read, Async Write, Refresh. Un client può essere scritto in modo che effettui le seguenti operazioni in parallelo. In questo caso il client può esaminare la causa di una particolare callback il formato dei dati contenuto nel FORMATETC e il Transaction ID nello stream.

Come già spiegato, a causa della natura delle chiamate asincrone, la tecnologia OLE richiede che non sia fatta nessuna chiamata sincrona dal metodo che è stato chiamato in modo asincrono che può causare il blocco della funzione asincrona. È quindi molto importante che i metodi asincroni debbano fare operazioni limitate e che siano molto veloci.

È compito dell’applicazione client tenere traccia dei cambiamenti dei dati che il server manda. Il client dovrebbe dare per assunto che il server può mandare dati ad alla update rate specificata nel gruppo, e che ciascun gruppo possa avere un identico throughput. Possono sopravvenire molti errori interni a Windows o agli OLE se il server manda dati più velocemente di quanto il client possa riceverli. Le performance dei server e dei client OPC sono strettamente legati alla implementazione delle loro interfacce critiche

### 7.3.1 IAdviseSink::OnDataChange

void OnDataChange (

[in] FORMATETC * pFE,

[in] STGMEDIUM * pSTM

);

Descrizione

Questo metodo è fornito dal client per manipolare le notifiche provenienti OPC Group per eccezioni basate sul cambiamento di dati, completamento di lettura asincrona, scrittura asincrona e Refreshes.

| Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| pFE | Il formato dei dati che si stanno ricevendo dal sink. |
| pSTM | Mezzo di immagazzinamento contenente i dati. |

Commenti

Si noti che tutti i parametri d’ingresso appartengono al server e quindi dovrà essere lui a liberare la memoria da essi occupata.

Il client non dovrebbe liberare STGMEDIUM. Si noti che l’immagazzinamento rimane valido solo per la durata della chiamata del OnDataChange.

Le callback possono avvenire per le seguenti ragioni:

- L’occorrenza di uno o più cambiamento di dati con timestamp.

- L’occorrenza di uno o più cambiamento di dati senza timestamp.

- Il completamento di un ASYNC WRITE.

Il FORMATETC può essere composto nei seguenti modi:

fe.cfFormat = OPCSTMFORMATDATA o

OPCSTMFORMATDATATIME or

OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE.

fe.ptd = NULL;

fe.dwAspect = DVASPECT_CONTENT;

fe.lindex = -1;

fe.tymed = TYMED_HGLOBAL;

Il mezzo di immagazzinamento dovrà essere sempre TYMED_HGLOBAL (per la compatibilità con DCOM). Il global memory handle può essere trovato in pSTM.hGlobal. GlobalLock() può essere usato per convertirlo in un puntatore.

I dati immagazzinati in nella global memory dal server potranno avere una delle strutture elencate di seguito dipendenti dal formato (che dipende a sua volta dall’evento che ha generato i dati). Sebbene i dati risiedano in queste strutture nella global memory, noi ci riferiamo ad essa come ad un ‘data stream’.

I formati sono:

OPCSTMFORMATDATATIME Data con TimeStamp

Il dato consiste di un header di gruppo seguito da uno o più header di item seguito a sua volta dal dato propriamente detto.

OPCGROUPHEADER

OPCITEMHEADER1[hdr.dwItemCount]

VARIANTS[hdr.dwItemCount]

OPCSTMFORMATDATA Data senza TimeStamp

Il dato consiste di un header di gruppo seguito da uno o più header di item seguito a sua volta dal dato propriamente detto.

OPCGROUPHEADER

OPCITEMHEADER2[hdr.dwItemCount]

VARIANTS[hdr.dwItemCount]

OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE Async Write Complete

Il dato consiste di un header di gruppo seguito da uno o più header di item seguito a sua volta dal dato propriamente detto.

OPCGROUPHEADERWRITE

OPCITEMHEADERWRITE[hdr.dwItemCount]

### 7.3.2 IAdviseSink - Data Stream Formats (old)

Si descrivono di seguito le strutture dati associate ai tre formati di stream usati nelle connessioni IDataObject / IAdviseSink.

| “OPCSTMFORMATDATA” | Usata per On Data Change, Refresh e Async Read |
| --- | --- |
| “OPCSTMFORMATDATATIME” | Usata per On Data Change, Refresh e Async Read |
| “OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE” | Usata per Async Write |

I client ed i server devono ‘Registrare’ questi formati di stream chiamando la funzione di windows RegisterClipboardFormat();

### 7.3.2.1 OPCGROUPHEADER

typedef struct {

DWORD	dwSize;

DWORD	dwItemCount;

OPCHANDLE	hClientGroup;

DWORD	dwTransactionID;

HRESULT	hrStatus;

} OPCGROUPHEADER;

Questa struttura può comparire come header di un data stream OPCSTMFORMATDATA o OPCSTMFORMATDATATIME. È seguito da un array di OPCITEMHEADER1 o OPCITEMHEADER2.

| Membri | Descrizione |
| --- | --- |
| DwSize | La lunghezza totale del data stream (header, tutti gli item header e tutti i dati). |
| DwItemCount | Il numero di Itemheader che seguono. Questo varierà a seconda del numero di values che si stanno trasmettendo. |
| HclientGroup | Il client fornisce un handle per il gruppo per il quale si stanno trasmettendo i dati. Questo permette di usare un solo OnDataChange handler per identificare quale dei possibili gruppi sta trasmettendo dati. |
| DwTransactionID | Per una normale subscription vale 0. Per le operazioni Async Refresh o Read il suo valore è l’ID della transazione ritornato dal metodo. |
| HrStatus | Lo stato della richiesta asincrona (compresa OnDataChange). Abilita gli error codes che devono essere ritornati nel caso in cui fallisca una richiesta asincrona nel server. Uno stato S_FALSE dovrebbe essere ritornato quando l’operazione di lettura ha avuto successo, ma uno o più item hanno uno stato della qualità BAD o UNCERTAIN. |

Commenti

Se hrStatus contiene un FAILED code allora il server deve ritornare dwItemCount a 0.

Non esistono livelli negli HRESULT error codes degli ITEM. La sola informazione disponibile per la callback avente più livelli è il campo Quality.

### 7.3.2.2 OPCITEMHEADER1

typedef struct {

OPCHANDLE	hClient;

DWORD	dwValueOffset;

WORD		wQuality;

WORD		wReserved;

FILETIME	ftTimeStampItem;

} OPCITEMHEADER1;

| Membri | Descrizione |
| --- | --- |
| HClient | Il client fornisce un handle associato a questo item. |
| dwValueOffset | L’offset nel data stream della variabile serializzata contenente i dati. |
| wQuality | I bit per la Quality del dato. |
| ftTimeStampItem | Il TimeStamp del dato. |

### 7.3.2.3 OPCITEMHEADER2

typedef struct {

OPCHANDLE	hClient;

DWORD	dwValueOffset;

WORD		wQuality;

WORD		wReserved;

} OPCITEMHEADER2;

| Membri | Descrizione |
| --- | --- |
| hClient | Il client fornisce un handle associato a questo item. |
| dwValueOffset | L’offset nel data stream della variabile serializzata contenente i dati. |
| wQuality | I bit per la Quality del dato. |

### 7.3.2.4 OPCGROUPHEADERWRITE

typedef struct {

DWORD	dwItemCount;

OPCHANDLE	hClientGroup;

DWORD	dwTransactionID;

HRESULT	hrStatus;

} OPCGROUPHEADERWRITE;

| Membri | Descrizione |
| --- | --- |
| dwItemCount | Il numero di Itemheader che seguono. Questo varierà a seconda del numero di values che si stanno trasmettendo. |
| hClientGroup | Il client fornisce un handle per il gruppo per il quale si stanno trasmettendo i dati. Questo permette di usare un solo OnDataChange handler per identificare quale dei possibili gruppi sta trasmettendo dati. |
| dwTransactionID | È l’ID della transazione ritornato dal metodo IOPCAsyncIO::Write. |
| hrStatus | Lo stato della richiesta di scrittura asincrona. Abilita gli error codes che devono essere ritornati nel caso in cui fallisca una richiesta asincrona nel server. |

Commenti

Se hrStatus contiene un FAILED code allora il server deve ritornare dwItemCount a 0.

### 7.3.2.5 OPCITEMHEADERWRITE

typedef struct {

OPCHANDLE	hClient;

HRESULT	dwError;

} OPCITEMHEADERWRITE;

| Membri | Descrizione |
| --- | --- |
| hClient | Il client fornisce un handle associato a questo item. |
| dwError | Gli HRESULT per ciascun item scritto. |

Commenti

I livelli degli HRESULT per le Write sono gli stessi di quelli ritornati per Sync Write.

## 7.4 Ordinamento dei dati (Variants) nello Stream

È importante che tutti i server che usano l’interfaccia IdataObject ordinino gli item data nello stream esattamente allo stesso modo poiché lo stream stesso deve essere presentato al client. Come detto in precedenza, i vari GROUPHEADER vengono scritti per primi e sono seguiti dagli ITEMHEADER che servono. Gli ITEMHEADER devono essere seguiti dai dati scritti nello stesso ordine e senza padding da tutti i server. Questi dati sono sempre in uno dei formati descritti in precedenza. I tipi contenuti all’interno di union vanno scritti per mezzo della chiamata:

memcpy(dest, source, sizeof(tagVARIANT));

per un BSTR l’unione è seguita senza padding da una immagine del BSTR. L’immagine del BSTR includerà il terminante NULLO (WIDE char). Si noti che i BSTR contengono WIDE chars di due 2 byte ciascuno. Il BSTR comincia con una DWORD usata come contatore di byte seguita da un contatore di byte di dati seguito da 2 byte di 0. Così la dimensione totale richiesta per il BSTR è il numero di byte specificato nel contatore + 6 (4 per la DWORD countatore e 2 per i byte NULLI).

Per il VT_ARRAY il dato è la VARIANT union seguita dalla struttura SAFEARRAY (con un SAFEARRAYBOUND, pvData = NULL) seguito dai data items stessi (i contenuti dell’HGLOBAL del SAFEARRAY). Quando SAFEARRAY contiene stringhe (BSTR) allora la SAFEARRAY struttura è seguita da pacchetti BSTR come notato in precenza.

Per il momento OPC supporta solamente SAFEARRAY monodimensionali.

Chiaramente ogni puntatore nel SAFEARRAY e le VARIANT union necessitano di essere ricreate dal ricevitore quando i dati sono non ordinati ed immagazzinati localmente.

## 8 OPC data access automation interface

## 8.1 Introduzione

Come è stato già detto le industrie sono interessate ad avere un meccanismo standard, consistente in una interfaccia standard, il cui obiettivo sia quello di permettere alle applicazioni Visual Basic e ad altre applicazioni di comunicare con le sorgenti di dati del plant floor per integrare le informazioni da esse raccolte all’interno dei loro   business systems; devono inoltre essere capaci di utilizzare queste stesse informazioni negli SCADA Packages,Databases,spreadsheeets, ecc.. per assemblare un sistema che soddisfi le loro necessità. Tutto questo è possibile dando maggior peso alla architettura di comunicazione piuttosto che al tipo di dati.

## 8.2 Scopi

Quello che serve è un modo comune a tutte le applicazioni per accedere ai dati provenienti da qualsiasi sorgente del tipo dispositivo o database.

L’OPC Data Access Automation definisce uno standard attraverso il quale le applicazioni possono accedere ai dati dei processi. Questa interfaccia fornisce le stesse funzionalità dell’ Interfaccia Custom, ma in un modo “friendly”.

Questa interfaccia è stata  progettata per semplificare lo sviluppo delle applicazioni senza però sacrificare funzionalità definite dall’ Interfaccia Custom .

La  seguente figura mostra un Automation Client che interagisce con un OPC Data Access Server utlizzando una ‘wrapper’ DLL.

Essa svolge il compito di interprete tra l’interfaccia Custom presentata dal server e l’interfaccia Automation utilizzata dal client. Da notare che in generale la connessione fra Automation Client e Automation Server sarà “In Process” mentre la connessione fra Automation Server e Custom Server potrà essere sia “In process” che in  “Local o Remote”.

## 8.3 Obiettivo

L’OPC Data Access Automation Interface 2.xx  aggiorna la precedente versione OPC 1.0. Questo per:

- Fornire al programmatore Visual Basic delle interfacce  più semplici.

- Sfruttare le nuove caratteristiche del Visual Basic (es: gli eventi)

- Permettere la creazione di una wrapper DLL comune che possa essere condivisa da tutti i venditori.

## 8.4 Architettura

Il principale scopo dell’interfaccia Automation è quello di lavorare come un “wrapper” (involucro) per gli OPC Data Access Custom Interface Servers già esistenti, fornendo così un meccanismo automatico per fornire le stesse funzionalità ottenibili dalla  interfaccia Custom.

## 8.5 Requisiti Funzionali

L’ OPC Data Access Automation  Interface fornisce quasi tutte le funzionalità  dell’ OPC Data Access Custom Interface, sia quelle obbligatorie che quelle opzionali.

Solitamente però le interfacce Automation non supportano le capacità ozionali allo stesso modo in cui queste sono supportate dalle interfacce Custom . Se la sottostante interfaccia Custom omette qualche funzionalità opzionale, allora le corrispondenti funzioni e attributi Automation avranno un qualche funzionamento di default.

Le interfacce sono completamente supportate da VC++ e Visual Basic 5.0. Esse permettono ad ogni applicazione che ha un OLE Automation Interface di accedere all’interfaccia OPC.

Le interfacce descritte in queste specifiche non supportano VBScript o Java Script, per queste applicazioni verrà sviluppato un wrapper apposito.

## 8.5 Modello dell’ oggetto OPC Automation Server

OPCServer

OPCGroup

(collection)

OPCBrowser

OPCGroup

OPCItems

(collection)

OPCItem

### Definizioni

## OPCServer

È l’istanza di un OPC Server. Bisogna creare un oggetto OPCServer prima di fare riferimento a qualunque altro oggetto.

## OPCGroups

È una collezione di oggetti OPCGroup che il client crea all’interno di un OPCServer.

## OPCGroup

È l’istanza di un oggetto OPCGroups; lo scopo di questo oggetto è quello di mantenere informazioni di stato e fornire un meccanismo che consenta ad un oggetto OPCItems istanziato da un oggetto OPCGroup di acquisire dati.

## OPCItems

E’ una collezione di tutti gli oggetti OPCItem che il client ha creato all’interno dell’OPCServer e all’interno dell’OPCGroup.

## OPCItem

Oggetto che contiene   Valore, Informazioni di stato, Tempo dell’ultima creazione di un item.

Da notare che l’ interfaccia Custom non prevede un oggetto Item separato.

## OPCBrowser

È un oggetto che permette il browsing degli item del server OPC a cui si è connessi. Esiste un solo OPCBrowser per ogni istanza di un oggetto ServerOPC.

## 8.6 Modello di un oggetto OPC Data Access

Un oggetto OPCServer fornisce un modo per leggere/scrivere o comunicare con un insieme di sorgenti di  dati.

Il tipo di sorgenti disponibili dipendono dall’ implementazione del server.

Un OPC Automation Client si connette con un OPC Automation Server il quale comunica con le sottostanti sorgenti di dati (cioè gli OPC Data Access Custom Servers ) utilizzando le funzioni fornite dai vari oggetti che verranno descritti di seguito.

L’OPCServer fornisce un oggetto OPCGroups per contenere una collezione di oggetti OPCGroup.

L’oggetto OPCGroup permette ai client di organizzare i dati a cui essi vogliono accedere. Può essere attivato e disattivato. Un oggetto OPCGroup contiene un oggetto OPCItems che rappresenta una collezione di oggetti OPCItem facenti parte del dato OPCGroup.

## 8.7 Sincronizzazione dei dati

C’è il requisito che un VB Client debba poter ricevere dati del tipo Valore, Qualità e Timestamp in maniera sincrona.

Se un client ottiene valori utilizzando uno qualunque dei  metodi Read è sicuro che questi saranno  tra di essi sincronizzati.

# 9  Cenni su eccezioni ed eventi

## Eccezioni

La maggior parte degli attributi e dei metodi qui descritti comunicano con un OPC Custom Server. Con OLE Automation non c’è un modo semplice per restituire un eventuale errore quando si accede ad un attributo. Il modo migliore per risolvere la faccenda per un automation server è quello di generare un’eccezione nel caso in cui si verifichi un errore nella sottostante sorgente di dati. Questo significa che il client ha bisogno di avere un exception logic per gestire gli errori.

Gli eventuali errori vengono riportati utilizzando l’oggetto Err del Visual Basic.

## Eventi

L’interfaccia supporta il meccanismo per la notifica degli eventi fornito con il Visual Basic 5.0.

Il server aziona eventi in risposta alle chiamate dei metodi Async Refresh, Async Read e Async Write.

Si assume che il client sia predisposto per gestire questi eventi.

Arrays

Per convenzione l’interfaccia OPC Automation assume che gli array partono dall’indice 1.

### Collezioni

Ole Automation Collection sono oggetti che supportano i parametri Count, Item e una proprietà nascosta chiamata  _ NewEnum.

Tutti gli oggetti che hanno questi attributi come parte dell’ interfaccia possono essere chiamati collezione.

In VB una collezione può essere iterata utilizzando due metodi.

Il primo metodo utilizza Count e Item per indicizzare gli elementi di una collezione.

For I=1 to  object.Count

Element=object.Item(I)

Oppure…

Element=object(I)

Next I

Il secondo metodo itera utilizzando la funzione nascosta  _ NewEnum:

For Each element In object

:

Next element

Questo secondo metodo è più veloce del primo. Item può essere usato per accedere ad un particolare elemento attraverso un indice (es: Item(3)) e non deve per forza essere utilizzato all’interno di un loop.

### Parametri Opzionali

I parametri opzionali sono evidenziati dalla parola chiave “Optional”.

I parametri opzionali possono essere omessi da un metodo il cui comportamento di default è accettabile.

OLE Automation richiede che i parametri opzionali siano dimensionati come Variant, essi possono manipolare stringhe, array, ecc..

### Parametri dei Metodi

I parametri dei  metodi si assume siano passati per valore ByVal o per riferimento(ByRef) quando specificato.

### Libreria

VB usa l’ OPC Automation Type Library per definire le  interfacce che verranno  descritte più avanti.

Bisogna quindi assicurarsi, quando si scrive un’ applicazione client OPC, che in Properties| References sia selezionata la libreria “OPC Automation 2.0”.

# 10  Oggetti ed Interfacce OPC Data Access Automation

## Oggetto OPCServer

| ##### Descrizione | Un client crea l’oggetto OPCServer Automation. Poi lo connette con l’oggetto OPC Data Access Custom Interface (vedi metodo “Connect”). L’oggetto OPCServer può essere utilizzato per ottenere informazioni generali sull’OPC server e per creare e manipolare una collezione di oggetti OPCGroup |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCServer |
| ##### Commenti | ##### La sintassi WithEvents abilita l’oggetto a gestire gli eventi dichiarati per esso. ##### Per l’OPCServer, l’unico evento definito è il ServerShutDown. ##### L’OPCGroup (descritto più avanti) ha tutti gli eventi associati con DataChange e gli eventi richiesti per supportare i metodi asincroni dell’oggetto OPCGroup. |
| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCServer as OPCServer Set AnOPCServer = New OPCServer |

### Attributi

| StartTime | CurrentTime | LastUpdateTime |
| --- | --- | --- |
| MajorVersion | MinorVersion | BuildNumber |
| VendorInfo | ServerState | LocaleID |
| Bandwidth | OPCGroups | PublicGroupNames |
| ServerName | ServerNode | ClientName |

### Metodi

| GetOPCServers | Connect | Disconnect |
| --- | --- | --- |
| CreateBrowser | GetErrorString | #### QueryAvailableLocaleIDs |
| QueryAvailableProperties | GetItemProperties | LookupItemIDs |

### Eventi

| ServerShutDown |  |  |
| --- | --- | --- |

## 10.1 Attributi di OPCServer

### 10.1.1 StartTime

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce l’istante in cui il server, a cui il client si è connesso, ha iniziato a lavorare. Se più client si connettono con lo stesso server, possiamo assumere che ogni client leggerà lo stesso valore di questo attributo. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### StartTime As Date |
| ##### Commenti | ##### Ci si attende che l’’automation server utilizzi l’interfaccia custom GetStatus() per ottenere il valore di questo attributo come molti degli altrei attributi dell’OPCServer. Si può avere un errore se il client non si è connesso, utilizzando il metodo Connect, ad un Data Access Server. |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCServerTime As Date AnOPCServerTime = AnOPCServer.StartTime |

### 10.1.2 CurrentTime

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce l’istante corrente del server. Il valore di questa attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### CurrentTime As Date |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCServerTime As Date AnOPCServerTime = AnOPCServer.CurrentTime |

### 10.1.3 LastUpdateTime

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura). Restituisce l’istante dell’ultimo aggiornamento proveniente dal server. Il valore di questo attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### LastUpdateTime As Date |
| ##### Commenti | ##### Restituisce l’ultimo istante di tempo in cui un dato è stato inviato dal server all’applicazione client. Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect(). |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCServerTime As Date AnOPCServerTime = AnOPCServer.LastUpdateTime |

### 10.1.4 MajorVersion

| ##### Descrizione | ##### (Sola letture) Restitisce la parte major del numero della versione del server (es: “1” nella versione 1.32). Il valore di questo attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### MajorVersion As Integre |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCServerMajorVersion As String AnOPCServerMajorVersion = Str(AnOPCServer.MajorVersion) |

### 10.1.5 MinorVersion

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce la parte minor del numero della versione del server (es. “32” nella versione 1.32). Il valore di questo attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### MinorVersion As Integrer |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCServerMinorVersion As String AnOPCServerMinorVersion = Str(AnOPCServer.MinorVersion) |

### 10.1.6 BuildNumber

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce il numero del server. Il valore di questo attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### BuildNumber As Integre |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| ##### Esempio | ##### Dim BuildNumber As Integer BuildNumber = AnOPCServer.BuildNumber |

### 10.1.7 VendorInfo

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce informazioni sul venditore del server. Il valore di questo attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### VendorInfo As String |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| ##### Esempi | ##### Dim info As String info = AnOPCServer.VendorInfo |

### 10.1.8 ServerState

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce lo stato del server, questo può assumere uno dei valori dell’ OPCServerState. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ServerState As Long |

10.2 Valori di OPCServerState

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### OPC_STATUS_RUNNING | ##### Il server sta funzionando normalmente. Questo è lo stato usuale del server. |
| ##### OPC_STATUS_FAILED | ##### È avvenuto un errore nel server. Il server non funziona. La procedura di recupero dipende dal tipo di server. Un errore del tipo E_FAIL è di solito restituito da un altro metodo del server. |
| ##### OPC_STATUS_NOCONFIG | ##### Il server sta funzionando ma non ha informazioni sulla configurazione e quindi non può funzionare normalmente. Questo stato implica che il server ha bisogno di essere configurato per funzionare. Server che non hanno bisogno di essere configurati non restituiscono questo stato. |
| ##### OPC_STATUS_SUSPENDED | ##### Il lavoro del server è temporaneamente sospeso perché alcuni metodi non stanno ricevendo o non stanno inviando dati. Viene restituita la Quality ##### OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE. |
| ##### OPC_STATUS_TEST | ##### Il server è in Test Mode. L’output è disconnesso dall’ hardware ma il server continua a comportarsi normalmente. Gli inputs potrebbero essere reali o simulati. La Quality sarà generalmente riturnata normalmente. |

| ##### Commenti | ##### Questi sono gli stati del server che sono descritti nell’OPC Data Access Custom Interface Specification e restituiti da un OPC server attraverso l’interfaccia custom IOPCServer::GetStatus(). I valori di questi attributi sono quelli che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Dim ServerState As Long ServerState = AnOPCServer.ServerState |

### 10.2.1 LocaleID

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo può essere utilizzato per localizzare stringhe restituite dal server. Sarà utilizzato dal metodo GetErrorString. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### LocaleID As Long |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect |
| ##### Esempio | ##### Come ottenere tale proprietà : Dim LocaleID As Long LocaleID = AnOPCServer.LocaleID ##### Come settare tale proprietà : AnOPCServer.LocaleID = LocaleID |

### 10.2.2 Bandwidth

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Questa è una specifica del server. L’uso consigliato di larghezza di banda è hFFFFFFFF , quando il server non può calcolarla automaticamente. Il valore di questo attributo è quello che l’automation server ha ottenuto dal custom server attraverso l’interfaccia GetStatus(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Bandwidth As Long |
| ##### Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. |
| ##### Esempio | ##### Dim Bandwidth As Long Bandwidth = AnOPCServer.Bandwidth |

### 10.2.3 OPCGroups

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Una collezione di oggetti OPCGroup. ##### Questo è un attributo di default dell’oggetto OPCServer. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCGroups As OPCGroups |
| ##### Esempio | ##### (utilizzando l’attributo specificato in modo esplicito): ##### Dim groups As OPCGroups ##### Set groups = AnOPCServer.OPCGroups ##### ‘(utilizzando la specifica di default): ##### Dim groups As OPCGroups ##### Set groups = AnOPCServer |

### 10.2.4 PublicGroupNames

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce i nomi dei Public Groups del server a cui vien applicato. Questi nomi possono essere usati nel ConnectPublicGroup. I nomi sono restituiti come un array di stringhe. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### PublicGroupNames As Variant |
| Commenti | ##### Si può verificare un errore se il client non si è connesso al Data Access Server utilizzando il metodo Connect. Viene restituita una lista vuota se il server non supporta l’interfaccia Public Groups, o se non è definito nessun gruppo pubblico. |
| ##### Esempio | ##### Dim AllPublicGroupNames As Variant ##### AllPublicGroupNames = AnOPCServer.PublicGroupNames |

### 10.2.5 ServerName

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce il nome del server con cui il client si è connesso utilizzando il metodo Connect(). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ServerName As String |
| ##### Commenti | ##### Quando si legge il valore di questo attributo si ottiene il valore che l’automation server ha memorizzato in locale. ##### Il ServerName è vuoto se il client non è connesso con un Data Access Server. |
| ##### Esempio | ##### Dim info As String info = AnOPCServer.ServerName |

### 10.2.6 ServerNode

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce il nome del nodo del server con cui il client si è connesso utilizzando il metodo Connect().Quando si legge il valore di questo attributo, si ottiene il valore che l’automation server ha memorizzato in locale. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ServerNode As String |
| ##### Commenti | ##### Il ServerName è vuoto se il client non è connesso con un Data Access Server. Il ServerNode è vuoto se non è specificato nessun host name nel metodo Connect(). |
| ##### Esempio | ##### Dim info As String info = AnOPCServer.ServerNode |

### 10.2.7 ClientName

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo permette al client di registrare il proprio nome nel server. |
| --- | --- |
| ##### Sinassi | ##### ClientName As String |
| ##### Commenti | ##### Bisogna mettere il NodeName e il ClientName in una stringa separata da “;”.Vedi esempio |
| ##### Esempio | ##### ‘(per leggere l’ attributo): Dim info As String info = AnOPCServer.ClientName ##### ‘(per settare l’ attributo): AnOPCServer.ClientName = “NodeName;c:\programfiles\vendor\someapplication.exe” |

## 10.3 Metodi OPCServer

### 10.3.1 GetOPCServers

| ##### Descrizione | ##### Restituisce i nomi (ProgID) degli OPC Servers registrati. Si utilizza uno di questi ProgID nel metodo Connect. ##### I nomi sono restituiti come un array di stringhe. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetOPCServers(Optional Node As Variant) As Variant |
| ##### Node | ##### Node specifica il nodo remoto dal quale si vuole che l’automation server prenda la lista di tutti gli OPC server. |
| ##### Commenti | L’indicazione del Node è opzionale. L’utilizzo di un nome per Node permette l’uso del DCOM per accedere ad un altro computer. Nomi accettabili per Node sono nomi UNC (“Server”), o nomi DNS (“server.com”, “www.vendor.com”, or “180.151.19.75”). |
| ##### Esempio | ##### ‘ restiutuzione degli OPC Servers registrati e aggiunta di essi in una VB listbox). ##### Dim AllOPCServers As Variant ##### AllOPCServers = AnOPCServer.GetOPCServers ##### For i = LBound(AllOPCServers) To UBound(AllOPCServers) ##### listbox.AddItem AllOPCServers(i) ##### Next I |

### 10.3.2 Connect

| ##### Descrizione | ##### Viene invocato per stabilire una connessione con un OPC Data Access Server (che implementa l’interfaccia custom). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Connect (ProgID As String, Optional Node As Variant) |
| ##### ProgID | ##### È una stringa che identifica un OPC Data Access Server (che implementa l’interfaccia custom). |
| ##### Node | ##### Specifica un altro computer con cui connettersi utilizzando DCOM. |
| ##### Commenti | ##### Ogni istanza di un OPC Automation Server è “connessa” con un OPC Data Access Server (che implementa l’interfaccia custom). ##### Il Node è opzionale. L’utilizzo di un nome Node permette l’uso del DCOM per accedere ad un altro computer. Nomi accettabili di nodi sono nomi UNC (“Server”), o nomi DNS (“server.com”, “www.vendor.com”, or “180.151.19.75”). ##### Invocando questa funzione, nel wrapper automation avverrà una chiamata alla funzione CoCreateInstanceEx per creare un Data Access Custom (specificato dal ProgID ) server sulla macchina specificata (StrNodeName). Se questa funzione è invocata una seconda volta senza invocare esplicitamente la disconnessione, l’automation wrapper disconnetterà automaticamente la connessione esistente. |
| ##### Vedi | ##### Utilizzo del metodo GetOPCServers per trovare un ProgID lecito. |
| ##### Esempio | ##### ‘ Connessione con il primo OPCServer registrato restituito dal GetOPCServers. ##### Dim AllOPCServers As Variant ##### AllOPCServers = AnOPCServer.GetOPCServers ##### AnOPCServer.Connect(AllOPCServers(1)) ##### ‘Connessione di un server con un nodo remoto ##### Dim ArealOPCServer As String ##### Dim ArealOPCNodeName As String ##### ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect (ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) |

### 10.3.3 Disconnect

| ##### Descrizione | ##### Disconnette da un OPC server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Disconnect() |
| ##### Commenti | ##### Permette di disconnettersi da un server e connettersi con un altro server o rimuovere l’oggetto. ##### Per l’applicazione client è buona norma rimuovere in modo esplicito gli oggetti che ha creato (tutti gli OPCGroup(s), e OPCItem(s)) utilizzando gli appropriati metodi automation. |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServer.Disconnect |

### 10.3.4 CreateBrowser

| ##### Descrizione | ##### Crea un oggetto OPCBrowser |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### CreateBrowser() As OPCBrowser |
| ##### Commenti | ##### L’interfaccia OPC Browser è una interfaccia opzionale che non sempre è supportata dall’interfaccia OPC Custom server, quindi un oggetto OPCBrowser non sarà restituito da una interfaccia OPC Custom che non lo implementa. |
| ##### Esempio | ##### Dim ARealOPCServer As String ##### Dim ARealOPCNodeName As String ##### ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) ##### Dim AnOPCServerBrowserObject As OPCBrowser ##### Set AnOPCServerBrowserObject = AnOPCServer.CreateBrowser |

### 10.3.5 GetErrorString

| ##### Descrizione | ##### Converte un codice numerico di errore in una stringa. Il server restituirà la stringa nel Locale specificato nell’ attributo LocaleID. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetErrorString(ErrorCode As Long) As String |
| ##### ErrorCode | ##### Codice di errore che l’applicazione client ha restituito. |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCServerErrorString As String ##### ‘per questo esempio, si assume che un item non è valido AnOPCItemCollection.Add AddItemCount, AnOPCItemIDs, AnOPCItemServerHandles, AnOPCItemErrors ##### ’Restituisce la stringa di errore e la visualizza per comunicare all’utente quale item è sbagliato ##### AnOPCServerErrorString = AnOPCServer.GetErrorString(AnOPCItemErrors (index)) ##### ErrorBox.Text = AnOPCServerErrorString |

### 10.3.6 QueryAvaiableLocaleIDs

| ##### Descrizione | ##### Restituisce i LocaleIDs disponibili per la sessione server/client corrente. ##### I LocaleID sono restituiti come un array di longs. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### QueryAvailableLocaleIDs () As Variant |
| ##### Esempio | ##### Dim LocaleID As Variant ##### Dim AnOPCTextSting As String ##### AnOPCServerLocaleID = AnOPCServer.QueryAvailableLocaleIDs() ##### For i = LBound(LocaleID) To UBound(LocaleID) ##### AnOPCTextSting = LocaleIDToString(LocaleID(i)) ##### listbox.AddItem AnOPCTextSting ##### Next i |

### 10.3.6 QueryAvaiableProperties

| ##### Descrizione | ##### Restituisce una lista di codici ID e descrizioni sugli attributi dell’ ItemID corrente. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### QueryAvailableProperties (ItemID As String, ByRef Count As Long, ByRef PropertyIDs() As Long, ByRef Descriptions() As String, ByRef DataTypes() As Integer) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### ItemID | ##### E’ l’ ItemID di cui si vogliono conoscere gli attributi. |
| ##### Count | ##### Il numero di attributi restituiti. |
| ##### PropertyIDs | ##### DWORD IDs per gli attributi restituiti. Questi id possono essere passati ai metodi GetItemProperties o LookupItemIDs. |
| ##### Descriptions | ##### Una breve descrizione di ogni attributo. Si noti che per il LocalID non c’è la descrizione. |
| ##### DataTypes | ##### Il tipo di dato che viene restituito . |

| ##### Esempio | ##### Dim OPCItemID As String ##### Dim ItemCount As Long ##### Dim PropertyIDs() As Long ##### Dim Descriptions() As String ##### Dim DataTypes() As Integer ##### Dim AnOPCTextSting As String ##### OPCItemID = “SomeOPCDataAccessItem” ##### AnOPCServer.QueryAvailableProperties (OPCItemID, ItemCount, PropertyIDs, Descriptions, DataTypes) ##### For i = 1 To ItemCount ##### AnOPCTextSting = Str(PropertyIDs(i) + “ “ + Descriptions(i) ##### listbox.AddItem AnOPCTextSting ##### Next I |
| --- | --- |

### 10.3.7 GetItemProperties

| ##### Descrizione | ##### Restituisce la lista dei valori correnti dell’ID che gli viene passato. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetItemProperties (ItemID As String, Count As Long, ByRef PropertyIDs() As Long, ByRef PropertyValues() As Variant, ByRef Errors() As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### ItemID | ##### L’ItemID dell’oggetto di cui chi invoca il metodo vuole conoscere la lista degli attributi. |
| ##### Count | ##### Il numero degli attributi passati. |
| ##### PropertyIDs | ##### DWORD IDs degli attributi richiesti. ##### Questi IDs sono restituiti dal QueryAvailableProperties. |
| ##### PropertyValues | ##### Un array di dimensione Count di VARIANTS restituito dal server, che contiene i valori correnti degli attributi richiesti. |
| ##### Errors | ##### Array di errore indicante se ogni proprietà è stata restituita. |

| ##### Esempio | ##### Dim OPCItemID As String ##### Dim ItemCount As Long ##### Dim PropertyIDs(3) As Long ##### Dim Data() As Variant ##### Dim Errors() As Long ##### Dim AnOPCTextSting As String ##### ‘ Set values for ItemCount and PropertyIDs… ##### AnOPCServer.GetItemProperties (OPCItemID, ItemCount, PropertyIDs, Data, Errors) ##### For i = 1 To ItemCount ##### AnOPCTextSting = Str(PropertyIDs(i) + “ “ + Data(i) ##### listbox.AddItem AnOPCTextSting ##### Next I |
| --- | --- |

### 10.3.8 LookupItemIDs

| ##### Descrizione | ##### Restituisce una lista di ItemID (se disponibile) per ogni codice ID che gli viene passato. Gli ItemID possono essere aggiunti ad un OPCGroup e usati per un migliore accesso alle proprietà di un item. Un errore all’interno dell’array error indica che la Property ID passata non è definita per questo item. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### LookupItemIDs (ItemID As String, Count As Long, PropertyIDs() As Long, ByRef NewItemIDs() As String, ByRef Errors () As Long) |

| ##### ItemID | ##### È l’ItemID di cui si vuole conoscere la lista degli attributi. |
| --- | --- |
| ##### Count | ##### Il numero degli attributi passati. |
| ##### PropertyIDs | ##### DWORD IDs degli attributi richiesti. ##### Questi IDs sono restituiti dal QueryAvailableProperties. |
| ##### NewItemIDs | ##### La lista restituita di ItemIDs. |
| ##### Errors | ##### Array di errori indicante se ogni New ItemID è stato restituito. |

| ##### Esempio | ##### Dim OPCItemID As String ##### Dim Count As Long ##### Dim PropertyIDs(1) As Long ##### Dim NewItemIDs () As String ##### Dim Errors() As Long ##### Dim AnOPCTextSting As String ##### OPCItemID = “SomeOPCDataAccessItem” ##### Count = 1 ##### PropertyIDs(1) = 5; ##### AnOPCServer.LookupItemIDs (OPCItemID, Count, PropertyIDs, NewItemIDs, Errors) ##### For i = 1 To Count ##### AnOPCTextSting = Str(PropertyIDs(i) + “ “ + NewItemIDs(i) ##### listbox.AddItem AnOPCTextSting ##### Next i |
| --- | --- |

## 10.4 OPCServer Events

### 10.4.1 ServerShutDown

| ##### Descrizione | ##### L’evento ServerShutDown si ha quando il server ha deciso di porsi in shutdown e vuole dire a tutti i client attivi di rilasciare tutte le risorse. Questo metodo permette al server di chiedere al client di disconnettersi. Il client elimina tutti gli oggetti groups e items. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ServerShutDown (Reason As String) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Reason | ##### E’ una stringa fornita dal server che indica la ragione dello shutdown. |

| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer ##### Dim ARealOPCServer As String ##### Dim ARealOPCNodeName As String ##### Set AnOPCServer = New OPCServer ##### ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) ##### Private Sub AnOPCServer_ServerShutDown(ByRef aServerReason As String) |
| --- | --- |

# 10.5 Oggetto OPCBrowser

| ##### Descrizione | ##### L’oggetto OPCBrowser è una collezione di nomi di item che sono contenuti nel server. E’ un oggetto opzionale. Se il server non lo supporta CreateBrowser non crea questo oggetto. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCBrowser |
| ##### Commenti | ##### Gli attributi Filter, DataType, e AccessRights agiscono sulla collezione nell’istante in cui il metodo ShowLeafs è invocato. ##### Se l’utente effettua il browsing degli item per poi effettuare su di essi operazioni di scrittura, allora l’attributo AccessRights dovrebbe essere settato a OPCWritable prima di invocare ShowLeafs. I Servers possono avere uno spazio di nomi sia gerarchico che flat. ##### Quando è flat, il metodo ShowLeafs riempie la collezione con l’intero set dei nomi presenti nel server. ##### Quando è gerarchico, prima viene settata la posizione usando un metodo Move, poi i nomi sono inseriti nella collezione utilizzando i metodi Show: invocando il metodo ShowBranches si aggiungono i ‘rami’ che stanno al di sotto della posizione corrente. Invocando successivamente il metodo MoveDown specificando uno dei nomi ottenuti da ShowBranches, ci si sposta all’interno di quel ramo. ##### MoveUp permette di salire di un livello. ##### MoveToRoot permette di spostarsi da qualsiasi posizione alla root. ShowBranches e ShowLeafs non devono essere invocati all’interno di un For Each loop. |

| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer ##### Dim ARealOPCServer As String ##### Dim ARealOPCNodeName As String ##### Dim AnOPCServerBrowser As OPCBrowser ##### Dim SomeName As Variant Set AnOPCServer = New OPCServer ##### ArealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ArealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) ##### Set browser = AnOPCServer.CreateBrowser AnOPCServerBrowser.ShowBranches AnOPCServerBrowser.MoveDown(AnOPCServerBrowser.Item(1) ) AnOPCServerBrowser.DataType = vbInteger AnOPCServerBrowser.ShowLeafs ##### ’ 1st metodo per restiture tutti I nomi: For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count name = AnOPCServerBrowser.Item( I ) ##### ’ Oppure… ##### name = AnOPCServerBrowser ( I ) listBox.Add name Next I ##### ’ 2nd metodo per restiture tutti I nomi: For Each name In AnOPCServerBrowser listBox.Add name Next name |
| --- | --- |

## Attributi

| Organization | Filter | DataType |
| --- | --- | --- |
| AccessRights | CurrentPosition | Count |

## Metodi

| Item | ShowBranches | ShowLeafs |
| --- | --- | --- |
| MoveUp | MoveToRoot | MoveDown |
| MoveTo | GetItemID | GetAccessPaths |

10.6 Attributi dell’ OPCBrowser

### 10.6.1 Organization

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce o OPCHierarchical o OPCFlat. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Organization As Long |
| ##### Commenti | ##### Se l’Organization è OPCFlat, invocando o il metodo ShowBranches o qualche metodo Move non si ha nessun effetto. Tutti i nomi saranno disponibili chiamando il metodo ShowLeafs. |
| ##### Esempio | ##### Dim TheOrganization As Long ##### Set AnOPCServerBrowser = AnOPCServer.CreateBrowser TheOrganization = AnOPCServerBrowser.Organization |

### 10.6.2 Filter

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) I Server possono utilizzare i filtri per limitare la lista dei nomi a quelli che presentano la caratteristica richiesta. Il valore di default è “”. Filter è applicato ai metodi ShowBranche e ShowLeaf. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Filter As String |
| ##### Esempio | ##### Dim TheFilter As String ##### TheFilter = AnOPCServerBrowser.Filter ##### ‘ Settare il filtro Dim TheFilter As String ##### AnOPCServerBrowser.Filter = “FIC*” |

### 10.6.3 DataType

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Per defaults è settata a VT_EMPTY, e significa che qualsiasi tipo di dato è accettato. E’ applicato ai metodi ShowLeafs. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DataType As Integer |
| ##### Commenti | ##### Qualsiasi tipo di dato “lecito” può essere passato. ##### Il server risponde con nomi che sono compatibili con il tipo di dato. Questo attributo fornisce un meccanismo che permette al client di ottenere solo gli items che sono del tipo specificato. |
| ##### Esempio | ##### Dim TheDataType As Long ##### TheDataType = AnOPCServerBrowser.DataType ##### Dim TheDataType As Long ##### AnOPCServerBrowser.DataType = vbInteger |

### 10.6.4 AccessRights

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Si usa se si vogliono solo gli items con un ben determinato AccessRights. E’ applicato ai metodi ShowLeafs. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AccessRights As Long |
| ##### Esempio | ##### Dim TheAccessRights As Long ##### TheAccessRights = AnOPCServerBrowser.AccessRights ##### Dim TheAccessRights As Long ##### AnOPCServerBrowser.AccessRights = OPCWritable |

### 10.6.5 CurrentPosition

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Posizione corrente nell’albero ##### La stringa “” indica la root. ##### Se l’Organization è OPCFlat sarà “” |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### CurrentPosition As String |
| ##### Commenti | ##### Current Position restituisce la posizione assoluta ed è equivalente alla chiamata al metodo GetItemID su un arco. |
| ##### Esempio | ##### Dim ACurrentPosition As String ##### AnOPCServerBrowser.MoveDown(“level_1”) ##### Set ACurrentPosition = AnOPCServerBrowser.CurrentPosition |

### 10.6.6 Count

| ##### Descrizione | ##### (Sola Lettura) Restituisce il numero di items nella collezione. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Count As Long |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCCount As Long AnOPCCount = AnOPCServerBrowser.Count |

## 10.7 Metodi di OPCBrowser

### 10.7.1 Item

| ##### Descrizione | ##### Restituisce il nome della collezione indicizzato da ItemSpecifier. Il nome sarà quello di un ramo o di una foglia a seconda se la chiamata precedente è stata ShowBranches o ShowLeafs. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Item(ItemSpecifier As Variant) As String |

|  | ##### Description |
| --- | --- |
| ##### ItemSpecifier | ##### Indice della collezione( base = 1) |

| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.ShowBranches ##### ’ 1st metodo per restituire tutti i nomi For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count SomeName = AnOPCServerBrowser.Item( I ) ##### listBox.Add SomeName Next I ##### ’ 2nd metodo per restituire tutti i nomi For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count ##### SomeName = AnOPCServerBrowser( I ) listBox.Add SomeName Next I ##### ’ 3rd metodo per restituire tutti i nomi For Each SomeName In browser listBox.Add SomeName Next SomeName |
| --- | --- |

### 10.7.2 ShowBranches

| ##### Descrizione | ##### Riempie la collezione con i nomi dei rami della posizione corrente. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ShowBranches() |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.ShowBranches |

### 10.7.3 ShowLeafs

| ##### Descrizione | ##### Riempie la collezione con i nomi delle foglie della posizione corrente. ##### Per Flaf il valore di default è FALSE. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ShowLeafs(Optional Flat As Variant) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Flat | ##### Definisce cosa dovrà contenere la collezione. |

| ##### Il Flat può essere settato a : |  |
| --- | --- |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### True | ##### La collezione è riempita con tutte le foglie alla posizione corrente più quelle che si trovano al di sotto della posizione corrente |
| ##### False | ##### La collezione è riempita solo con le foglie della posizione corrente |

| ##### Commenti | ##### I nomi delle foglie nella collezione dovrebbe rispettare le “regole di filtro” definite da DataType, AccessRights, e Filter. ##### Per Flat il valore di default è FALSE. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.MoveDown ##### AnOPCServerBrowser.ShowLeafs |

### 10.7.4 MoveUp

| ##### Descrizione | ##### Permette di salire di un livello nell’albero. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### MoveUp() |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.MoveUp |

### 10.7.5 MoveToRoot

| ##### Descrizione | ##### Permette di spostarsi al primo livello dell’albero |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### MoveToRoot() |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.MoveToRoot |

### 10.7.6 MoveDown

| ##### Descrizione | ##### Entra all’interno del ramo specificato. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### MoveDown(Branch As String) |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.MoveDown |

### 10.7.7 MoveTo

| ##### Descrizione | ##### Permette di spostarsi in una ben precisa posizione dell’albero. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### MoveTo(Branches() As String) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Branches | ##### E’ un array contenente i nomi dei rami dalla radice fino ad una particolare posizione dell’albero. |

| ##### Commenti | ##### Questo metodo è equivalente ad una chiamata al metodo MoveToRoot, seguito da MoveDown per ogni arco nell’array. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Dim branches(3) As String ##### AnOPCServerBrowser.MoveToRoot branches(1) = “node” ##### branches(2) = “device” ##### branches(3) = “group” ##### browser.MoveTo branches ##### Set ACurrentPosition = AnOPCServerBrowser.CurrentPosition ##### ‘ACurrentPosition is now “node.device.group” |

### 10.7.8 GetItemID

| ##### Descrizione | ##### Dato un nome restituisce un ItemID valido che può essere passato al metodo OPCItems Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetItemID(Leaf As String) As String |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Leaf | ##### Il nome di un ramo o di una foglia del livello corrente. |

| ##### Commenti | ##### Il server converte il nome di un ItemID. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.ShowLeafs ##### For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count ##### Set AnOPCItemID = AnOPCServerBrowser.GetItemID(I) ##### Next I ##### ‘ o ##### AnOPCServerBrowser.MoveDown “Mixing” Set AnOPCItemID = AnOPCServerBrowser.GetItemID(“FIC101.PV”) |

### 10.7.9 GetAccessPaths

| ##### Descrizione | ##### Restituisce una stringa che rappresenta un AccessPaths per l’ItemID specificato. Potrebbe essere Null se non ci sono AccessPaths per quel ItemID o il server non lo supporta. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetAccessPaths(ItemID As String) As Variant |

| ##### Commenti | ##### Il client usa questa funzione per identificare il possibile path di accesso per l’ItemID specificato. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### AnOPCServerBrowser.ShowLeafs ##### For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count ##### Set AnAccessPath = AnOPCServerBrowser.GetAccessPaths(“FIC101.PV) ##### Next I ##### ‘ or ##### AnOPCServerBrowser.MoveDown “Mixing” Set AnAccessPath = AnOPCServerBrowser.GetAccessPaths(“FIC101.PV) |

## 10.8  Oggetto OPCGroups

| ##### Descrizione | ##### OPCGroups è una collezione di oggetti OPCGroup, e di metodi che li creano, li rimuovono e li gestiscono. ##### Quando un OPCGroups viene aggiunto l’attributo DefaultGroupXXXX setta il suo stato iniziale. ##### Lo stato di default può essere cambiato aggiungendo OPCGroups con differenti stati iniziali. I cambiamenti non hanno effetti sui gruppi che sono già stati creati. Ciò riduce il numero dei parametri richiesti quando si invoca il metodo Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCGroups |

### Attributi

| Parent | DefaultGroupIsActive | DefaultGroupUpdateRate |
| --- | --- | --- |
| DefaultGroupDeadband | DefaultGroupLocaleID | DefaultGroupTimeBias |
| Count |  |  |

### Metodi

| Item | Add | GetOPCGroup |
| --- | --- | --- |
| Remove | #### RemoveAll | ConnectPublicGroup |
| RemovePublicGroup |  |  |

### Eventi

| GlobalDataChange |  |  |
| --- | --- | --- |

| ##### Esempio | ##### OPCGroupsObjectBase. ##### Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer ##### Dim ARealOPCServer As String ##### Dim ARealOPCNodeName As String ##### Dim AnOPCServerBrowser As OPCBrowser ##### Dim MyGroups As OPCGroups ##### Dim DefaultGroupUpdateRate As Long ##### Dim OneGroup As OPCGroup ##### Dim AnOPCItemCollection As OPCItems ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Dim ClientHandles(100) As Long ##### Dim AnOPCItemIDs(100) As String ##### Dim AnOPCItemServerHandles() As Long ##### Dim AnOPCItemServerErrors() As Long ##### Set AnOPCServer = New OPCServer ##### ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) ##### Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### MyGroups.DefaultGroupIsActive = True ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) ##### Set AnOPCItemCollection = OneGroup.OPCItems |
| --- | --- |

## 10.9 Attributi dell’OPCGroups

### 10.9.1 Parent

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce il riferimento all’oggetto OPCServer padre. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Parent As OPCServer |

### 10.9.2 DefaultGroupIsActive

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Restituisce lo stato attivo di default per l’ OPCGroups creato usando il metodo Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultGroupIsActive As Boolean |
| ##### Commenti | ##### Per defaults è settato a True. |
| ##### Esempio | ##### Restituizione dell’ attributo: Dim DefaultGroupIsActive As Boolean ##### DefaultGroupIsActive = MyGroups.DefaultGroupIsActive ##### L’ attributo viene settata: MyGroups.DefaultGroupIsActive = FALSE |

### 10.9.3 DefaultGroupUpdateRate

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo fornisce il valore di default dell’ update rate (in millisecondi) per un OPCGroups creato usando il metodo Add. ##### Per defaults vale 1000 millisecondi (1 secondo). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultGroupUpdateRate As Long |
| ##### Esempio | ##### Restituizione dell’ attributo: Dim DefaultGroupUpdateRate As Long ##### DefaultGroupUpdateRate = MyGroups.DefaultGroupUpdateRate ##### L’ attributo viene settato: MyGroups.DefaultGroupUpdateRate = 250 |

### 10.9.4 DefaultGroupDeadband

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo fornisce la deadband di default per un OPCGroups creato usando il metodo Add. ##### La deadband è espressa come percentuale dell’intera scala (i valori ammessi vanno da 0 a 100). |
| --- | --- |
| ##### Sintssi | ##### DefaultGroupDeadband As Single |
| ##### Commenti | ##### Per defaults vale 0. Si ha un errore se viene generato un valore > 100 o < 0. |
| ##### Esempio | ##### Restituizione dell’ attributo: Dim DefaultGroupDeadband As Single ##### DefaultGroupDeadband = MyGroups.DefaultGroupDeadband ##### L’ attributo viene settato: MyGroups.DefaultGroupDeadband = 10 |

### 10.9.5 DefaultGroupLocaleID

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo fornisce il locale di default per l’OPCGroups creato usando il metodo Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultGroupLocaleID As Long |
| ##### Commenti | ##### Questa proprietà è settata per default al valore del LocaleID. dei server |
| ##### Esempio | ##### Restituizione dell’ attributo: Dim DefaultGroupLocaleID As Long ##### DefaultGroupLocaleID = MyGroups.DefaultGroupLocaleID ##### L’ attributo viene settato: MyGroups.DefaultGroupLocaleID = ConvertLocaleIdStringToLocaleIdLong (“English”) |

### 10.9.6 DefaultGroupTimeBias

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo fornisce il timebias di default per l’ OPCGroups creato usando il metodo Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultGroupTimeBias As Long |
| ##### Commenti | ##### Per defaults vale 0 minuti. |
| ##### Esempio | ##### Restituizione dell’ attributo: Dim DefaultGroupTimeBias As Long ##### DefaultGroupTimeBias = MyGroups.DefaultGroupTimeBias ##### L’ attributo viene settato: MyGroups.DefaultGroupTimeBias = 60 |

### 10.9.7 Count

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Proprietà ricihiesta per le collections. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Count As Long |
| ##### Esempio | ##### For index = 1 to MyGroups.Count ##### ‘ codice ##### Next index |

## 10.10 Metodi dell’ OPCGroups

### 10.10.1 Item

| ##### Descrizione | ##### Restituisce un OPCGroup indicato da un ItemSpecifier. ##### ItemSpecifier è il nome o un indice del dato di una collezione. ##### Item è il metodo di default per un OPCGroups. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Item(ItemSpecifier As Variant) As OPCGroup |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCGroup As OPCGroup ##### Set AnOPCGroup = MyGroups.Item(3) ##### ‘O ##### Set AnOPCGroup = MyGroups(“Group3”) |

### 10. 10.2 Add

| ##### Descrizione | ##### Crea un nuovo oggetto OPCGroup e lo aggiunge alla collezione. Gli attributi di questo nuovo gruppo sono determinati dai valori di default dell’oggetto OPCServer corrente. Dopo che un gruppo è stato aggiunto i suoi attributi possono essere modificati. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Add(Optional Name As Variant) As OPCGroup |
|  | ##### Descrizione |
| ##### Name | ##### Nome del gruppo. Il nome deve essere univoco. Se non viene fornito nessun nome il server ne genera uno. |
| ##### Commenti | ##### Se il nome (opzionale) non è specificato, il server genera un nome che sarà univoco. Se il nome non risulta univoco non viene creato l’oggetto OPCGroup e il Visual Basic genererà un errore quando tenterà di utilizzare un oggetto che non è stato settato. |
| ##### Esempio | ##### MyGroups.DefaultGroupIsActive = True ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) |

### 10. 10.3 GetOPCGroup

| ##### Descrizione | ##### Restituisce l’ OPCGroup indicato dall’ItemSpecifier. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetOPCGroup (ItemSpecifier As Variant) As OPCGroup. |
|  | ##### Descrizione |
| ##### ItemSpecifier | ##### ItemSpecifier è o il ServerHandle di un OPCGroup, o il nome di un OPCGroup. Viene invece usato Item per riferimenti indicizzati. |
| ##### Esempio | ##### ‘Se un “AnOPCGroupName” è gia stato aggiunto ##### Set OneGroup = MyGroups.GetOPCGroup( “AnOPCGroupName” ) |

### 10. 10.4 Remove

| ##### Descrizione | ##### Rimuove l’ OPCGroup specificato da Key. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Remove(ItemSpecifier As Variant) |
|  | ##### Descrizione |
| ##### ItemSpecifier | ##### ItemSpecifier è o il ServerHandle di un OPCGroup, o il nome di un OPCGroup. Viene invece usato Item per riferimenti indicizzati. |
| ##### Commenti | ##### Questo metodo fallisce se il gruppo è pubblico. |
| ##### Esempio | ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### MyGroups.Remove( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘or ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### MyGroups.Remove(OneGroup.ServerHandle ) |

### 10. 10.5 RemoveAll

| ##### Descrizione | ##### Rimuove tutti gli oggetti OPCGroup e OPCItem per prepararsi allo shutdown del server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### RemoveAll() |
| ##### Commenti | ##### Questo metodo assicura che tutti gli oggetti vengano rilasciati quando l’oggetto Server è rilasciato. È equivalente ad una chiamata Remove su tutti gli oggetti OPCItem e OPCGroup rimanenti. L’ oggetto OPCBrowser non è un sub-oggetto del server, e non viene rimosso da questo metodo. |
| ##### Esempio | ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName1” ) ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName2” ) ##### ‘ codice ##### MyGroups.RemoveAll |

### 10. 10.6 ConnectPublicGroup

| ##### Descrizione | ##### I Public Groups sono gruppi preesistenti nel server che possono essere connessi, piuttosto che aggiunti. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ConnectPublicGroup (Name As String) As OPCGroup |
|  | ##### Descrizione |
| ##### Name | ##### Name del gruppo che deve essere connesso. |
| ##### Commenti | ##### Questo metodo fallisce se il server non supporta gruppi pubblici o il nome non è valido. |
| ##### Esempio | ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup (“AnOPCServerDefinedPublicGroup””) |

### 10. 10.7 RemovePublicGroup

| ##### Descrizione | ##### Rimuove l’ OPCGroup indicato dall’ ItemSpecifier. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### RemovePublicGroup (ItemSpecifier As Variant) |
|  | ##### Descrizione |
| ##### ItemSpecifier | ##### Il ServerHandle restituito da ConnectPublicGroup, o il nome di un OPCGroup pubblico. |
| ##### Commenti | ##### Questo metodo fallisce se il server non supporta gruppi pubblici, o il gruppo non è stato connesso con il metodo ConnectPublicGroup. |
| ##### Esempio | ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### MyGroups.RemovePublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘o ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### MyGroups.RemovePublicGroup (OneGroup.ServerHandle) |

## 10.11 Eventi dell’OPCGroups

### 10.11.1 GlobalDataChange

| ##### Descrizione | ##### L’evento GlobalDataChange è un evento che facilita la ricezione e il processamento di cambiamenti di dati su gruppi multipli. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GlobalDataChange (TransactionID As Long, GroupHandle As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### TransactionID | ##### ID della troansaction specificato dal client. Un valore diverso da 0 indica che questa chiamata è stata generata come risultato di un AsyncRefresh. Il valore 0 indica che la chiamata è stata generata come risultato di un normale processo di sottoscrizione. |
| ##### GroupHandle | ##### ClientHandle dell’oggetto OPCGroup a cui corrisponde il cambiamento. |
| ##### NumItems | ##### Il numero degli items restuiti. |
| ##### ClientHandles | ##### Array di handles (identificatori) di items. |
| ##### ItemValues | ##### Array di valori. |
| ##### Qualities | ##### Array di Qualities per ogni item. |
| ##### TimeStamps | ##### Array di TimeStamps per ogni item. |

| ##### Commenti | ##### NOTA – Si raccomanda che l’evento OnDataChange sia normalmente usato su un oggetto OPCGroup. Questo evento è stato fornito per facilitare la gestione di eventi su più oggetti OPCGroup. ##### Normalmente una applicazione ha un gestore di eventi per ogni gruppo per permettere la ricezione e il processamento di dati. ##### Questo evento sarà invocato per ogni oggetto OPCGroup che contiene un item il cui valore o stato è stato modificato dall’ultima volta che questo evento è stato lanciato. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCGroupCollection As OPCGroups ##### Private Sub AnOPCGroupCollection_GlobalDataChange (TransactionID As Long, GroupHandle As Long, MasterQuality As Long, MasterError As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date) ##### ‘ scrivere qui il codice client per processare i dati ##### End Sub |

# 10.12 Oggetto OPCGroup

| Descrizione | I gruppi OPC forniscono al client un modo per organizzare I dati. I dati possono essere letti e scritti. Un client OPC può configurare la frequenza alla quale il server OPC gli deve comunicare eventuali variazioni dei dati relativi agli items di un gruppo. |
| --- | --- |
| Sintassi | OPCGroup |

### Attributi

| Parent | Name | IsPublic |
| --- | --- | --- |
| IsActive | IsSubscribed | ClientHandle |
| ServerHandle | LocaleID | TimeBias |
| DeadBand | UpdateRate | OPCItems |

### Metodi

| SyncRead | SyncWrite | AsyncRead |
| --- | --- | --- |
| AsyncWrite | AsyncRefresh | AsyncCancel |

### Eventi

| DataChange | AsyncReadComplete | AsyncWriteComplete |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AsyncCancelComplete |  |  |  |

| ##### Esempio | ##### Il seguente esempio di codice è necessario affinchè gli esempi successivi funzionino. ##### Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer ##### Dim ARealOPCServer As String ##### Dim ARealOPCNodeName As String ##### Dim AnOPCServerBrowser As OPCBrowser ##### Dim MyGroups As OPCGroups ##### Dim DefaultGroupUpdateRate As Long ##### Dim WithEvents OneGroup As OPCGroup ##### Dim AnOPCItemCollection As OPCItems ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Dim ClientHandles(100) As Long ##### Dim AnOPCItemIDs(100) As String ##### Dim AnOPCItemServerHandles() As Long ##### Dim AnOPCItemServerErrors() As Long ##### Set AnOPCServer = New OPCServer ##### ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) ##### Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### MyGroups.DefaultGroupIsActive = True ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) ##### Set AnOPCItemCollection = OneGroup.OPCItems ##### For x = 1 To AddItemCount ##### ClientHandles(x) = x + 1 ##### AnOPCItemID(x) = “Register_” & x ##### Next x ##### AnOPCItemCollection.AddItems AddItemCount, AnOPCItemIDs, AnOPCItemServerHandles, AnOPCItemServerErrors |
| --- | --- |

## 10.13 Attributi dell’ OPCGroup

### 10.13.1 Parent

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura)Restituisce il riferimento all’oggetto OPCServer padre. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Parent As OPCServer |

### 10.13.2 Name

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Restituisce il nome del gruppo. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Name As String |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Name | ##### Nome del gruppo. Il nome deve essere unico . |

### 10.13.3 IsPublic

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce True se il gruppo è pubblico altrimenti restituisce False. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### IsPublic As Boolean |
| ##### Esempio | ##### Dim CurrentValue As Boolean Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.IsPublic ‘ to get the value |

### 10.13.4 IsActive

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo controlla lo stato attivo del gruppo.Un gruppo che è attivo acquisisce dati.Un gruppo inattivo no. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### IsActive As Boolean |
| ##### Commenti | ##### Il valore di default è uguale al valore di default dell’ OPCGroups corrispondente al momento dell’ Add(); |

| ##### Esempio | ##### La attributo viene restituita: Dim CurrentValue As Boolean Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.IsActive ##### La attributo viene settata: Dim CurrentValue As Boolean Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### OneGroup.IsActive = True |
| --- | --- |

### 10.13.5 IsSubscribed

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo controlla le notifiche asincrone al gruppo. Un gruppo che è ‘subscrived’ (abbonato) riceve dati dal server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### IsSubscribed As Boolean |
| ##### Commenti | ##### Il valore di default è uguale al valore di default dell’ OPCGroups corrispondente al momento dell’ Add(); |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Boolean Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.IsSubscribed ‘ to get the value ##### L’ attributo viene settato: Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### OneGroup.IsSubscribed = True |

### 10.13.6 ClientHandle

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Un valore Long associato al gruppo. E’ per permettere al client di localizzare rapidamente la destinazione del dato. Tipicamente è un indice. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ClientHandle As Long |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Long Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.ClientHandle ‘ to get the value ##### La attributo viene settata: Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### OneGroup.ClientHandle = 1975 ‘ to set the value |

### 10.13.7 ServerHandle

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Identificatore del gruppo assegnatogli dal server. ServerHandle è un Long che identifica in modo unico il gruppo. Il client lo dovrà utilizzare in alcuni metodi che operano su oggetti OPCGroup. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ServerHandle As Long |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Long Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.ServerHandle |

### 10.13.8 LocaleID

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Questo attributo identifica il ‘locale’ che potrebbe essere utilizzato per localizzare stringhe restituite dal server. Il valore di default dipende dal valore settato nell’ OPCGroups Collection. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### LocaleID As Long |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Long Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.LocaleID ##### L’attributo viene settato: Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice OneGroup.LocaleID = StringToLocaleID(“English”) |

### 10.13.9 TimeBias

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura).Questo attributo fornisce l’informazionie necessaria per convertire il time stamp sul dato ricevuto, nel local time del dispositivo. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### TimeBias As Long |
| ##### Esempio | ##### L’attributo viene restituito: ##### Dim CurrentValue As Long Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.TimeBias ##### La attributo viene settata: Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### OneGroup.TimeBias = 100 |

### 10.13.10 DeadBand

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Una deadband è espressa come percentuale della scala completa (i valori ammessi vanno da 0 a 100). Il valore di default dipende dal valore settato nell’ OPCGroups Collection. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DeadBand As Single |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: ##### Dim CurrentValue As Single Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set CurrentValue = OneGroup.DeadBand ##### VB Syntax Example (setting the property): Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### OneGroup.DeadBand = 5 |

### 10.13.11 UpdateRate

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) La velocità a cui avvengono gli scambi di dati potrebbe causare eventi. La velocità è espressa in millisecondi. Il valore di default dipende dal valore settato nell’ OPCGroups Collection. Se il server non supporta la velocita settata utilizza il valore più vicino. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### UpdateRate As Long |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Long Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### DefaultGroupUpdateRate = OneGroup.UpdateRate ##### La attributo viene settata: Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### OneGroup.UpdateRate = 50 |

### 10.13.12 OPCItems

| ##### Descrizione | ##### E’ una collezione di oggetti OPCItem. E’ l’attributo di default dell’oggetto OPCGroup. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCItems As OPCItems |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restituito: ##### OPCGroups Collection. Dim AnOPCItemCollection As OPCItems Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### Set OneGroup = MyGroups.ConnectPublicGroup ( “AnOPCGroupName” ) ##### ‘ codice ##### Set AnOPCItemCollection = OneGroup.OPCItems |

## 10.14 Metodi OPCGroup

### 10.14.1 SyncRead

| ##### Descrizione | ##### Questa funzione legge il valore, la qualità e il timestamp per uno o più item in un gruppo. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### SyncRead(Source As Integer, NumItems As Long, ServerHandles() As Long, ByRef Values() As Variant, ByRef Errors() As Long, Optional ByRef Qualities As Variant, Optional ByRef TimeStamps As Variant) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Source | ##### La sorgente di dati: OPC_DS_CACHE o OPC_DS_DEVICE |
| ##### NumItems | ##### Il numero di items che devono essere letti. |
| ##### ServerHandles | ##### Array degli identificatori degli items del server che devono essere letti. |
| ##### Values | ##### Array di valori. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indica se ci sono stati errori leggendo il valore, il timestamp e qualità degli item. |
| ##### Qualities | ##### Variant contenente un array di integeri che rappresentano le Qualities degli items letti. |
| ##### TimeStamps | ##### Variant contenente un Date array di TimeStamps. Se il dispositivo non può fornire un timestamp il server provvederà a fornirne uno. |

| ##### Commenti | ##### La funzione viene eseguita fino al completamento prima di ritornare i valori. ##### I dati possono essere letti dalla CACHE, e in questo caso dovrebbe essere fatto con la ‘UpdateRate’ e la deadband del gruppo, oppure possono essere letti da un DEVICE, e in questo caso viene effettuata la lettura dei dati attuali del dispositivo fisico. ##### Leggendo da CACHE, il dato è valido solo se sia il gruppo che l’item sono attivi. ##### Se non sono attivi la qualità indicherà che il servizio non è attivo. ##### La lettura da DEVICE non risente dello stato del gruppo o dell’item. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Private Sub ReadButton_Click() ##### Dim Source As Integer ##### Dim NumItems As Long ##### Dim ServerIndex As Long ##### Dim ServerHandles(10) As Long ##### Dim Values() As Variant ##### Dim Errors() As Long ##### Dim Qualities() As Variant ##### Dim TimeStamps() As Variant ##### Source = OPC_DS_DEVICE ##### NumItems = 10 ##### For ServerIndex = 1 to NumItems ##### ‘gli items vengono letti ##### ServerHandles(ServerIndex) = AnOPCItemServerHandles(ServerIndex) ##### Next ServerIndex ##### OneGroup.SyncRead Source, NumItems, ServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps ##### For ServerIndex = 1 to NumItems ##### ‘ valori del processo ##### TextBox(ServerIndex).Text = Values(ServerIndex) ##### Next ServerIndex ##### End Sub |

### 10.14.2 SyncWrite

| ##### Descrizione | ##### Scrive in uno o più items di un gruppo. I valori sono scritti nel DEVICE. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### SyncWrite(NumItems As Long, ServerHandles() As Long, Values() As Variant, ByRef Errors() As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### NumItems | ##### Numero di item che devono essere scritti |
| ##### ServerHandles | ##### Array degli identificatori degli items del server che devono essere scritti. |
| ##### Values | ##### Array di valori. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indicano il successo delle singole operazioni di scrittura degli items. |

| ##### Commenti | ##### Le scritture non sono influenzate dallo stato ACTIVE del gruppo o degli items. |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Private Sub WriteButton_Click() ##### Dim Source As Integer ##### Dim NumItems As Long ##### Dim ServerIndex As Long ##### Dim ServerHandles() As Long ##### Dim Values() As Variant ##### Dim Errors() As Long ##### NumItems = 10 ##### For ServerIndex = 1 to NumItems ##### ‘ gli item vengono letti ##### ServerHandles(ServerIndex) = AnOPCItemServerHandles(ServerIndex) ##### Values(ServerIndex) = ServerIndex * 2 ‘ any random value for this example would suffice ##### Next ServerIndex ##### OneGroup.SyncWrite NumItems, ServerHandles, Values, Errors ##### For ServerIndex = 1 to NumItems ##### ‘Processamento degli errori ##### TextBox(ServerIndex).Text = Errors(ServerIndex) ##### Next ServerIndex ##### End Sub |

### 10.14.3 AsyncRead

| ##### Descrizione | ##### Legge uno o più items di un gruppo. Il risultato è restituito attraverso l’evento AsyncReadComplete associato all’oggetto OPCGroup. ##### La lettura da DEVICE non risente dell’effetto dello stato ACTIVE del gruppo o degl items. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AsyncRead( NumItems As Long, ServerHandles() As Long, ByRef Errors() As Long, TransactionID As Long, ByRef CancelID As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### NumItems | ##### Il numero di item che devono essere letti. |
| ##### ServerHandles | ##### Array degli identificatori degli items del server che devono essere letti. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indicano il successo delle singole operazioni di lettura degli items. |
| ##### TransactionID | ##### La transactionID specificata dal client. |
| ##### CancelID | ##### Una transaction ID generata dal server. E’ fornita per permettere al client di cancellare la ‘transaction’. |

| ##### Commenti | ##### L’ AsyncRead richiede che l’oggetto OPCGroup sia stato dimensinato con eventi (Dim WithEvents xxx As OPCGroup), affinchè il risultato di tale operazione venga restituito all’applicazione client. L’evento AsyncReadComplete associato all’oggetto OPCGroup verrà svegliato dall’ automation server non appena sarà pronto il risultato dell’operazione AsyncRead. |
| --- | --- |
| ##### Vedi | ##### IOPCAsyncIO2::Read dall’OPC Data Access Custom Interface Specification |
| ##### Esempio | ##### Private Sub AsyncReadButton_Click() ##### Dim NumItems As Long ##### Dim ServerIndex As Long ##### Dim ServerHandles(10) As Long ##### Dim Values() As Variant ##### Dim Errors() As Long ##### Dim ClientTransactionID As Long Dim ServerTransactionID As Long ##### Dim Qualities() As Variant ##### Dim TimeStamps() As Variant ##### NumItems = 10 ClientTransactionID = 1975 ##### For ServerIndex = 1 to NumItems ##### ‘ gli item vengono letti ##### ServerHandles(ServerIndex) = AnOPCItemServerHandles(ServerIndex) ##### Next ServerIndex ##### OneGroup.AsyncRead NumItems, ServerHandles, Errors, ClientTransactionID , ServerTransactionID ##### End Sub |

### 10.14.4 AsyncWrite

| ##### Descrizione | ##### Legge uno o più items di un gruppo. Il risultato è restituito attraverso l’evento AsyncWriteComplete associato all’oggetto OPCGroup. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AsyncWrite(NumItems As Long, ServerHandles() As Long, Values() As Variant, ByRef Errors() As Long, TransactionID As Long, ByRef CancelID As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### NumItems | ##### Il numero di item che devono essere scritti. |
| ##### ServerHandles | ##### Array degli identificatori degli items del server che devono essere scritti. |
| ##### Values | ##### Array di valori. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indicano il successo delle singole operazioni di scrittura degli items. |
| ##### TransactionID | ##### La transactionID specificata dal client. |
| ##### CancelID | ##### Una transaction ID generata dal server. E’ fornita per permettere al client di cancellare la ‘transaction’. |

| ##### Commenti | ##### L’ AsyncWrite richiede che l’oggetto OPCGroup sia stato dimensinato con eventi (Dim WithEvents xxx As OPCGroup) affinchè i risultato di tale operazione venga restituito all’applicazione client. L’evento AsyncWriteComplete associato all’oggetto OPCGroup verrà svegliato dall’ automation server non appena sarà pronto il risultato dell’operazione AsyncWrite. |
| --- | --- |
| ##### Vedi | ##### IOPCAsyncIO2::Write dall’ OPC Data Access Custom Interface Specification |
| ##### Esempio | ##### Private Sub AsyncWriteButton_Click() ##### Dim NumItems As Long ##### Dim ServerIndex As Long ##### Dim ServerHandles(10) As Long ##### Dim Values() As Variant ##### Dim Errors() As Long ##### Dim ClientTransactionID As Long Dim ServerTransactionID As Long ##### NumItems = 10 ##### For ServerIndex = 1 to NumItems ClientTransactionID = 1957 ##### ‘ gli item vengono letti ##### ServerHandles(ServerIndex) = AnOPCItemServerHandles(ServerIndex) ##### Values(ServerIndex) = ServerIndex * 2 ‘any random value for this example would suffice ##### Next ServerIndex ##### OneGroup.AsyncWrite NumItems, ServerHandles, Values, Errors, ClientTransactionID , ServerTransactionID ##### End Sub |

### 10.14.5 AsyncRefresh

| ##### Descrizione | ##### Genera un evento per tutti gli items attivi nel gruppo. Gli items inattivi non sono inclusi nella chiamata. I risultati sono restituiti attraverso l’evento DataChange associato all’oggetto OPCGroup ,come pure attraverso l’evento GlobalDataChange associato all’oggetto OPCGroups. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AsyncRefresh(Source As Integer, TransactionID As Long,ByRef CancelID As Long) |

|  |  |  | ##### Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Source |  | ##### La sorgente dei dati: OPC_DS_CACHE o OPC_DS_DEVICE |  |
|  | ##### TransactionID |  | ##### La transactionID specificata dal client. |  |
|  | ##### CancelID |  | ##### Una transaction ID generata dal server. E’ fornita per permettere al client di cancellare la ‘transaction’. |  |
| ##### Commenti |  | ##### L’ AsyncRefresh richiede che l’oggetto OPCGroup sia dimensinato con eventi (Dim WithEvents xxx As OPCGroup) affinchè il risultato di tale operazione venga restituito all’applicazione client. L’evento DataChange associato all’oggetto OPCGroup verrà svegliato dall’ automation server non appena sarà pronto il risultato dell’operazione di refresh. ##### Se nell’ applicazione client, l’oggetto OPCGroups è stato dimensionato con eventi (Dim WithEvents xyz As OPCGroups), allora l’evento GlobalDataChange associato all’oggetto sarà svegliato dall’ automation server non appena sarà pronto il risultato dell’operazione di refresh . |  |  |
| ##### Vedi |  | ##### IOPCAsyncIO::Refresh from the OPC Data Access Custom Interface Specification. |  |  |
| ##### Esempio |  | ##### Dim MyGroups As OPCGroups ##### Dim DefaultGroupUpdateRate As Long ##### Dim WithEvents OneGroup As OPCGroup Private Sub AsyncRefreshButton_Click() ##### Dim ServerIndex As Long ##### Dim Source As Long ##### Dim ClientTransactionID As Long Dim ServerTransactionID As Long ##### ClientTransactionID = 2125 ##### Source = OPC_DS_DEVICE ##### OneGroup.AsyncRefresh Source, ClientTransactionID ServerTransactionID ##### End Sub |  |  |

### 10.14.6 AsyncCancel

| ##### Descrizione |  | ##### Richiede che il server cancelli una transizione in sospeso. Un evento AsyncCancelComplete indicherà se la cancellazione è avvenuta o meno. |
| --- | --- | --- |
| ##### Sintassi |  | ##### AsyncCancel(CancelID As Long) |
|  |  | ##### Description |
| ##### CancelID |  | ##### Il CancelID generato dal server che viene restituito dai metodi AsyncRead, AsyncWrite o AsyncRefresh che il client vuole adesso cancellare. |
| ##### Vedi | ##### IOPCAsyncIO2::Cancel from the OPC Data Access Custom Interface Specification |  |
| ##### Commenti | ##### L’ AsyncCancel richiede che l’oggetto OPCGroup sia dimensinato con eventi (Dim WithEvents xxx As OPCGroup) affinchè il risultato di tale operazione venga restituito all’applicazione client. L’evento AsyncCancelComplete associato all’oggetto OPCGroup verrà svegliato dall’ automation server non appena sarà pronto il risultato dell’operazione AsyncCancel. |  |
| ##### Esempio | ##### Private Sub AsyncCancelButton_Click() ##### Dim ServerIndex As Long ##### Dim CancelID As Long ##### CancelID = 1 ##### Alcuni ID trnssactio sono ritornate da una delle chiamate async (read ,write o refresh) ##### OneGroup.AsyncCancel CancelID ##### End Sub |  |

## 10.15 Eventi OPCGroup

### 10.15.1 DataChange

| ##### Descrizione | ##### L’evento DataChange si verifica quando un valore o la qualità di un item all’interno del gruppo è cambiato.Da notare che l’evento non sarà svegliato con una frequenza maggiore dell’updaterate del gruppo. Quindi i valori di un item saranno presi dal server e verranno bufferizzati fino a che l’istante corrente + l’updaterate non sarà superiore dell’istante dell’ultimo aggiornamento. ##### Solo gli items che sono attivi , e che fanno parte di un gruppo attivo manderanno al client un evento. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DataChange (TransactionID As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date) |

|  |  | ##### Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ##### TransactionID |  | ##### La transactionID specificata dal client. Un valore diverso da zero indica che questa chiamata è stata generata come risultato di un AsyncRefresh.Un valore uguale a 0 indica che questa chiamata è stata generata in seguito ad un normale processo di sottoscrizione. |
| ##### NumItems |  | ##### Il numero di items restituiti. |
| ##### ClientHandles |  | ##### Array di client item |
| ##### ItemValues |  | ##### Array di valori. |
| ##### Qualities |  | ##### Array di Quality per ogni valore di item. |
| ##### TimeStamps |  | ##### Array of UTC TimeStamps per ogni valore di item.Se il dispositivo non fornisce un timestamp allora il server ne genererà uno. |
| ##### Commenti | ##### Se il valore di un item sta cambiando più velocemente della velocità di aggiornamento solo il più recente valore sarà bufferizzato e restituito al client in un evento.. |  |
| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCGroup As OPCGroup ##### Private Sub AnOPCGroup_DataChange (TransactionID As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date) ##### ‘ codice client per processare il cambiamento dei valori dei dati ##### End Sub |  |

### 10.15.2 AsyncReadComplete

| ##### Descrizione | ##### Questo evento avviene quando un AsyncRead è completato. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AsyncReadComplete (TransactionID As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date, Errors() As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### TransactionID | ##### Transaction ID specificato dal client. |
| ##### NumItems | ##### Il numero di items restituiti. |
| ##### ClientHandles | ##### Array di handles (identificatori) di items. |
| ##### ItemValues | ##### Array di valori. |
| ##### Qualities | ##### Array di Quality degli items restituiti. |
| ##### TimeStamps | ##### Array di TimeStamps degli items restituiti. Se il dispositivo non può fornire un timestamp il server provvederà a fornirne uno.. |
| ##### Errori | ##### Array di Long che indicano il successo delle singole operazioni di lettura degli items. ##### NOTA: ogni codice di errore FAILED indica che i corrispondenti Value, Quality e Time stamp sono UNDEFINED. |

| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCGroup As OPCGroup ##### Private Sub AnOPCGroup_AsyncReadComplete (TransactionID As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date) ##### ‘codice client per processare il cambiamento dei valori dei dati ##### End Sub |
| --- | --- |

### 10.15.3 AsynsWriteComplete

| ##### Descrizione | ##### Questo evento avviene quando un AsyncWrite è completato. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AsyncWriteComplete (TransactionID As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, Errors() As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### TransactionID | ##### Transaction ID specificata dal client. |
| ##### NumItems | ##### Il numero di items restituiti. |
| ##### ClientHandles | ##### Array di handles (identificatori) di items. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indicano il successo delle singole operazioni di scrittura degli items. |

| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCGroup As OPCGroup ##### Private Sub AnOPCGroup_AsyncWriteComplete (TransactionID As Long, NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date) ##### ‘codice client per processare il cambiamento dei valori dei dati ##### End Sub |
| --- | --- |

### 10.15.4 AsyncCancelComplete

| ##### Descrizione | ##### Questo evento viene svegliatonon appena un AsyncCancel è completato. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AsyncCancelComplete (TransactionID As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### TransactionID | ##### Transaction ID specificato dal client. |

| ##### Esempio | ##### Dim WithEvents AnOPCGroup As OPCGroup ##### Private Sub AnOPCGroup_AsyncCancelComplete (TransactionID As Long) ##### ‘codice client per processare il cambiamento dei valori dei dati ##### End Sub |
| --- | --- |

## 10.15 Oggetto OPCItems

| ##### Descrizione | ##### Questo oggetto contiene attributi di defaults per gli OPCItems di un gruppo. Quando un OPCItem viene aggiunto l’attributo DefaultXXXX setta il suo stato iniziale. ##### Naturalmente quando un OPCItem è aggiunto i suoi attributi possono essere modificati. Tutto ciò serve a ridurre il numero dei parameri richiesti per effettuare una chiamata al metodo Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCItems |

### Attributi

| Parent | DefaultRequestedDataType | DefaultAccessPath |
| --- | --- | --- |
| DefaultIsActive | Count |  |

### Metodi

| Item |  | GetOPCItem | AddItem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AddItems |  | Remove | Validate |  |
| SetActive |  | SetClientHandles | SetDataTypes |  |
| ##### Esempio | ##### Il seguente esempio di codice è necessario affinchè gli esempi successivi funzionino ##### This code is referred to as OPCItemsObjectBase. ##### Dim AnOPCServer As OPCServer ##### Dim ARealOPCServer As String ##### Dim ARealOPCNodeName As String ##### Dim AnOPCServerBrowser As OPCBrowser ##### Dim MyGroups As OPCGroups ##### Dim DefaultGroupUpdateRate As Long ##### Dim OneGroup As OPCGroup ##### Dim AnOPCItemCollection As OPCItems ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Dim ClientHandles(100) As Long ##### Dim AnOPCItemIDs(100) As String ##### Dim AnOPCItemServerHandles(10) As Long ##### Dim AnOPCItemServerErrors() As Long ##### Set AnOPCServer = New OPCServer ##### ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” ##### ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” ##### AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) ##### Set MyGroups = AnOPCServer.OPCGroups ##### MyGroups.DefaultGroupIsActive = True ##### Set OneGroup = MyGroups.Add( “AnOPCGroupName” ) ##### Set AnOPCItemCollection = OneGroup.OPCItems |  |  |  |

## 10.17 Attributi dell’ OPCItems

### 10.17.1 Parent

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce il riferimento all’oggetto OPCGroup padre. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Parent As OPCGroup |

### 10.17.2 DefaultRequestedDataType

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Il tipo di dato richiesto che viene utilizzato in una chiamata al metodo Add. Per defaults vale VT_EMPTY (che significa che il server invia i dati nel loro formato standard). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultRequestedDataType As Integer |
| ##### Commenti | ##### Ogni tipo Variant può essere passato come tipo di dato. |
| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling Appendice D- Notes On Automation Data Types |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restitutuito: Dim CurrentValue As Integer Dim SomeValue As Integer CurrentValue = AnOPCItemCollection.DefaultRequestedDataType ##### L’ attributo viene settato: AnOPCItemCollection.DefaultRequestedDataType = SomeValue |

### 10.17.3 DefaultAccessPath

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura)L’ AccessPath che viene usato per default in una chiamata del metodo Add. Questo attributo per defaults vale “”. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultAccessPath As String |
| ##### Esempio | ##### L’attributo viene restitutuito: Dim CurrentValue As String Dim SomeValue As String CurrentValue = AnOPCItemCollection.DefaultAccessPath ##### L’ attributo viene settato: AnOPCItemCollection.DefaultAccessPath = SomeValue |

### 10.17.4 DefaultActive

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Lo stato che viene usato per default in una chiamata al metodo Add. Vale True per default. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### DefaultIsActive As Boolean |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restitutuito: Dim CurrentValue As Boolean Dim SomeValue As Boolean CurrentValue = AnOPCItemCollection.DefaultIsActive ##### L’ attributo viene settato: AnOPCItemCollection.DefaultIsActive = SomeValue |

### 10.17.5 Count

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Attributo richiesto per le collections. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Count As Long |
| ##### Esempio | ##### L’ attributo viene restitutuito: Dim CurrentValue As Long Dim SomeValue As Long CurrentValue = AnOPCItemCollection.Count |

## 10.18 Metodi dell’OPCItems

### 10.18.1 Item

| ##### Descrizione | ##### Attributo richiesto per le collections. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Item (ItemSpecifier As Variant) As OPCItem |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### ItemSpecifier | ##### Restituisce l’OPCItem specificato ##### dall’ ItemSpecifier. ItemSpecifier è l’indice ##### (base = 1) della collection. |

| ##### Commenti | ##### Si usa GetOPCItem per fare riferimento ad un item tramite un ServerHandle. ##### NOTA: da non confondere l’ attributo automation 'Item' con l’oggetto OPCItem. L’ automation 'Item' è uno speciale attributo riservato, usato dalle automation collections per fare riferimento agli items in esse contenute. L’OPCItem è invece un tipo specifico di oggetto OPC Automation che può trovarsi in una collezione 'OPCItems'. |
| --- | --- |

### 10.18.2 GetOPCItem

| ##### Descrizione | ##### Restituisce un OPCItem attraverso il ServerHandle restituito da Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### GetOPCItem (ServerHandle As Long) As OPCItem |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### ServerHandle | ##### E’ il riferimento restituito dal server per l’OPCItem. ##### Si usa l’attributo Item per riferimenti indicizzati. |

| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) |
| --- | --- |

### 10. 18.3 AddItem

| ##### Descrizione | ##### Crea un nuovo oggetto OPCItem e lo aggiunge alla collezione. Gli attributi di questo nuovo OPCItem sono determinati dai valori di default della collezione OPCItems corrente. ##### Dopo che un OPCItem è aggiunto i suoi attributi possono essere modificati. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AddItem (ItemID As String, ClientHandle As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### ItemID | ##### E’ un ItemID pienamente qualificato. |
| ##### ClientHandle | ##### Identificatore fornito dal client. |

| ##### Commenti | ##### Questo metodo fornisce un meccanismo per aggiungere un item alla volta alla collezione. ##### Per aggiungere più items contemporaneamente usare il metodo AddItems. |
| --- | --- |
| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling Appendice D- Notes On Automation Data Types |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItemID As String ##### Dim AnClientHandle As Long ##### AnOPCItemID = “N7:0” AnClientHandle = 1975 ##### AnOPCItemCollection.AddItem AnOPCItemID AnClientHandle |

### 10. 18.4 AddItems

| ##### Descrizione | ##### Crea più oggetti OPCItem e li aggiunge alla collezione. I valori degli attributi per ogni nuovo OPCItem sono determinati dai valori di default della collezione OPCItems corrente. ##### Dopo che un OPCItem è aggiunto i suoi attributi possono essere modificati. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AddItems (Count As Long, ItemIDs() As String, ClientHandles() As Long, ByRef ServerHandles() As Long, ByRef Errors() As Long, Optional RequestedDataTypes As Variant, Optional AccessPaths As Variant) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Count | ##### Il numero di items interessati. |
| ##### ItemIDs | ##### Array di ItemID. |
| ##### ClientHandles | ##### Array di identificatori client per gli item processati. |
| ##### ServerHandles | ##### Array di identificatori server per gli item processati. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indicano il successo delle operazioni sugli item. |
| ##### RequestedDataTypes | ##### Variant opzionale che contiene un array di interi rappresentanti Requested DataTypes. |
| ##### AccessPaths | ##### Variant opzionale che contiene un array di Access Path. |

| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling AppendiceD- Notes On Automation Data Types |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Dim addItemCount As long ##### Dim AnOPCItemIDs() As String ##### Dim AnOPCItemServerHandles As long ##### Dim AnOPCItemServerErrors As long ##### Dim AnOPCRequestedDataTypes As variant ##### Dim AnOPCAccessPathss As variant ##### For x = 1 To AddItemCount ##### ClientHandles(x) = x + 1 ##### AnOPCItemID(x) = “Register_” & x ##### Next x ##### AnOPCItemCollection.AddItems AddItemCount, AnOPCItemIDs, ClientHandles, AnOPCItemServerHandles, AnOPCItemServerErrors, AnOPCRequestedDataTypes, AnOPCAccessPathss ##### ‘ aggiungiungere il codice per processare tutti gli errori che sono stati restiuiti dai vari metodi e si trovano nell’array Errors. |

### 10. 18.5 Remove

| ##### Descrizione |  |  | ##### Rimuove un OPCItem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Sintassi |  |  | ##### Remove (Count As Long, ServerHandles() As Long, ByRef Errors() As Long) |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### Description |  |  |
|  | ##### Count |  |  | ##### Il numero di items che devono essere rimossi. |  |  |
|  | ##### ServerHandles |  |  | ##### Array di identificatori server per gli item processati |  |  |
|  | ##### Errors |  |  | ##### Array di Long che indicano il successo delle operazioni effettuate sugli items. |  |  |
| ##### Esempio |  | ##### AnOPCItemCollection.Remove AnOPCItemServerHandles, AnOPCItemServerErrors |  |  |  |  |

### 10. 18.6 Validate

| ##### Descrizione | ##### Determina se uno o più OPCItems possono essere creati con successo con il metodo Add (ma non li crea). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Validate (Count As Long, ItemIDs() As String, ByRef Errors() As Long, Optional RequestedDataTypes As Variant, Optional AccessPaths As Variant) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Count | ##### Il numero di items su cu bisogna agire. |
| ##### ItemIDs | ##### Array di ItemID. |
| ##### Errors | ##### Array di Long che indicano il successo delle operazioni effettuate sugli items. |
| ##### RequestedDataTypes | ##### Variant opzionale che contiene un array di interi rappresentanti Requested DataTypes. |
| ##### AccessPaths | ##### Variant opzionale che contiene un array di Access Path. |

| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling Appendice D- Notes On Automation Data Types |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Dim addItemCount As long ##### Dim AnOPCItemIDs() As String ##### Dim AnOPCItemServerHandles As long ##### Dim AnOPCItemServerErrors As long ##### Dim AnOPCRequestedDataTypes As variant ##### Dim AnOPCAccessPathss As variant ##### For x = 1 To AddItemCount ##### ClientHandles(x) = x + 1 ##### AnOPCItemID(x) = “Register_” & x ##### Next x ##### AnOPCItemCollection.Validate AddItemCount, AnOPCItemIDs, AnOPCItemServerErrors, AnOPCRequestedDataTypes, AnOPCAccessPathss |

### 10. 18.7 SetActive

| ##### Descrizione | ##### Permette l’attivazione e la disattivazione di un OPCItem di una collezione OPCItems. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### SetActive (Count As Long, ServerHandles() As Long, ActiveState As Boolean, ByRef Errors() As Long) |

|  |  |  | ##### Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Count |  | ##### Il numero di items su cu bisogna agire. |  |
|  | ##### ServerHandles |  | ##### Array di identificatori server per gli item processati. |  |
|  | ##### ActiveState |  | ##### TRUE se gli items vengono attivati. FALSE se vengono disattivati. |  |
|  | ##### Errors |  | ##### Array di Longs che indicano il successo delle operazioni sugli items. |  |

| ##### Esempio | ##### ‘setta gli items attivi (TRUE) ##### AnOPCItemCollection.SetActive ItemCount, AnOPCItemServerHandles, TRUE, AnOPCItemServerErrors |
| --- | --- |

### 10. 18.8 SetClientHandles

| ##### Descrizione | ##### Cambia i riferimenti client di uno o più Items di un gruppo. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### SetClientHandles (Count As Long, ServerHandles() As Long, ClientHandles() As Long, ByRef Errors() As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Count | ##### Il numero di items su cu bisogna agire. |
| ##### ServerHandles | ##### Array di identificatori server per gli item processati. |
| ##### ClientHandles | ##### Array dei nuovi riferimenti client che devono essre memorizzati. Essi devono essere unici. |
| ##### Errors | ##### Array di Longs che indicano il successo delle operazioni sugli items. |

| ##### Esempio | ##### For x = 1 To ItemCount ##### ClientHandles(x) = x + 1975 ##### Next x ##### AnOPCItemCollection. SetClientHandles ItemCount, AnOPCItemServerHandles, ClientHandles, AnOPCItemServerErrors |
| --- | --- |

### 10.18.9 SetDataTypes

| ##### Descrizione | ##### Cambia il tipo di dato di uno o più Items. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### SetDataTypes (Count As Long, ServerHandles() As Long, RequestedDataTypes() As Long, ByRef Errors() As Long) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Count | ##### Il numero di items su cu bisogna agire. |
| ##### ServerHandles | ##### Array di identificatori server per gli items processati |
| ##### RequestedDataTypes | ##### Array dei Requested DataTypes nuovi che devono essere memorizzati. |
| ##### Errori | ##### Array di Longs che indicano il successo delle operazioni sugli items. |

| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling AppendiceD- Notes On Automation Data Types |
| --- | --- |
| ##### Esempio | ##### Dim RequestedDataTypes(100) As Long ##### For x = 1 To ItemCount ##### RequestedDataTypes (x) = ##### Next x ##### AnOPCItemCollection.SetDataTypes ItemCount, AnOPCItemServerHandles, RequestedDataTypes, AnOPCItemServerErrors |

# 10.19 Oggetto OPCItem

| ##### Descrizione | ##### Un OPCItem rappresenta una connessione alle sorgenti dati all’interno del server. Associati ad ogni item vi sono gli attributi Value, Quality e TimeStamp. Il valore è in forma di VARIANT, e la Qualità e simile a quella specificata dal Fieldbus. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### OPCItem |

### Attributi

| Parent | ClientHandle | ServerHandle |
| --- | --- | --- |
| AccessPath | AccessRights | ItemID |
| IsActive | RequestedDataType | Value |
| Quality | TimeStamp | CanonicalDataType |
| EUType | EUInfo |  |

### Metodi

| Read | Write |  |
| --- | --- | --- |

## 10.20 Attributi dell’OPCItem

### 10.20.1 Parent

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce un riferimento all’oggetto OPCGroup padre. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Parent As OPCGroup |

### 10.20.2 ClientHandle

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Un valore Long associato all’ OPCItem. Il suo scopo è quello di permettere al client una rapida localizzazione della destinazione dei dati. Solitamente è un indice. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ClientHandle As Long |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Long Dim SomeValue As Long CurrentValue = AnOPCItem.ClientHandle ##### L’ attributo viene settato: ##### AnOPCItem.ClientHandle = SomeValue |

### 10.20.3 ServerHandle

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) E’ l’identificatore assegnato dal server all’ OPCItem. ##### Il ServerHandle è un Long che identifica in maniera univoca il dato OPCItem. Il client deve fornire questo attributo in alcuni dei metodi che operano sull’oggetto OPCItem (come ad es: OPCItems.Remove). |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ServerHandle As Long |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### L’attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Long Dim SomeValue As Long CurrentValue = AnOPCItem.ServerHandle |

### 10.20.4 AccessPath

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) L’ access path specificato dal client nella funzione Add. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AccessPath As String |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### L’ attributo viene settato: Dim CurrentValue As String Dim SomeValue As String CurrentValue = AnOPCItem.AccessPath |

### 10.20.5 AccessRigths

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce gli access rights di un item. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### AccessRights As Long |
| ##### Commenti | ##### Indica se questo item è a sola lettura, scrittura o lettura/scrittura. |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### La attributo viene restituita: Dim CurrentValue As Long Dim SomeValue As Long CurrentValue = AnOPCItem.AccessRights |

### 10.20.6 ItemID

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) L’identificatore(unico) di un item. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### ItemID As String |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### L’ attributo viene restituito: ##### Dim CurrentValue As String Dim SomeValue As String CurrentValue = AnOPCItem.ItemID |

### 10.20.7 IsActive

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Stato dell’accesso ai dati di un item. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### IsActive As Boolean |
| ##### Commenti | ##### FALSE se l’item non è attivo TRUE se l’item è attivo |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Boolean Dim SomeValue As Boolean CurrentValue = AnOPCItem.IsActive ##### L’ attributo viene settato: AnOPCItem.IsActive = SomeValue |

### 10.20.8 RequestedDataType

| ##### Descrizione | ##### (Lettura/Scrittura) Il tipo di dato in cui il valore dell’item sarà restituito. Se il datatype richiesto viene rifiutato, l’OPCItem sarà invalidato finchè il RequestedDataType sarà settato ad un valore valido. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### RequestedDataType As Integer |
| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling Appendice D- Notes On Automation Data Types |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Integer Dim SomeValue As Integer CurrentValue = AnOPCItem.RequestedDataType L’ attributo viene settato: AnOPCItem.RequestedDataType = SomeValue |

### 10.20.9 Value

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce l’ultimo valore letto dal server. Questa è l’attributo di default di un AnOPCItem. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Value As Variant |

| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’attributo viene restituito: ##### Dim CurrentValue As Variant Dim SomeValue As Variant CurrentValue = AnOPCItem.Value |
| --- | --- |

### 10.20.10 Quality

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce l’ultima quality letta dal server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Quality As Long |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’ attributo viene restituito: ##### Dim CurrentValue As Long Dim SomeValue As Long CurrentValue = AnOPCItem.Quality |

### 10.20.11 TimeStamp

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Restituisce l’ultimo timestamp letto dal server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### TimeStamp As Date |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Date Dim SomeValue As Date CurrentValue = AnOPCItem.TimeStamp |

### 10.20.12 CanonicalDataType

| ##### Descrizione | ##### (Read-only) Restituisce il tipo di dato originario nel server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### CanonicalDataType As Integer |
| ##### Vedi | ##### Appendice A - OPC Automation Error Handling |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’ attributo viene restituito: ##### Dim CurrentValue As Integer Dim SomeValue As Integer CurrentValue = AnOPCItem.CanonicalDataType |

### 10.20.13 EUType

| ##### Descrizione | ##### (Read-only) Indica il tipo di informazione Engineering Units (EU) contenute in EUInfo. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### EUType As Integer |
| ##### Vedi | ##### OPCITEMATTRIBUTES nell’ OPC Data Access Custom Interface Specification |
| ##### Commenti | ##### 0 – Non ci sono informazioni EU disponibili (EUInfo sarà VT_EMPTY) 1 - Analog - EUInfo conterrà un SAFEARRAY di due doubles (VT_ARRAY ¦ VT_R8) corrispondenti al range LOW e HI EU . 2 - Enumerated - EUInfo conterrà un SAFEARRAY di stringhe (VT_ARRAY ¦ VT_BSTR) (Example: “OPEN”, “CLOSE”, “IN TRANSIT”, etc.) corrispondenti al valori numerici sequenziali (0, 1, 2, etc.) |
| ##### Esempio | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Integer Dim SomeValue As Integer CurrentValue = AnOPCItem.EUType |

### 10.20.14 EUInfo

| ##### Descrizione | ##### (Sola lettura) Variant che contiene informazioni Engineering Units. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### EUInfo As Variant |
| ##### Example | ##### Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) L’ attributo viene restituito: Dim CurrentValue As Variant Dim SomeValue As Variant CurrentValue = AnOPCItem.EUInfo |

## 10.22 Metodi OPCItem

### 10.22.1 Read

| ##### Descrizione | ##### Legge un item dal server. ##### Read può essere chiamato solo con una sorgente (OPCCache o OPCDevice) per fare un refresh del valore , della quality e del timestamp di un item. Gli attributi restituiti da questo metodo sono tra di loro sincroni, cioè vengono acquisiti contemporaneamente. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Read (Source As Integer, Optional ByRef Value As Variant, Optional ByRef Quality As Variant, Optional ByRef TimeStamp As Variant) |

|  | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| ##### Source | ##### La sorgente dei dati. ##### OPC_DS_CACHE o OPC_DS_DEVICE |
| ##### Value | ##### Restituisce l’ultimo valore letto dal server. |
| ##### Quality | ##### Restituisce l’ultima quality letta dal server. |
| ##### TimeStamp | ##### Restituisce l’ultimo timestamp letto dal server. |

| ##### Esempio | ##### Private Sub ReadButton_Click() Dim AnOPCItem As OPCItem Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) Dim Source As Integer Dim Value As Variant Dim Quality As Variant Dim TimeStamp As Variant Source = OPC_DS_DEVICE AnOPCItem.Read Source, ServerHandles, Value, Quality, TimeStamp ‘ processamento dei valori ##### TextBox.Text = Value End Sub |
| --- | --- |

### 10.22.2 Write

| ##### Descrizione | ##### Scrive il valore desiderato nel server. |
| --- | --- |
| ##### Sintassi | ##### Write (Value As Variant) |

|  |  |  | ##### Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Value |  | ##### Valore che deve essere scritto nella sorgente dati. |  |
| ##### Esempio |  | ##### Private Sub WriteButton_Click() ##### Dim AnOPCItem As OPCItem ##### Set OPCItem = GetOPCItem(SomeItemServerHandle) ##### Dim Value As Variant ##### Value = 1975 ##### AnOPCItem.Write Value ##### End Sub |  |  |

# 11 Definizioni e Simboli dell’OPC Data Access Automation

## OPCNamespaceTypes

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| OPCHierarchical |  |
| OPCFlat |  |

## OPCDataSource

| #### Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| OPCCache |  |
| OPCDevice |  |

## OPCAccessRights

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| OPCReadable |  |
| OPCWritable |  |

## OPCServerState

| #### Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| OPCRunning | Il server sta lavorando normalmente. E’ lo stato usuale per un server. |
| OPCFailed | Il server non sta funzionando. La procedura di recupero da questa situazione è una specifica del venditore. Un codice di errore E_FAIL dovrebbe essere generalmente restituito da un qualsiasi metodo del server. |
| OPCNoconfig | Il server sta funzionando ma non ha le informazioni di configurazione, e non può lavorare normalmente. Questo stato implica che il server ha bisogno di informazioni di configurazione per funzionare. I Servers che non richiedono la configurazione non restitiuscono questo stato. |
| OPCSuspended | Il server è stato temporaneamente sospeso da qualche metodo specifico del venditore e quindi non acquisisce o invia dati. La Quality che sarà restituita è OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE. |
| OPCTest | The server è in Test Mode.Gli outputs sono disconnessi dall’ hardware ma il server si comporta normalmente. Gli Inputs poterbbereo essere reali o simulati a seconda dall’implementazione del venditore. La qualità verrà normalmente restitutita. |
| OPCDisconnected | L’ oggetto Automation server non è connesso ad un OPC custom interface server. |

## OPCErrors

| ErroriOPC | Valore | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| OPCInvalidHandle | 0xC0040001L | Il valore dell’handle (identificatore) non è valido. Nota: un client non dovrebbe mai passare un handle invalido ad un server. Se questo avviene è dovuto ad un errore di programmazione o dalla parte del client o dalla parte del server. |
| OPCBadType | 0xC0040004L | Il server non può effettuare una conversione dal formato canonico al formato richiesto. |
| OPCPublic | 0xC0040005L | L’operazione richiesta non può essere fatta su un gruppo pubblico. |
| OPCBadRights | 0xC0040006L | L’ Items AccessRights non permette l’operazione. |
| OPCUnknownItemID | 0xC0040007L | L’ itemID non è definito o non esiste nello spazio degli indirizzi del server). |
| OPCInvalidItemID | 0xC0040008L | L’ itemID non è conforme alla sintassi del server. |
| OPCInvalidFilter | 0xC0040009L | Il criterio di filtraggio non è valido. |
| OPCUnknownPath | 0xC004000AL | L’access path specificato per un item è errato. |
| OPCRange | 0xC004000BL | Il valore è fuori dal range. |
| OPCDuplicateName | 0xC004000CL | Non è permesso duplicare nomi. |
| OPCUnsupportedRate | 0x0004000DL | Il server non supporta l’updaterate richiesta, ma utilizzerà quella più simile disponibile. |
| OPCClamp | 0x0004000EL | Il valore passato nel WRITE è stato accettato ma l’output è bloccato. |
| OPCInuse | 0x0004000FL | L’operazione non può essere eseguito perchè l’oggetto è già referenziato. |
| OPCInvalidConfig | 0xC0040010L | Il file di configurazione del server ha un formato non valido. |
| OPCNotFound | 0xC0040011L | L’oggetto richiesto non è stato trovato. |
| OPCInvalidPID | 0xC0040203L | L’ID passato non è valido per l’item. |

# Appendice A – OPC Automation Error Handling

Quando avviene un errore in run–time, gli attributi dell’oggetto Visual Basic Err vengono  riempiti con informazioni che identificano univocamente l’errore.

Se il codice Visual Basic non è settato per gestire gli errori utilizzando il meccanismo On Error, verrà generata un’ eccezione e a secondo del contesto (Visual Basic in Debug Mode, executable) verrà visualizzato un messaggio con le seguenti informazioni:

- Runtime Error: decimal error number (hex error number)

- Method “X” of Object “Y” Failed.  (Quando l’applicazione è nel modo executable, non sararanno visualizzati I valori  di X e Y)

E’ bene che l’applicazione  possa gestire gli errori OPC Automation che possono verificarsi invocando i metodi dell’ OPC Data Access Automation Objects.

Un error handler è una routine per catturare e gestire gli errori nell’applicazione.

Il processo per progettare un error handler è costituito dai seguenti tre passi:

1.Settare o abilitare un error trap dicendo all’applicazione a quale routine di gestione errori saltare al verificarsi di un errore.

L’uso di On Error abilita il trap e indica all’applicazione l’inizio della routine per la gestione dell’errore.

2. Scrivere una routine per la gestione degli errori, per ogni errore che potrebbe verificarsi all’invocazione di qualche metodo dell’ oggetto OPC Data Access Automation.

3. Uscita dalla routine per la gestione dell’errore.

4.Decidere quale azione l’applicazione deve intraprendere in risposta dell’errore. Per esempio se si tenta di aggiungere un gruppo con un nome duplicato, si deve avvisare l’utente che il gruppo non viene aggiunto e che bisogna inserire un nome diverso. Si può anche decidere che il gruppo venga aggiunto facendo generare un nome al server.

# Manipolazione degli errori

Il primo passo nello scrivere una routine di gestione errori, è aggiungere un’etichetta alla linea di codice dove comincia  la routine. L’etichetta dovrebbe avere un nome descrittivo.

Il corpo della routine deve contenere il codice che gestisce gli errori (solitamente nel formato di Case o If... Then... Else).E’ necessario determinare quali errori possono avvenire e quali azioni intraprendere nel caso di una loro occorrenza.

L’attributo Number di un oggetto Err contiene il codice numerico rappresentante l’errore run-time più recente; tale codice può essere ottenuto con una chiamata GetErrorStream che lo converte in una stringa leggibile.

# Appendice-B Note sull’ Automation Data Type

L’OPC Custom Interface  permette ai server di supportare tipi di dati compresi VT_I1, VT_UI2, VT_UI4, e gli array di questi tipi di dati . Per i client sviluppati in C++ usare questi tipi di dati è molto corretto, ma  per un’applicazione client Automation non sono supportati tuttavia c’è la posibilità di fornire un mapping logico e una conversione dei tipi di dati nativi dell’Automation clint.

L’Automation Interface fornirà Automation Data Type standard,sebbene i tipi di dati richiesti sono quelli supportati in modo nativo dall’applicazioni automation.Il problema si ha quando l’automation client non fa una specifica richiesta di data type o l’applicazione server rifiuta tale richiesta e il dato è restituito al server nel canonical data type native.

La seguente tabella è un esempio di conversione che l’Automation Interface  potrebbe fornire.

| CANONICAL DATA TYPE | AUTOMATION DATA TYPE |
| --- | --- |
| VT_I1 | VT_I2 |
| VT_UI2 | VT_I4 |
| VT_UI4 | VT_R8 (or VT_CY) |
| VT_ARRAY ¦ VT_I1 | VT_ARRAY ¦ VT_I2 |
| VT_ARRAY ¦ VT_UI2 | VT_ARRAY ¦ VT_I4 |
| VT_ARRAY ¦ VT_UI4 | VT_ARRAY ¦ VT_R8 (or VT_CY) |

Si noti che il canonical data type che è restituito dai metodi Automation indicherà il tipo di dato supportato dal server e non dall’Automation  data type in cui il valore sarà convertito.

1. Introduzione	2

1.2 Architettura delle attuali applicazione Client	4

1.3 Architettura per applicazioni custom	6

1.4 Obiettivi	6

2. Concetti fondamentali	7

2.1 Oggetti ed interfacce OPC	7

2.2 OPC DataAccess: vista d'insieme	7

2.3 OPC Allarm e Event Handling: veduta d'insieme.	8

2.4 OPC Historical Data Access: veduta d'insieme	9

2.5 Dove si adotta OPC	9

2.6 Architettura Generale e Componenti di OPC	10

2.7 Server Locali e Remoti	10

3. OPC Server Browser	11

3.1 Vista d'insieme del problema	11

3.2   Soluzione del problema	11

4. Allarmi ed eventi in OPC	12

4.1 Introduzione	12

4.2 Scopi	12

4.3 Livelli di Capacità Multipli	12

4.3.1 Tipi di OPC Alarms ed Event Server	13

4.3.2 Tipi di Alarm ed Event Client	13

4.4 Concetti Fondamentali	13

4.4.1 Vista d'insieme	13

4.4.2 OPC Event Server	14

4.4.3 Aree	15

4.5 Condizioni	15

4.5.1 Concetti Generali	15

4.5.2 Attributi di OPCConditions	16

4.5.3 Qualità della Condizione	17

4.5.4 Attributi degli oggetti OPCSubConditions	17

4.5.5 Definizioni di Condizione	18

4.5.6 Severity	18

4.5.7 Abilitazione e Disabilitazione	18

4.5.8 Interfacce	18

4.5.9 Stati delle Condizioni	19

4.6 Eventi e Loro Notifica	19

4.6.1 Concetti Generali	19

4.6.2 Notifica degli Eventi	19

4.6.3 Attributi Standard	20

4.6.4 OPCSimpleEventNotifications	20

4.6.5 OPCTrackingEventNotifications	20

4.6.6 OPCConditionEventNotifications	21

4.6.7 Categorie dell'Evento	22

4.6.8 Interfacce	22

4.7 Sottoscrizioni a Notifiche di Eventi	22

4.7.1 Concetti Generali	22

4.7.2 Attributi di OPCEventSubscriptions	22

4.7.3 Filtri	23

4.7.4 Interfacce	23

4.8 Condizioni con Stati Sincronizzati	23

4.9 Gestione degli Errori	24

4.10 Veduta d'Insieme dell’Architettura	24

4.10.1 Oggetto OPCEventServer	24

4.10.2 Oggetto OPCEventSubscription	25

4.11 Interfaccia Custom OPC Event Server	25

4.11.1 Vista d’insieme	25

4.11.2 IUnknow	26

4.11.3 IOPCCommon	26

4.11.4 IOPCEventeServer	26

4.11.5 IConnectionPointContainer	26

5. Custom Interface	27

5.1   Veduta d’insieme dell’ OPC Custom Interface	27

5.2   Acquisizione dei dati e comportamento dello stato attivo	27

5.2.1   IOPCSyncIO	28

5.2.2   IOPCASyncIO2	28

5.2.3   SUBSCRIPTION attraverso IOPCDataCallback	29

5.2.4   IOPCASyncIO (old)	31

5.2.5   SUBSCRIPTION attraverso IDataObject (old)	33

5.3 OPCServer Object	34

5.3.1  Veduta d’insieme	34

5.3.2  IUnknown	34

5.3.3  IOPCCommon	34

5.4 IOPCServer	36

5.4.1	IOPCServer::AddGroup	36

5.4.2	IOPCServer::GetErrorString	39

5.4.3	IOPCServer::GetGroupByName	40

5.4.4	IOPCServer::GetStatus	41

5.4.5     IOPCServer::RemoveGroup	42

5.4.6	IOPCServer::CreateGroupEnumerator	44

5.5 IConnectionPointContainer (su OPCServer)	46

5.5.1 IConnectionPointContainer::EnumConnectionPoints	46

5.5.2 IConnectionPointContainer:: FindConnectionPoint	47

5.6 IOPCItemProperties	48

QueryAvailableProperties	48

GetItemProperties	48

LookupItemIDs	48

Gli IDs degli attributi	49

Gli OPC property sets	49

ID Set 1 - OPC Specific Properties –	50

ID Set 2 - Recommended Properties –	51

ID Set 3 - Vendor specific Properties	54

5.6.1	IOPCItemProperties::QueryAvailableProperties	54

5.6.2	IOPCItemProperties::GetItemProperties	55

5.6.3	IOPCItemProperties::LookupItemIDs	57

5.7 IOPCServerPublicGroups (optional)	59

Groups pubblici	59

5.7.1	IOPCServerPublicGroups:: GetPublicGroupByName	59

5.7.2	IOPCServerPublicGroups:: RemovePublicGroup	60

5.8 IOPCBrowseServerAddressSpace (optional)	62

5.8.1	IOPCBrowseServerAddressSpace:: QueryOrganization	63

5.8.2	IOPCBrowseServerAddressSpace:: ChangeBrowsePosition	64

5.8.3     IOPCBrowseServerAddressSpace:: BrowseOPCItemIDs	65

5.8.3	IOPCBrowseServerAddressSpace:: GetItemID	67

5.8.5	IOPCBrowseServerAddressSpace:: BrowseAccessPaths	69

4.9 IPersistFile (opzionale)	70

5.9.1	IPersistFile::IsDirty	70

5.9.2	IPersistFile::Load	71

5.9.3     IPersistFile::Save	72

5.9.4	IPersistFile::SaveCompleted	73

5.9.5	IPersistFile::GetCurFile	74

6 L’oggetto OPCGroup	75

Proprietà generali	75

Name	75

Cached Data	75

Active	75

Update Rate	76

Time zone	76

Percentuale di deadband	76

ClientHandle	76

Public Groups	77

6.1 IOPCItemMgt	78

6.1.1 IOPCItemMgt::AddItems	78

6.1.2 IOPCItemMgt::ValidateItems	80

6.1.3 IOPCItemMgt::RemoveItems	82

6.1.4 IOPCItemMgt::SetActiveState	83

6.1.5 IOPCItemMgt::SetClientHandles	85

6.1.6 IOPCItemMgt::SetDatatypes	86

6.1.7 IOPCItemMgt::CreateEnumerator	88

6.2 IOPCGroupStateMgt	89

6.2.1 IOPCGroupStateMgt::GetState	89

6.2.2 IOPCGroupStateMgt::SetState	90

6.2.3 IOPCGroupStateMgt::SetName	91

6.2.4 IOPCGroupStateMgt::CloneGroup	92

6.3 IOPCPublicGroupStateMgt	94

6.3.1 IOPCPublicGroupStateMgt::GetState	94

6.3.2 IOPCPublicGroupStateMgt::MoveToPublic	95

6.4 IOPCSyncIO	96

6.4.1 IOPCSyncIO::Read	96

6.4.2 IOPCSyncIO::Write	98

6.5 IOPCAsyncIO2	101

6.5.1 IOPCAsyncIO2::Read	102

6.5.2 IOPCAsyncIO2::Write	104

6.5.3 IOPCAsyncIO2::Refresh2	108

6.5.4 IOPCAsyncIO2::Cancel2	109

6.5.5 IOPCAsyncIO2::SetEnable	110

6.5.6 IOPCAsyncIO2::GetEnable	111

6.6 IConnectionPointContainer (su OPCGroup)	111

6.6.1 IConnectionPointContainer::EnumConnectionPoints	112

6.6.2 IConnectionPointContainer:: FindConnectionPoint	112

6.7 IEnumOPCItemAttributes	113

6.7.1 IEnumOPCItemAttributes::Next	113

6.7.2 IEnumOPCItemAttributes::Skip	114

6.7.3 IEnumOPCItemAttributes::Reset	114

6.7.4 IEnumOPCItemAttributes::Clone	115

6.8 IdataObject	115

6.8.1 DataObject::DAdvise	116

6.8.2 IDataObject::DUnadvise	118

7 Interfacce del client	119

7.1 IOPCDataCallback	119

7.1.1 IOPCDataCallback::OnDataChange	119

7.1.2 IOPCDataCallback::OnReadComplete	122

7.1.3 IOPCDataCallback::OnWriteComplete	124

7.1.4 IOPCDataCallback::OnCancelComplete	126

7.2 IOPCShutdown	127

7.2.1 IOPCShutdown::ShutdownRequest	127

7.3 IAdviseSink (old)	128

7.3.1 IAdviseSink::OnDataChange	128

7.3.2 IAdviseSink - Data Stream Formats (old)	130

7.3.2.1 OPCGROUPHEADER	130

7.3.2.2 OPCITEMHEADER1	132

7.3.2.3 OPCITEMHEADER2	132

7.3.2.4 OPCGROUPHEADERWRITE	133

7.3.2.5 OPCITEMHEADERWRITE	133

7.4 Ordinamento dei dati (Variants) nello Stream	134

8 OPC data access automation interface	134

8.1 Introduzione	134

8.2 Scopi	135

8.3 Obiettivo	136

8.4 Architettura	136

8.5 Requisiti Funzionali	136

8.5 Modello dell’ oggetto OPC Automation Server	137

OPCServer	137

OPCGroups	137

OPCGroup	137

OPCItems	137

OPCItem	137

OPCBrowser	138

8.6 Modello di un oggetto OPC Data Access	138

8.7 Sincronizzazione dei dati	138

9  Cenni su eccezioni ed eventi	138

Eccezioni	138

Eventi	138

10  Oggetti ed Interfacce OPC Data Access Automation	141

Oggetto OPCServer	141

10.1 Attributi di OPCServer	142

10.1.1 StartTime	142

10.1.2 CurrentTime	142

10.1.3 LastUpdateTime	143

10.1.4 MajorVersion	143

10.1.5 MinorVersion	144

10.1.6 BuildNumber	144

10.1.7 VendorInfo	144

10.1.8 ServerState	145

10.2.1 LocaleID	146

10.2.2 Bandwidth	146

10.2.3 OPCGroups	147

10.2.4 PublicGroupNames	147

10.2.5 ServerName	147

10.2.6 ServerNode	148

10.2.7 ClientName	148

10.3 Metodi OPCServer	149

10.3.1 GetOPCServers	149

10.3.2 Connect	150

10.3.3 Disconnect	151

10.3.4 CreateBrowser	151

10.3.5 GetErrorString	153

10.3.6 QueryAvaiableLocaleIDs	153

10.3.6 QueryAvaiableProperties	154

10.3.7 GetItemProperties	154

10.3.8 LookupItemIDs	155

10.4 OPCServer Events	157

10.4.1 ServerShutDown	157

10.5 Oggetto OPCBrowser	158

10.6 Attributi di OPCBrowser	159

10.6.1 Organization	160

10.6.2 Filter	160

10.6.3 DataType	161

10.6.4 AccessRights	161

10.6.5 CurrentPosition	162

10.6.6 Count	162

10.7 Metodi di OPCBrowser	162

10.7.1 Item	162

10.7.2 ShowBranches	163

10.7.3 ShowLeafs	163

10.7.4 MoveUp	164

10.7.5 MoveToRoot	164

10.7.6 MoveDown	164

10.7.7 MoveTo	164

10.7.8 GetItemID	165

10.7.9 GetAccessPaths	165

10.8  Oggetto OPCGroups	167

10.9 Attributi dell’OPCGroups	169

10.9.1 Parent	169

10.9.2 DefaultGroupIsActive	169

10.9.3 DefaultGroupUpdateRate	169

10.9.4 DefaultGroupDeadband	170

10.9.5 DefaultGroupLocaleID	170

10.9.6 DefaultGroupTimeBias	171

10.9.7 Count	171

10.10 Metodi dell’ OPCGroups	171

10.10.1 Item	171

10. 10.2 Add	172

10. 10.3 GetOPCGroup	172

10. 10.4 Remove	173

10. 10.5 RemoveAll	173

10. 10.6 ConnectPublicGroup	174

10. 10.7 RemovePublicGroup	174

10.11 Eventi dell’OPCGroups	175

10.11.1 GlobalDataChange	175

10.12 Oggetto OPCGroup	177

10.13 Attributi dell’ OPCGroup	179

10.13.1 Parent	179

10.13.2 Name	179

10.13.3 IsPublic	179

10.13.4 IsActive	179

10.13.5 IsSubscribed	180

10.13.6 ClientHandle	181

10.13.7 ServerHandle	181

10.13.8 LocaleID	182

10.13.9 TimeBias	183

10.13.10 DeadBand	183

10.13.11 UpdateRate	184

10.13.12 OPCItems	184

10.14 Metodi OPCGroup	185

10.14.1 SyncRead	185

10.14.2 SyncWrite	187

10.14.3 AsyncRead	188

10.14.4 AsyncWrite	189

10.14.5 AsyncRefresh	191

10.14.6 AsyncCancel	192

10.15 Eventi OPCGroup	193

10.15.1 DataChange	193

10.15.2 AsyncReadComplete	194

10.15.3 AsynsWriteComplete	194

10.15.4 AsyncCancelComplete	195

10.16 Oggetto OPCItems	196

10.17 Attributi dell’ OPCItems	198

10.17.1 Parent	198

10.17.2 DefaultRequestedDataType	198

10.17.3 DefaultAccessPath	198

10.17.4 DefaultActive	199

10.17.5 Count	199

10.18 Metodi dell’OPCItems	200

10.18.1 Item	200

10.18.2 GetOPCItem	200

10.18.3 AddItem	201

10.18.4 AddItems	201

10.18.5 Remove	203

10.18.6 Validate	203

10.18.7 SetActive	204

10.18.8 SetClientHandles	205

10.18.9 SetDataTypes	205

10.19 Oggetto OPCItem	207

10.20 Attributi dell’OPCItem	208

10.20.1 Parent	208

10.20.2 ClientHandle	208

10.20.3 ServerHandle	208

10.20.4 AccessPath	209

10.20.5 AccessRigths	209

10.20.6 ItemID	209

10.20.7 IsActive	210

10.20.8 RequestedDataType	210

10.20.9 Value	210

10.20.10 Quality	211

10.20.11 TimeStamp	211

10.20.12 CanonicalDataType	211

10.20.13 EUType	212

10.20.14 EUInfo	212

10.22 Metodi OPCItem	213

10.22.1 Read	213

10.22.2 Write	213

11. Definizioni e Simboli dell’OPC Data Access Automation	215

OPCNamespaceTypes	215

OPCDataSource	215

OPCAccessRights	215

OPCServerState	215

OPCErrors	216

Appendice A – OPC Automation Error Handling	218

Manipolazione degli errori	218

Appendice-B Note sull’ Automation Data Type	219