Università degli Studi di Catania

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni

a.a. 2003/2004

Specifiche OPC XML-DA

Giuseppe Angelone

Docente: Prof. S. Cavalieri

Sommario

Specifiche OPC XML-DA	3

Introduzione	3

Il meccanismo di sottoscrizione	3

Primitive	5

GetStatus	5

Read	6

Write	8

Subscribe	9

SubscriptionPolledRefresh	12

SubscriptionCancel	12

Browse	13

GetProperties	15

Links	16

# Specifiche OPC XML-DA

## Introduzione

XML-DA è basato su XML e SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP è un meccanismo di chiamate a procedure remote che trasferisce i dati come XML usando generalmente HTTP come protocollo di trasferimento sul canale di comunicazione.

Per ogni server che usa SOAP deve esistere un file scritto nella grammatica WSDL (Web Service Definition Language) che definisce le procedure supportate, gli argomenti e i tipi di dati. Questo file è uno schema XML-Data.

Principali differenze tra OPC basato su DCOM (OPC-DA) e OPC XML-DA:

- OPC-DA utilizza una codifica binaria efficiente mentre con XML-DA ogni dato viene serializzato in messaggi XML, questo può influire negativamente sulle prestazioni. Per mitigare questo svantaggio, mentre OPC-DA usa più di 60 primitive di servizio, XML-DA usa solo 8 primitive di servizio più complesse, che raggruppano il trasferimento di più informazioni (questo perché non c’è molta differenza tra la trasmissione di un messaggio di un migliaio di byte e quella di un messaggio di poche decine di byte).

- I web services sono connectionless e stateless. Questo impedisce la creazione degli item e la gestione dei gruppi da parte dei client (i gruppi esistono anche in XML-DA, ma hanno un significato più limitato), nonché l’implementazione di meccanismi di callback (utilizzati dai server OPC-DA per trasferire informazioni ciclicamente senza sollecitazione da parte dei client). Una limitata eccezione è rappresentata dal servizio di subscription, comunque è sempre il client a richiedere i dati aggiornati. Sebbene sposti la complessità della programmazione verso i client, il fatto che siano stateless conferisce robustezza ai web services: ogni chiamata è indipendente dalle precedenti e quindi un crash e il successivo riavvio non ha conseguenze importanti (tranne appunto per le subscriptions, sarà dei client l’onere di ripristinare lo stato precedente).

- Non è stato standardizzato un meccanismo per rilevare i server XML-DA presenti in un nodo. Il client deve conoscere l’URL di ogni web service presente sul nodo.

## Il meccanismo di sottoscrizione

Analizziamo il meccanismo che viene usato per sopperire alla mancanza di meccanismi di callback.

La lettura dei valori deve essere stimolata dal client che si deve anche occupare della temporizzazione quando è necessario un aggiornamento ciclico. La primitiva Subscription permette di definire una lista di sottoscrizione, cioè un elenco di item i cui valori potranno essere richiesti con una sola chiamata a SubscriptionPolledRefresh facendo riferimento ad un handle univoco (una stringa scelta dal server). Nella chiamata a Subscription il client indica il RequestedSamplingRate e altre informazioni quali la Deadband (percentuale dell’escursione massima al di sotto della quale le variazione di un valore non vengono notificate). Del RequestedSamplingRate il server può tenere conto o meno, può però servirsene per costruire tabelle di schedulazione in modo da ottimizzare la banda a disposizione per l’interrogazione dei device e in questo modo aumentare la freschezza dell’informazione passata al client. Osserviamo però che il caso in cui il server abbia accesso diretto ai device non è l’unico scenario possibile: il server XML-DA potrebbe ad esempio fungere da gateway per un server OPC-DA.

Come già anticipato, se una SubscriptionPolledRefresh ritorna un errore sarà compito del client ripetere la Subsciption.

Un meccanismo di polling più avanzato permette di delegare al server l’introduzione del ritardo tra un polling e l’altro. In ogni SubsciptionPolledRefresh si specificano 2 parametri:

- Holdtime – tempo assoluto fino al quale il server aspetterà prima di restituire i valori, il programma che invoca la SubsciptionPolledRefresh si bloccherà fino a quell’istante;

- Waittime – intervallo espresso in millisecondi dopo l’Holdtime durante il quale il server non restituirà una risposta se non ci sono cambiamenti da notificare (del valore o della qualità di un item), allo scadere di questo intervallo la funzione ritorna in ogni caso.

Con questo meccanismo si diminuisce il tempo di latenza massimo, questo in virtù del fatto che l’Holdtime è specificato come tempo assoluto. Nel meccanismo di base infatti il tempo di latenza è soggetto alla variabilità dell’intero turnaround, mentre in questo caso dipende solo della variabilità del tempo di propagazione dal server al client.

Se l’Holdtime specificato dal client è anteriore all’istante in cui il server riceve la richiesta il server non ne tiene conto.

L’Holdtime si deve dimensionare in base al massimo rate di aggiornamento necessario, tenendo presente il round trip time tra client e server (e dello sfasamento tra i rispettivi clock). Tanto più piccolo è il Waittime tanto maggiore sarà la frequenza degli scambi informativi tra client e server, quindi si deve dimensionare facendo un giusto compromesso tra minimizzazione del traffico di rete e tempestività del rilevamento di eventuali guasti del server.

Se si usa questo meccanismo di sottoscrizione è necessario un thread distinto che si occupi dei polling (in questo modo non si blocca l’intero programma).

## Primitive

### GetStatus

Function GetStatus(ByVal LocaleID As String, ByVal ClientRequestHandle As String, ByRef Status As ServerStatus) As ReplyBase

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| LocaleID | Ingresso | Stringa di localizzazione nel formato <language>[-<country>], alcune stringhe (come la descrizione degli errori) normalmente dipendono da questo valore |
| ClientRequestHandle | Ingresso | Un valore scelto dal client che sarà restituito con la risposta, se si utilizzano le versioni asincrone delle primitive può servire per associare la risposta con la corrispondente richiesta |
| Status | Uscita | Una struttura con il seguente formato: Attributo; Descrizione. StatusInfo As String; Informazioni addizionali sullo stato del server. VendorInfo As String; Informazioni specifiche del fornitore. SupportedLocaleIDs() As String; Array dei LocaleID supportati. SupportedInterfaceVersions() As interfaceVersion; Lista delle versioni di XML-DA supportate. StartTime As Date; Istante in cui il server è stato avviato. ProductVersion As String; Versione (numeri major, minor e di buid). |

### Read

Function Read(ByVal Options As RequestOptions, ByVal ItemList As ReadRequestItemList, ByRef RItemList As ReplyItemList, ByRef Errors() As OPCError) As ReplyBase

| Param. | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Options | Ingresso | Una struttura con il seguente formato: Attributo; Descrizione. ReturnErrorText as Boolean; Specifica se deve essere restituita una descrizione verbosa degli errori. ReturnDiagnosticInfo As Boolean; Specifica se deve essere restituita una descrizione verbosa degli errori relativi ai singoli item. ReturnItemTime As Boolean; Specifica se devono essere restituiti i timestamp. ReturnItemPath As Boolean; Specifica se devono essere restituiti i percorsi degli item. ReturnItemName; Specifica se devono essere restituiti i nomi degli item. RequestDeadline as Date; Specifica la Deadline, per gli item il cui valore non sarà disponibile entro questo tempo verrà restituito un errore. RequestDeadlineSpecified as Boolean; Indica che il campo RequestDeadline è valido. ClientRequestHandle As String; Un valore scelto dal client che sarà restituito con la risposta. LocaleID As String; Stringa di localizzazione. |
| ItemList | Ingresso | struttura coi segg. campi: Attributo; Descrizione. ItemPath As String; Path degli item. ReqType As System.Xml.‌XmlQualifiedName; Il tipo richiesto (se il server non può operare una conversione risponderà con un errore). MaxAge As Integer; Indica la freshness dei dati richiesta espressa in ms. Il valore 0 indica che il dato deve essere letto direttamente dal device. MaxAgeSpecified As Boolean; Indica se il campo MaxAge è stato specificato. Items() As ReadRequestItem; Lista degli item specificati con gli attributi ItemPath e ItemName di ogni elemento dell’Array. Ogni elemento possiede anche le proprietà ReqType e MaxAge che, se specificate, hanno priorità rispetto a quelle dell’oggetto ItemList indicate globalmente. |
| RItemList | Uscita | il campo Items di questo oggetto è un array di elementi del tipo ItemValue, ognuno con le segg. proprietà: Attributo; Descrizione. DiagnosticInfo As String; Una stringa restituita in caso di errore se ReturnDiagnosticInfo di Options era stata impostata a true e se il server la supporta. Value As Object; Valore dell’item. Quality As OPCQuality; Contiene i campi QualityField, LimitField e VendorField. ValueTypeQualifier As System.Xml. ‌XmlQualifiedName; Usato solo per specificare se il valore è di tipo Time, date, o duration. ItemPath As String; Percorso. ItemName As String; Nome. ClientItemHandle As String; Vedi sopra. Timestamp As Date; Ultimo aggiornamento. TimestampSpecified As Boolean; Indica se il precedente campo è valido. ResultID As System.Xml. ‌XmlQualifiedName; Eventuale errore. |
| Errors() | Uscita | Array di elementi di tipo OPCError (vuoto se non ci sono errori): Attributo; Descrizione. [Text] As String; Una stringa restituita in caso di errore se ReturnErrorText di Options era stata impostata true. ID As System.Xml. ‌XmlQualifiedName; ID dell’errore. |

Il valore ritornato sarà un oggetto di classe ReplyBase:

| Attributo | Descrizione |
| --- | --- |
| RcvTime As Date | L’istante in cui il server ha ricevuto la richiesta |
| ReplyTime As Date | L’istante in cui il server ha inviato la risposta |
| ClientRequestHandle As String | La stessa stringa inviata nell’argomento ClientRequestHandle |
| RevisedLocaleID As String | Il LocaleID effettivamente usato, può essere diverso dal parametro LocaleID qualora la lingua specificata non sia supportata dal server |
| ServerState As ServerState | Può assumere uno dei segg. valori: - running (0) - failed (1) - noConfig (2) - suspended (3) - test (4) - commFault (5) |

### Write

Function Write(ByVal Options As RequestOptions, ByVal ItemList As WriteRequestItemList, ByVal ReturnValuesOnReply As Boolean, ByRef RItemList As ReplyItemList, ByRef Errors() As OPCError) As ReplyBase

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Options | Ingresso | Vedi Read |
| ItemList | Ingresso | struttura coi segg. campi: Attributo; Descrizione. ItemPath As String; Path degli item. Items() As ItemValue; Lista di item da scrivere, opzionalmente si possono inviare quality e timestamp. Gli elementi del campo Items possiedono le segg. proprietà (per la descrizione vedi sopra, parametro RItemList di Read): - DiagnosticInfo As String - Value As Object - Quality As OPCQuality - ValueTypeQualifier As System.Xml.XmlQualifiedName - ItemPath As String - ItemName As String - ClientItemHandle As String - Timestamp As Date - TimestampSpecified As Boolean - ResultID As System.Xml.XmlQualifiedName |
| ReturnValues OnReply | Ingresso | Specifica se devono essere ritornati i valori “accettati” dal server |
| RItemList | Uscita | Vedi Read |
| Errors() | Uscita | Vedi Read |

### Subscribe

Function Subscribe(ByVal Options As RequestOptions, ByVal ItemList As SubscribeRequestItemList, ByVal ReturnValuesOnReply As Boolean, ByVal SubscriptionPingRate As Integer, ByRef RItemList As SubscribeReplyItemList, ByRef Errors() As OPCError, ByRef ServerSubHandle As String) As ReplyBase

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Options | Ingresso | Vedi Read |
| ItemList | Ingresso | struttura coi segg. campi: Attributo; Descrizione. ItemPath As String; Path degli item. ReqType As System.Xml.‌XmlQualifiedName; Il tipo richiesto (se il server non può operare una conversione risponderà con un errore). Deadband As Single; Indica la variazione minima necessaria affinché una modifica sia notificata espressa in percentuale della massima escursione. In pratica una SubscriptionPolledRefresh restituirà il nuovo valore di un item soltanto se: abs(valore_in_cache-valore_attuale) > Deadband/100 * (EU High - EU Low) Dove EU sta per “engineering unit”, vedi specifiche OPC-DA. Deadband deve essere compreso tra 0 e 100 e si può applicare a tipi numerici ma anche ad array di numeri. DeadbandSpecified As Boolean; Indica se il campo Deadband è stato specificato. RequestedSampling‌Rate As Integer; Specifica il rate in ms al quale il server dovrebbe controllare se il valore è modificato rispetto al contenuto del buffer. RequestedSampling‌Rate‌Specified As Boolean; Indica se il campo RequestedSamplingRate è stato specificato. EnableBuffering As Boolean; Indica se i cambiamenti dei valori devono essere memorizzati in un buffer con un rate indicato da RequestedSamplingRate per poi essere restituiti alla successiva SubscriptionPolledRefresh, se è true SubscriptionPolledRefresh può restituire più di un vaore per item. EnableBuffering‌Specified As Boolean; Indica se il campo EnableBuffering è valido. Items() As ReadRequestItem; Lista degli item che fanno parte della subscription specificati dagli attributi ItemPath e ItemName di ogni elemento dell’Array. Ogni elemento possiede anche le proprietà ReqType, Deadband, RequestedSamplingRate e EnableBuffering che, se specificate, hanno priorità rispetto a quelle dell’oggetto ItemList indicate globalmente. |
| ReturnValues OnReply | Ingresso | Specifica se devono essere ritornati i valori iniziali di tutti gli item |
| Subscription‌PingRate | Ingresso | Rappresenta il tempo in millisecondi ogni quanto il server verifica che il clienti sia ancora esistente. Se non ci sono richieste da parte del client per un tempo pari al valore indicato, il server può liberare le risorse associate con la subcription. In questo modo si risolve il problema di client mal programmati o che vanno in crash che quindi non richiamano la SubscriptionCancel. Un valore 0 indica che il server userà un proprio algoritmo per valutare l’esistenza del client. |
| RItemList | Uscita | struttura coi segg. campi: Attributo; Descrizione. RevisedSamplingRate As Integer; Indica l’effettivo rate di aggiornamento che il server può supportare. RevisedSamplingRateSpecified As Boolean; Indica se Il campo precedente è valido. Items() As SubscribeItemValue; Ogni elemento dell’array indica il RevisedSamplingRate specifico di ogni item (se diverso) e possiede l’oggetto ItemValue di classe ItemValue che contiene valore e qualità dell’item se ReturnValuesOnReply è true. |
| Errors() | Uscita | Vedi Read |
| ServerSub‌Handle | Uscita | Restituisce l’handle univoco della subsciption che potrà essere usato nelle successive chiamate a SubscriptionPolledRefresh |

### SubscriptionPolledRefresh

Function SubscriptionPolledRefresh(ByVal Options As RequestOptions, ByVal ServerSubHandles() As String, ByVal HoldTime As Date, ByVal HoldTimeSpecified As Boolean, ByVal WaitTime As Integer, ByVal ReturnAllItems As Boolean, ByRef InvalidServerSubHandles() As String, ByRef RItemList() As SubscribePolledRefreshReplyItemList, ByRef Errors() As OPCError, ByRef DataBufferOverflow As Boolean) As ReplyBase

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Options | Ingresso | Vedi Read |
| ServerSubHandles() | Ingresso | Array degli handles delle subscription. Quando ne viene specificata più di una (se il server lo supporta) nella risposta viene mantenuto l’ordine indicato |
| HoldTime | Ingresso | Vedi Meccanismo di sottoscrizione |
| HoldTimeSpecified | Ingresso | Se è false, sia HoldTime che WaitTime vengono ignorati |
| WaitTime | Ingresso | Vedi Meccanismo di sottoscrizione |
| ReturnAllItems | Ingresso | Se true, indica al server che devono essere ritornati tutti i valori, indipendentemente dal fatto che siano cambiati o meno dall’ultima richiesta (in questo caso WaitTime è ignorato) |
| InvalidServerSubHandles() | Uscita | Un array degli elementi di ServerSubHandles() non validi |
| RItemList() | Uscita | Ogni elemento dell’array si riferisce a una diversa sottoscrizione: Attributo; Descrizione. SubscriptionHandle As String; Handle della sottoscrizione. Items() As ItemValue; Array di ItemValue restituiti relativi a tale sottoscrizione, per la descrizione dei campi vedi parametro RItemList di Read. |
| Errors() | Uscita | Vedi Read |
| DataBufferOverflow | Uscita | Indica che non tutti i cambiamenti degli item sono stati riferiti per limiti di risorse del server (buffer troppo piccolo) |

### SubscriptionCancel

Sub SubscriptionCancel(ByVal ServerSubHandle As String, ByRef ClientRequestHandle As String)

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ServerSubHandle | Ingresso | Handles della subscription |
| ClientRequestHandle | Ingresso e uscita | Handles scelto dal client, lo stesso valore verrà ritornato dal server (vedi GetStatus) |

### Browse

Function Browse(ByVal PropertyNames() As System.Xml.XmlQualifiedName, _

ByVal LocaleID As String, _

ByVal ClientRequestHandle As String, _

ByVal ItemPath As String, _

ByVal ItemName As String, _

ByRef ContinuationPoint As String, _

ByVal MaxElementsReturned As Integer, _

ByVal BrowseFilter As browseFilter, _

ByVal ElementNameFilter As String, _

ByVal VendorFilter As String, _

ByVal As Boolean, _

ByVal ReturnPropertyValues As Boolean, _

ByVal ReturnErrorText As Boolean, _

ByRef Elements() As BrowseElement, _

ByRef Errors() As OPCError, _

ByRef MoreElements As Boolean) As ReplyBase

Gli elementi possono essere organizzati secondo una gerarchia ad albero. Browse esplora un solo livello dell’albero, per cui è compito del client invocarlo in maniera ricorsiva.

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| LocaleID | Ingresso | Vedi GetStatus |
| ClientRequestHandle | Ingresso | Vedi GetStatus |
| ItemPath | Ingresso | Il percorso del ramo da esplorare |
| ItemName | Ingresso | Il nome del ramo da esplorare |
| ContinuationPoint | Ingresso e uscita | Quando il server supporta i continuation points, se il numero di item supera MaxElementsReturned il server restituisce MoreElements=true e un ContinuationPoint che può essere usato dal client in una chiamata successiva per continuare l’esplorazione da dove era stata interrotta |
| MaxElements‌Returned | Ingresso | Indica il numero di elementi massimi che devono essere restituiti, se è uguale a 0 non viene imposta nessuna restrizione |
| BrowseFilter | Ingresso | Può assumere uno dei segg. valori: - browseFilter.all (0) - browseFilter. branch (1) - browseFilter.item (2) Specifica se devono essere restituiti tutti gli elementi, solo i rami o solo le foglie (gli item) |
| ElementNameFilter | Ingresso | Specifica un filtro (espressione regolare) |
| VendorFilter | Ingresso | Filtro vendor-specific |
| ReturnAllProperties | Ingresso | Specifica che devono essere ritornate tutte le proprietà per ogni elemento in Elements() |
| ReturnErrorText | Ingresso | Se true verrà restituita una descrizione verbosa degli errori |
| Elements() | Uscita | Ogni elemento dell’array contiene i segg.: Attributo; Descrizione. Properties() As ItemProperty; Lista delle proprietà (restituite se ReturnAllProperties è true), ognuna è caratterizzata da: - Name - Description - Value - ResultId (se si presenta un errore). Name As String; Parte finale del nome. ItemPath As String; Percorso. ItemName As String; Nome. IsItem As Boolean; E’ false se l’elemento è solo un ramo. HasChildren As Boolean; E’ true se l’elemento è un ramo che possiede un figlio (si osservi che un elemento può essere sia un item che un ramo). |
| Errors() | Uscita | Vedi Read |
| MoreElements | Uscita | Se il numero di item supera MaxElementsReturned il server restituisce MoreElements=true |

### GetProperties

Function GetProperties(ByVal ItemIDs() As ItemIdentifier, ByVal PropertyNames() As System.Xml.XmlQualifiedName, ByVal LocaleID As String, ByVal ClientRequestHandle As String, ByVal ItemPath As String, ByVal ReturnAllProperties As Boolean, ByVal ReturnPropertyValues As Boolean, ByVal ReturnErrorText As Boolean, ByRef PropertyLists() As PropertyReplyList, ByRef Errors() As OPCError) As ReplyBase

| Parametro | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ItemIDs() | Ingresso | Un array di identificatori di item (ItemPath e ItemName) |
| PropertyNames() | Ingresso | Array dei nomi delle proprietà sulle quali si vogliono avere informazioni, è ignorato se ReturnAllProperties è true |
| LocaleID | Ingresso | Vedi GetStatus |
| ClientRequestHandle | Ingresso | Vedi GetStatus |
| ItemPath | Ingresso | Percorso (viene sovrascritto dagli ItemPath degli elementi di ItemIDs) |
| ReturnAllProperties | Ingresso | Indica che devono essere restituite le informazioni di tutte le proprietà |
| ReturnPropertyValues | Ingresso | Indica che devono essere restituiti i valori oltre ai nomi |
| ReturnErrorText | Ingresso | Vedi sopra |
| PropertyLists() | Uscita | Ogni elemento dell’array contiene i segg.: Attributo; Descrizione. Properties() As ItemProperty; Lista delle proprietà,ognuna caratterizzata da: - Name - Description - Value - ResultID (se si presenta un errore). ItemPath As String; Percorso. ItemName As String; Nome. ResultID; L’eventuale errore. |
| Errors() | Uscita | Vedi Read |

# Links

- .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package (necessario per l’esecuzione del client):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=it
La pagina elenca i requisiti aggiuntivi per una installazione server

- Server XML-DA presenti on-line:

  - http://tswinc.us/XMLDADemo/XML_Sim/OpcXmlDaServer.asmx

  - http://tswinc.us/XMLDADemo/ts_sim/OpcDaGateway.asmx

  - http://tswinc.us/DemoUDAWeb/UDAWeb.asmx
(quest’ultimo usa “/” come carattere di separazione tra i branch all’interno dei path, è necessario settarlo selezionando il comando “Opzioni…” dal menu “Server” del client affinché il browser funzioni correttamente)

- XDARap Rapid Server Toolkit: http://www.tswinc.us/showproduct.aspx?Productid=12&categoryid=9. Contiene i server XML-DA di esempio usati per testare il client. Preventivamente è necessario installare Internet Information Services (IIS) versione 5.0 o successiva (quindi non è possibile usare Windows 98 o ME) e, qualora non siano già presenti nel sistema, gli altri componenti necessari all’istallazione server del FrameWork .NET

- OPC Foundation: http://www.opcfoundation.org/

- Simple Object Access Protocol: http://www.w3.org/TR/SOAP/

- XML-Data (il formato dei file wsdl): http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-XML-data/